3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии со статьей 43 Градостроительного Кодекса РФ  проект межевания территории выполнен в составе проекта  планировки территории.

Проект межевания  территории  разработан с целью установления границ земельных участков, испрашиваемых в аренду  ПАО «НК «Роснефть»»  под объект: «Обустройство кустов скважин №№109, 110, 111 Лемпинской площади Салымского месторождения»,  расположенный на межселенной территории в границах Салымского месторождения.

Ширина полосы отвода для строительства ВЛ-35 кВ определена в соответствии с ПУЭ-7 и Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1.

Ширина полосы отвода для размещения автомобильной дороги определена в соответствии с Постановлением правительства РФ от 2.09.2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Значение ширины полосы отвода складывается из ширины земляного полотна по подошве с учетом размещения элементов обустройства, и дополнительных полос шириной не менее 3,0 м с каждой стороны для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию дороги.

В соответствии с п. 6.8 ВНТП 3-85* «Норм технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений» ширина полосы земель для строительства линейных сооружений должна быть не более, указанных в СН 452 -73 «Нормах отвода земель для магистральных трубопроводов».

В соответствии с табл. 1 СН 452 -73 «Норм отвода земель для магистральных трубопроводов», ширина полосы земель, отводимых во временное краткосрочное пользование на период строительства для трубопроводов диаметром до 426 мм включительно на землях государственного лесного фонда, равняется 20 м.

Размеры земельных участков под объекты линейной части трубопроводов (узлы запорной арматуры) определены в соответствии СП 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80* и с учетом требований п. 6.1.6 СП 4.13130.2014 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

В связи с тем, что участки строительства имеют переменную ширину, а также с целью устранения чересполосных участков ширина полосы отвода – переменная, и площадь отвода определена графическим способом.

Все площади отвода под проектируемые объекты определены в увязке с границами ранее отведенных земель.

Вариантность выбора места размещения объектов не предусматривается, так как проектируемые объекты технологически и технически привязаны к существующим объектам и проходят вдоль ранее запроектированных коридоров коммуникации.

Таблица 1

Площади земельных участков необходимые для строительства проектируемых объектов

в соответствии с существующими нормативами отвода

| Наименование объекта | Земельные участки, требуемые для размещения проектируемых объектов, га | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га | Площади земельных участков, стоящих на государственном кадастровом учете, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Куст скважин №109 | 13,6326 | 13,6326 | 0,0000 |
| Куст скважин №110 | 10,7147 | 10,7147 | 0,0000 |
| Куст скважин №111 | 12,4735 | 12,4735 | 0,0000 |
| Временный вахтовый городок | 1,2363 | 1,2363 | 0,0000 |
| УЗА №10 | 1,6217 | 0,8418 | 0,9402 |
| УЗА №14 | 0,4218 | 0,0132 | 0,4086 |
| УЗА №8, УЗА №9 | 3,8573 | 3,0765 | 0,8084 |
| УЗА №15 | 0,9773 | 0,8236 | 0,3587 |
| УЗА №2, УЗА №13 | 1,9981 | 1,8806 | 0,1175 |
| УЗА №4, УЗА №11 | 2,6154 | 0,8038 | 1,8116 |
| УЗА №5, УЗА №12 | 3,9850 | 3,4211 | 0,5639 |
| УЗА №3 | 2,8803 | 2,1863 | 0,9996 |
| УЗА т. 12 | 0,2252 | 0,0000 | 0,2252 |
| Нефтегазосборные сети т.7 - ДНС З/С | 15,4897 | 13,7620 | 2,9656 |
| Нефтегазосборные сети Куст №111 - т.вр.куст №111 | 2,4290 | 2,4290 | 0,0000 |
| Нефтегазосборные сети Куст №109 - т.вр.7 | 1,5170 | 1,4599 | 0,0571 |
| Нефтегазосборные сети т.вр.куст №111 - т.вр.куст №109 | 2,4640 | 2,4111 | 0,0529 |
| Нефтегазосборные сети Куст №110 - т.вр.куст №111 | 0,8095 | 0,8095 | 0,0000 |
| Высоконапорный водовод т.вр. куст №111 - Куст №111 | 2,0761 | 2,0677 | 0,0084 |
| Высоконапорный водовод т.вр.12 - т.вр. Куст №111 | 12,1179 | 8,1641 | 3,9538 |
| Высоконапорный водовод т.вр.куст №109 - Куст №109 | 2,1402 | 2,0901 | 0,0501 |
| Высоконапорный водовод т.вр.куст №111 - Куст №110 | 1,0535 | 1,0535 | 0,0000 |
| ВЛ 6кВ и ВОЛС на куст 109 | 3,2051 | 3,1552 | 0,0499 |
| ВЛ 6кВ и ВОЛС на куст 110 | 7,8545 | 7,0639 | 0,7906 |
| ВЛ 6кВ и ВОЛС на куст 111 | 12,4045 | 11,7460 | 0,6585 |
| ВЛ 35кВ и ВОЛС на ПС 35/6 кВ в районе куста 110 | 0,2507 | 0,2474 | 0,0033 |
| ВЛ 6кВ от ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 110 до ф.051-10 ВЛ6 кВ | 0,8479 | 0,8417 | 0,0062 |
| Обводная ВЛ 35 кВ на период строительства | 1,9499 | 1,6314 | 0,3185 |
| Временная ВЛ6 кВ на БУ | 0,1246 | 0,1246 | 0,0000 |
| Подъезд к кусту скважин №109 | 0,5147 | 0,5147 | 0,0000 |
| Подъезд к кусту скважин №110 | 9,1034 | 6,4434 | 2,6600 |
| Подъезд к кусту скважин №111 | 9,7926 | 9,5552 | 0,2374 |
| ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 110 | 1,9785 | 1,7193 | 0,2592 |
| Всего: | 144,7625 | 128,3937 | 16,3688 |

3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

Расчет площадей земельных участков, образуемых путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:08:0000000:467

Таблица 1

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка (количество контуров) | Площадь, га | Категория земель | Разрешенное использование | Землепользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86:08:0000000:467:ЗУ1(121) | 52,0796 | Земли лесного фонда | Недропользование | ПАО «НК «Роснефть» |
| 2 | 86:08:0000000:467:ЗУ2(63) | 74,3786 | Земли лесного фонда |  | ПАО «НК «Роснефть» |

Итого площадь земельных участков, образуемых из земель государственной или муниципальной собственности, составляет 126,4582 га.

Таблица 2

Расчет площадей земельных участков, образуемых путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:08:0010301:2236

| 1 | 86:08:0010301:2236:ЗУ1(10) | 0,8259 | Земли лесного фонда | Недропользование | ПАО «НК «Роснефть» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 86:08:0010301:2236:ЗУ2(11) | 1,1096 | Земли лесного фонда |  | ПАО «НК «Роснефть» |

Итого площадь земельных участков, образуемых путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:08:0010301:2236, составляет 1,9355 га.

Согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих газ устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны.

Границы и координаты земельных участков, отводимых под проектируемые объекты, в графических материалах проекта определены в системе координат.