2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Описание природно-климатических условий

В административном отношении проектируемый объект: «Обустройство кустов скважин №№109, 110, 111 Лемпинской площади Салымского месторождения» расположен в Салымском месторождение нефти Лемпинская площадь, Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области.

Ближайшими населенными пунктами являются с. Лемпино, расположенное в 18 км севернее площадки куста скважин №109, вахтовый поселок Приобье – в 23 км северо-западнее, п. Пойковский – в 38 км на северо-восток от куста скважин №110. Районный центр г. Нефтеюганск находится в 76 км на северо-восток от проектируемых объектов.

Согласно классификации климатического районирования для строительства СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» рассматриваемая территория относится к I климатическому району, подрайон IД.

Климат рассматриваемой территории формируется под сильным воздействием азиатского антициклона и отличается наибольшей континентальностью по сравнению с соседними. Кроме того, на формирование климата существенное влияние оказывает огражденность с запада Уральскими горами, незащищенность территории с севера и юга.

Климат континентальный: зима суровая, холодная, продолжительная, лето корот-кое, теплое, иногда жаркое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. Безморозный период очень короткий.

Среднегодовая температура воздуха минус 2,8°С, среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца января минус 21,7°С, а самого жаркого - июля плюс 17,6°С. Абсолютный минимум – минус 56°С, а абсолютный максимум плюс 34°С, по ме-теостанции Сытомино.

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет минус 40°С, обеспеченностью 0,98 – минус 44°С.

Продолжительность безморозного периода 98 дней. Дата первого заморозка осе-нью 11.IX, последнего в конце весны 04.VI.

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь

383 мм, за холодный период с ноября по март выпадает 119 мм. Соответственно держится высокая влажность воздуха. Средняя относительная влажность, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, в течение года изменяется от 66% (в мае) до 85% (в октябре).

Максимальная высота снежного покрова на открытом участке 75 см. Снежный по-кров образуется в среднем 21.X, дата схода 16.V. Сохраняется снежный покров 199 дней.

Распределение ветра по территории района зависит в основном от циркуляционных факторов. Зимой преобладающими по направлению являются юго-западные ветра. Летом северные ветра.

Средняя годовая скорость ветра достигает 3,5 м/сек, слабые ветры отмечаются в феврале и сентябре– 3,2 м/сек.

Глубина промерзания почвы находится в тесной зависимости от ее механического состава, степени увлажнения, а также высоты и плотности снежного покрова. Средняя температура поверхности почвы за год составляет минус 3°С. Полностью почва оттаи-вает в течение мая и первой декаде июня.

В течение всего года наблюдается туман, а также другие метеоявления. Повторя-емость их колеблется в больших пределах. В среднем за год наблюдается 20 дней с ту-маном, 22 – с грозой, 35 дней с метелью и 6 дней с гололедом.

Климатическая характеристика района изысканий принята по ближайшей метео-станции Сытомино, в дополнение по метеостанции Ханты-Мансийск.

Первое появление снежного покрова отмечается в октябре месяце. Первый снег обычно полностью тает. Устойчивый снежный покров образуется в третьей декаде октября. Интенсивное нарастание снежного покрова происходит в начале зимы (ноябрь - декабрь).

Средняя скорость приземного ветра за год составляет 3,5 м/с с максимумом в июле и ноябре – 3,9 м/с. Дневные значения скорости ветра обычно несколько выше ночных, особенно в летние месяцы. В среднем 9% дней в году наблюдается штиль.

Для данного района в целом за год преобладают ветры юго-западного направления (рис.3). Однако, существуют различия по сезонам: так в летний период (май, июнь, июль, август, сентябрь) преобладают ветры северного направления, в зимний период (январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь) преобладают ветры юго-западного направления.

Туманы наблюдаются в среднем 20 дней в году. Максимальная частота их появления в августе-сентябре. Средняя продолжительность тумана в день его наблюдения составляет 3,5 - 4,1 часа.

Относительная влажность в течение года менее изменчива. Наибольшая ее величина от 83 до 85% приходится на осень, наименьшая величина - на весну – начало лета. Относительная влажность воздуха имеет мало выраженный суточный ход.

2.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства определены в данном Проекте из расчета потребности отвода земельных участков, необходимых для размещения объектов. Общая площадь планируемого размещения линейного объекта «Обустройство кустов скважин №№109, 110, 111 Лемпинской площади Салымского месторождения» составляет 144,7625 га.

Ширина полосы отвода для строительства ВЛ-35 кВ определена в соответствии с ПУЭ-7 и Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1.

Ширина полосы отвода для размещения автомобильной дороги определена в соответствии с Постановлением правительства РФ от 2.09.2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Значение ширины полосы отвода складывается из ширины земляного полотна по подошве с учетом размещения элементов обустройства, и дополнительных полос шириной не менее 3,0 м с каждой стороны для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию дороги.

В соответствии с п. 6.8 ВНТП 3-85* «Норм технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений» ширина полосы земель для строительства линейных сооружений должна быть не более, указанных в СН 452 -73 «Нормах отвода земель для магистральных трубопроводов».

В соответствии с табл. 1 СН 452 -73 «Норм отвода земель для магистральных трубопроводов», ширина полосы земель, отводимых во временное краткосрочное пользование на период строительства для трубопроводов диаметром до 426 мм включительно на землях государственного лесного фонда, равняется 20 м.

Размеры земельных участков под объекты линейной части трубопроводов (узлы запорной арматуры) определены в соответствии СП 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80* и с учетом требований п. 6.1.6 СП 4.13130.2014 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

В связи с тем, что участки строительства имеют переменную ширину, а также с целью устранения чересполосных участков ширина полосы отвода – переменная, и площадь отвода определена графическим способом.

2.3. Обоснование определения предельных параметров застройки территории

Проектируемые объекты, взаимосвязанные технологическим процессом, расположены в определенной последовательности согласно требованиям Федеральных норм и правил, в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных Приказом Ростехнадзора №101 от 12.03.2013г.

В целом, решения по эстетическому оформлению запроектированных объектов на площадках кустов скважин №№109, 110, 111 приняты однородными, что позволяет обеспечить повторяемость деталей и уменьшение сроков строительства, создает гармоничный внешний вид всего проектируемого комплекса.

Застройка территории предусматривается блок-боксами и блочно-модульными зданиями простой конфигурации, без перепадов высот, выступов и образования замкнутых и полузамкнутых пространств.

Габариты блок-боксов в плане, их высоты до низа несущих конструкций покрытия приняты с учетом функционального назначения, размещения в них технологических установок, площадок обслуживания, прокладки инженерных коммуникаций. Производственные объекты приняты в соответствии с решениями технологической части проекта и требованиями к геометрическим характеристикам и габаритным схемам в соответствии с ГОСТ 23838-89.

Архитектурно-художественные решения проектируемых объектов приняты с учётом отраслевой принадлежности объектов, климатических условий района строительства, выбранного конструктивного решения, требований Методических указаний компании № ПЗ-01.04 М-0006.

Проектируемые объекты приняты полной заводской готовности и представляют собой блок-боксы комплектной поставки, которые включают в себя необходимое инженерное оборудование (отопление, вентиляцию, электрическое освещение). Измерительная установка на 14 входов, измерительная установка на 10 входов, блок НКУ, блок обогрева персонала и блок уборная представляют собой отдельно стоящие блоки полной заводской готовности. Блоки КТПН 630/6/04 и блок БКРУ 6, выполнены в комплексе с прочим электротехническим оборудованием и установлены на металлическую площадку, габаритами 31,5х10,0 м, отметка верха балок площадки +1,90 м от земли. Площадка под ТМПНиСУ выполнены в комплексе с прочим электротехническим оборудованием и установлены на металлическую площадку, габаритами 19,8х12,4 м, отметка верха +1,90 м от земли. Блок аппаратурный установлены на металлическую площадку, габаритами 7,0х5,0 м, отметка верха балок площадки +1,50 м от земли. Блок-боксы полной заводской готовности поступают на площадку в готовом виде. Строительные материалы применены в проектируемых объектах в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. Внутренняя отделка помещений выполняется в зависимости от типа и назначения помещения.

Максимальный процент застройки

| Наименование объекта | Процент застройки |
| --- | --- |
| Куст скважин №109 | 1,46 |
| Куст скважин №110 | 1,41 |
| Куст скважин №111 | 1,49 |
| ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 110 | 3,48 |

Проектом предусмотрена надземная прокладка электрических сетей по эстакадам. Несущие конструкции электрических эстакад запроектированы высотой 0,6 м в укрытие из профилированного листа. На переходах через проезды несущие конструкции электрических эстакад запроектированы из условия обеспечения высоты 5,5 м от дорожного полотна до низа электрических конструкций и пролетом не менее 6,0 м для проезда технологического транспорта.

В проекте предусматривается подземная прокладка трубопроводов и надземная установка арматуры на узлах запорной арматуры. Опирание запорной арматуры предусматривается на металлические опоры, установленные на свайные фундаменты. Сваи выполнены из металлических труб. Нефтегазосборные сети приняты из труб стальных электросварных прямошовных термообработанных повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости, сталь 09Г2С с заводским наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа и внутренним изоляционным покрытием.

2.4. Расчет площади зоны планируемого размещения объекта на ранее учтенных земельных участках

| Кадастровый номер земельного участка, номер лесного участка | Площадь зоны планируемого размещения объекта в границах зу, га | Разрешенное использование | Землепользователь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 86:08:0010301:349 | 0,0327 | Земли запаса (неиспользуемые) | Собственность РФ, аренда «РН-Мамонтово», |
| 86:08:0010301:6147 | 0,0030 | Под иными объектами специального назначения |  |
| 86:08:0010301:212 | 0,0513 | Земли запаса (неиспользуемые) |  |
| 86:08:0010301:179 | 0,0177 |  | Собственность РФ, аренда НК «Роснефть» |
| 86:08:0010301:194 | 0,0154 |  |  |
| 86:08:0010301:357 | 0,0036 |  |  |
| 86/04/006/2013-04/00109 | 0,1951 | Нет информации |  |
| 86/04/006/2013-04/00108 | 1,8696 |  |  |
| 86/04/006/2015-08/00470 | 0,2268 |  |  |
| 86:08:0000000:430 | 0,1442 | Земли запаса (неиспользуемые) |  |
| 86:08:0010301:345 | 0,1931 |  |  |
| 86:08:0010301:208 | 0,0669 |  |  |
| 86:08:0010301:2239 | 0,3982 |  |  |
| 86:08:0000000:431 | 3,6336 |  |  |
| 86:08:0010301:184 | 0,0576 | Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |  |
| 86:08:0010301:165 | 0,2401 |  |  |
| 86:08:0010301:172 | 0,0301 |  |  |
| 86:08:0010301:173 | 0,2034 |  | Собственность НК «Роснефть» |
| 86:08:0010301:195 | 0,0922 |  |  |
| 86:08:0010301:177 | 0,0388 |  |  |
| 86:08:0010301:182 | 0,1230 |  |  |
| 86/04/006/2011-01/00009 | 0,5222 | Нет информации | Собственность РФ, аренда НК «Роснефть» |
| 86/04/006/2011-01/00010 | 0,0132 |  |  |
| 86/04/007/2010-11/00191 | 0,0663 |  |  |
| 86/04/006/2014-10/00513 | 0,0139 |  |  |
| 86/04/006/2016-08/00571 | 0,4298 |  |  |
| 86/04/006/2016-08/00571 | 0,4298 |  |  |
| 86:08:0010301:11014 | 0,0293 | Для размещения объектов лесного фонда |  |
| 86:08:0010301:11097 | 1,9428 |  |  |
| 86:08:0000000:32778 | 0,0438 |  |  |

| 86/04/006/2015-11/00728 | 0,0098 | Нет информации | Собственность РФ, аренда НК «Роснефть» |
| --- | --- | --- | --- |
| 86/04/006/2015-11/00729 | 0,0369 |  |  |
| 86:08:0000000:32826 | 0,5425 | Для размещения объектов лесного фонда |  |
| 86:08:0000000:32819 | 0,6825 |  |  |
| 86:08:0000000:32494 | 0,0297 |  |  |
| 86/04/006/2015-03/00169 | 1,8348 | Нет информации |  |
| 86/04/006/2015-04/00224 | 0,0563 |  |  |
| 86/04/006/2015-03/00168 | 0,4181 |  |  |
| 86/04/007/2010-09/00134 | 1,6848 |  |  |
| 86:08:0010301:11011 | 0,0070 | Нет информации |  |
| 86:08:0010301:362 | 0,0070 | Нет информации |  |
| 86:08:0010301:358 | 0,3396 | Земли запаса (неиспользуемые) |  |
| 86:08:0010301:168 | 0,0187 |  |  |
| 86:08:0010301:2236 | 1,9355 |  |  |
| 86/04/006/2011-09/00217 | 0,0014 | Нет информации |  |
| 86/04/006/2011-09/00216 | 0,0020 |  |  |

Итого: 18,3043 га.

2.5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства

Таблица 1. Ведомость пересечения инженерных коммуникаций

| № п/п | Местоположение точки пересечения ПК+ | Угол пере-сече-ния | Наименование категория пересекаемых коммуникаций | Владелец пересекаемых коммуникаций | Диаметр, материал трубы, марка кабеля | Отметка земли в месте пересечения |  | Гл. заложения(-), Высота(+), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВВ т.вр.куст N109 - куст N109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0+91,39 | 86°52' | водопровода | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2хст.219 | 40,19 | 0,80 |  |
|  | 1+3,88 | 84°09' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.325 | 40,11 | 0,70 |  |
|  | 1+31,58 | 89°11' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.426 | 40,31 | 0,70 |  |
|  | 1+48,42 | 89°51' | газопровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.219 | 40,19 | 0,70 |  |
|  | 14+16,69 | 87°04' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.114 | 40,11 | 0,50 |  |
|  | 15+17,94 | 87°50' | нефтепровода | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 4хст.114 | 39,85 | 0,70 |  |
|  | 16+71,57 | 69°18' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.114 | 39,60 | 0,70 |  |
| ВВ т.вр. Т.12 - т.вр.куст N111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0+68,60 | 72°45' | газопровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.219 | 44,66 | 1,00 |  |
|  | 0+76,49 | 72°45' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.426 | 44,71 | 0,80 |  |
|  | 2+26,67 | 89°42' | водопровода | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2хст.219 | 44,57 | 0,70 |  |
|  | 2+57,93 | 89°52' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.325 | 44,73 | 1,00 |  |
|  | 56+42,78 | 89°56' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.114 | 39,61 | 0,70 |  |
|  | 56+68,70 | 88°46' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.219 | 39,31 | 0,70 |  |
| НГС Т.7 - ДНС З/С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14+65,87 | 84°56' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 5хст.114 | 40,25 | 0,80 |  |
|  | 36+5,06 | 86°25' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.114 | 39,79 | 1,00 |  |
|  | 36+98,38 | 83°14' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.159 | 39,75 | 1,00 |  |
|  | 37+0,06 | 82°12' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.159 | 39,74 | 1,00 |  |
|  | 38+30,07 | 61°11' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.159 | 40,06 | 1,00 |  |
|  | 38+34,49 | 75°30' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.530 | 40,05 | 1,50 |  |
|  | 39+56,78 | 59°49' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.159 | 40,29 | 1,00 |  |
|  | 39+72,40 | 88°58' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.219 | 39,71 | 1,50 |  |
|  | 39+93,79 | 75°21' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.159 | 39,29 | 1,50 |  |
|  | 57+24,24 | 83°55' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.219 | 40,44 | 1,50 |  |
|  | 57+51,80 | 86°26' | трубопровод нед. | ООО «РН-Юганскнефтегаз» |  | 40,64 | 1,50 |  |
|  | 57+85,73 | 86°06' | нефтепровод. | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.219 | 40,51 | 1,50 |  |
|  | 73+58,22 | 59°38' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.159 | 35,54 | 1,50 |  |
|  | 73+74,21 | 74°57' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.114 | 35,11 | 0,60 |  |
|  | 73+96,01 | 86°44' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.530 | 35,31 | 0,70 |  |
|  | 75+64,84 | 86°39' | нефтепровод нед. | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.114 | 38,16 | 0,10 |  |
| НГС от УЗА 10 до т.вр.ДНС З-С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0+19,73 | 78°11' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.530 | 37,88 | 0,70 |  |
|  | 0+29,22 | 77°35' | нефтепровод нед. | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.114 | 37,77 | 0,10 |  |
|  | 0+42,39 | 89°51' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.114 | 37,90 | 0,60 |  |
|  | 0+56,43 | 90°00' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.159 | 38,18 | 1,50 |  |
| НГС от УЗА 8 до сущ УЗА т.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0+39,13 | 60°48' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.159 | 39,47 | 1,50 |  |
|  | 0+50,07 | 89°23' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.219 | 39,50 | 1,50 |  |
| НГС куст N109 - т.вр.Т.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9+55,76 | 88°17' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.114 | 41,27 | 1,00 |  |
|  | 9+58,53 | 88°20' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.219 | 41,30 | 0,70 |  |
|  | 10+40,19 | 84°19' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.159 | 41,68 | 0,70 |  |
|  | 10+61,67 | 62°00' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.219 | 42,25 | 0,70 |  |
|  | 10+65,62 | 89°54' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.159 | 42,30 | 0,70 |  |
| НГС т.вр.куст N111 -т.вр.куст N109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5+10,92 | 88°46' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.219 | 39,23 | 0,70 |  |
|  | 5+37,42 | 72°18' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.114 | 39,59 | 0,70 |  |
|  | 7+19,94 | 86°52' | водопровода | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2хст.219 | 40,17 | 0,80 |  |
|  | 7+32,04 | 84°09' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.325 | 40,10 | 0,70 |  |
|  | 7+60,58 | 89°39' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.426 | 40,27 | 0,70 |  |
|  | 7+77,42 | 89°51' | газопровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.219 | 40,17 | 0,70 |  |
|  | 20+56,31 | 87°03' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.114 | 40,03 | 0,50 |  |
|  | 21+57,67 | 87°49' | нефтепровода | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 4хст.114 | 39,82 | 0,70 |  |
|  | 23+0,75 | 69°18' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.114 | 39,58 | 0,70 |  |
| Трасса подъезда к кусту скважин №109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1+3,90 | 62°08' | нефтепровода | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 4хст.114 | 39,36 | 0,70 |  |
|  | 1+17,21 | 65°13' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.114 | 39,30 | 0,70 |  |
| Трасса подъезда к кусту скважин №110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0+5,92 | 87°09' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.114 | 40,45 | 1,00 |  |
|  | 11+96,22 | 89°52' | газопровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.219 | 40,41 | 0,70 |  |
|  | 12+12,29 | 89°10' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.426 | 40,30 | 0,70 |  |
|  | 12+36,12 | 89°13' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.325 | 40,16 | 0,70 |  |
|  | 12+50,67 | 86°51' | водопровода | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2хст.219 | 40,29 | 0,80 |  |
|  | 14+56,54 | 72°18' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.114 | 39,61 | 0,70 |  |
|  | 14+84,19 | 69°51' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.219 | 39,37 | 0,70 |  |
| Трасса 1 ВЛ 6кВ и ВОЛС на куст №109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8+49,17 | 55°47' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.114 | 40,84 | 0,50 |  |
|  | 9+75,37 | 47°37' | нефтепровода | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 4хст.114 | 40,05 | 0,70 |  |
|  | 11+71,62 | 88°17' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.114 | 39,67 | 0,70 |  |
| Трасса 1 ВЛ 6кВ и ВОЛС на куст N110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7+17,22 | 78°53' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.114 | 40,11 | 0,70 |  |
|  | 7+26,02 | 78°47' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.219 | 40,08 | 0,70 |  |
|  | 23+18,92 | 87°25' | газопровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.219 | 39,12 | 0,70 |  |
|  | 23+27,88 | 88°29' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.426 | 39,20 | 0,70 |  |
|  | 23+44,25 | 87°14' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.325 | 39,30 | 0,70 |  |
|  | 23+53,13 | 87°54' | водопровода | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2хст.219 | 39,35 | 0,80 |  |
| Трасса 3 ВЛ 6кВ и ВОЛС на куст N110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1+20.58 | 88°06' | газопровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.219 | 39,16 | 0,70 |  |
|  | 1+25.45 | 88°24' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.426 | 39,22 | 0,70 |  |
|  | 1+40.28 | 88°56' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.325 | 39,49 | 0,70 |  |
|  | 1+49.90 | 88°54' | водопровода | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2хст.219 | 39,55 | 0,80 |  |
| Трасса 1 ВЛ 6кВ и ВОЛС на куст N111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7+84,75 | 78°22' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.114 | 40,10 | 0,70 |  |
|  | 7+93,13 | 79°01' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.219 | 40,07 | 0,70 |  |
|  | 13+98,61 | 84°43' | газопровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.219 | 39,76 | 0,70 |  |
|  | 14+6,07 | 87°02' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.426 | 39,79 | 0,70 |  |
|  | 14+23,97 | 82°21' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.325 | 39,86 | 0,70 |  |
|  | 14+36,32 | 82°16' | водопровода | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2хст.219 | 39,90 | 0,80 |  |
| Трасса 4 ВЛ 6кВ и ВОЛС на куст N111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0+14,93 | 59°14' | газопровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.219 | 39,78 | 0,70 |  |
|  | 0+23,11 | 61°33' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.426 | 39,82 | 0,70 |  |
|  | 0+45,26 | 56°52' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.325 | 39,92 | 0,70 |  |
|  | 0+59,86 | 57°26' | водопровода | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2хст.219 | 39,97 | 0,80 |  |
| Трасса ВЛ 6кВ на куст 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2+79,99 | 44°05' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.114 | 40,46 | 0,70 |  |
|  | 2+90,11 | 47°53' | нефтепровод | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ст.219 | 40,40 | 0,70 |  |

Таблица 2. Ведомость пересекаемых линий электропередач

| № п/п | ПК | Плюсовка, м | Наименование коммуникаций | Число проводов воздушной линии, шт. | Высота провиса, м | Расстояние от оси до опоры, м |  | Угол пересечения (острый) | Отметка земли оси пересечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | влево | вправо |  |  |
| ВВ т.вр.куст N109 - куст N109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 74,00 | ВЛ 35 кВ | 7 | 14,10 | 63,51 | 188,33 | 89°58' | 40,19 |
|  | 1 | 80,32 | ВЛ 35 кВ | 7 | 11,00 | 159,11 | 140,97 | 89°42' | 40,32 |
| ВВ т.вр. Т.12 - т.вр.куст N111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 18,96 | ВЛ 35 кВ | 7 | 17,52 | 21,94 | 59,00 | 66°14' | 44,55 |
|  | 1 | 20,34 | ВЛ 35 кВ | 7 | 16,80 | 76,91 | 122,62 | 74°36' | 44,64 |
|  | 2 | 97,98 | ВЛ 35 кВ | 7 | 16,70 | 115,75 | 34,90 | 89°44' | 44,62 |
|  | 3 | 29,98 | ВЛ 35 кВ | 7 | 17,00 | 73,96 | 58,97 | 89°39' | 44,67 |
| НГС Т.7 - ДНС З/С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 29,05 | ВЛ 6 кВ | 3 | 8,10 | 34,88 | 38,11 | 71°45' | 40,07 |
|  | 37 | 17,93 | ВЛ 6 кВ | 3 | 7,00 | 42,18 | 19,63 | 83°40' | 40,01 |
|  | 39 | 27,57 | ВЛ 35 кВ | 6 | 13,80 | 104,41 | 13,14 | 87°48' | 40,19 |
|  | 55 | 37,61 | ВЛ 35 кВ | 7 | 12,50 | 33,90 | 129,15 | 81°10' | 39,99 |
|  | 56 | 67,17 | ВЛ 35 кВ | 7 | 16,50 | 18,79 | 81,12 | 85°52' | 40,68 |
|  | 57 | 30,12 | ВЛ 6 кВ | 3 | 6,20 | 33,54 | 47,37 | 85°06' | 40,42 |
|  | 57 | 46,38 | ВЛ 6 кВ | 3 | 8,20 | 30,21 | 12,90 | 84°56' | 40,52 |

2.6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами

Проектируемые объекты пересекают два водотока - реки Тывъега и Яхваръега. Ведомость пересекаемых водотоков представлена в таблице 3.

Таблица 3.  Ведомость пересекаемых водотоков

| № | Название водотока |  | Протяжение по оси перехода |  |  |  | Глубина макс, м |  | Ширина, м |  | Урез, м БС |  | Дата съемки ММГГГГ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от ПК+ |  | до ПК+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трасса НГС куст №109 – т.вр.Т.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р. Тывъега |  | 5+50,7 |  | 5+60,2 |  | 1,50 |  | 9,50 |  | 37,23 |  | 01.06.2016 |  |  |
| Трасса НГС Т.7 – ДНС ЗС (2 нитка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | р. Тывъега |  | 66+45,4 |  | 66+56 |  | 0,64 |  | 10,6 |  | 34,73 |  | 06.11.2016 |  |  |
| Трасса ВЛ 6 кВ и ВОЛС на куст №110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | р.Яхваръега |  | 10+39 |  | 10+53 |  | 0,60 |  | 14,0 |  | 37,87 |  | 01.06.2016 |  |  |
| Трасса подъезда к кусту скважин №110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | р.Яхваръега |  | 15+34 |  | 15+52 |  | 0,44 |  | 17,6 |  | 38,78 |  | 01.06.2016 |  |  |
| Трасса НГС т.вр. куст №111 – куст №109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | р.Яхваръега |  | 4+49 |  | 4+66 |  | 0,42 |  | 17,8 |  | 38,79 |  | 01.06.2016 |  |  |
| Трасса ВВ т.вр. Т.12 – т.вр. куст №110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | р.Яхваръега |  | 56+93 |  | 57+9,7 |  | 0,48 |  | 16,7 |  | 38,79 |  | 01.06.2016 |  |  |
| Трасса ВЛ 6 кВ и ВОЛС на куст №111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | р.Яхваръега |  | 10+70 |  | 10+87 |  | 0,53 |  | 17,0 |  | 38,03 |  | 01.06.2016 |  |  |
| Трасса ВОЛС на ПС 35/6кВ по сущ. ВЛ 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | р.Яхваръега |  | 67+94 |  | 68+13 |  | 0,66 |  | 18,9 |  | 38,38 |  | 01.06.2016 |  |  |

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране

окружающей среды

При осуществлении строительных работ необходимо выполнять требования Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7 ФЗ. Рациональная организация производства работ и эксплуатация строительной техники, а также наличие всех технических средств гигиенических сертификатов должны исключить отрицательное воздействие на окружающую природную среду или свести их до минимума.

В целях охраны животного мира, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.96 № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», необходимо выполнение следующих мероприятий:

- запрет ввоза в район работ огнестрельных и других орудий промысла животных, а также собак;

- проведение опережающего осмотра зоны строительства для предотвращения гибели животных;

- в случае обнаружения животных на территории стройплощадки перемещение их в другие пригодные местообитания;

- ограничение скорости движения транспортных средств в пределах полосы отвода до минимума;

- максимальное снижение шумовой нагрузки;

- запрет несанкционированного механизированного перемещения по территории;

- оснащение строительных площадок инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов;

- содержание территории в чистоте во избежание приманивания животных;

- по завершению работ проведение уборки строительного мусора.

Закон Российской Федерации “О недрах” содержит правовые и экологические основы комплексного рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов государства и граждан Российской Федерации, а также прав пользования недрами.

Воздействие на недра при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов заключается в добычных работах.

При проведении работ соблюдаются условия действия Лицензии на недра.

Проектной документацией предусмотрены мероприятия, технические решения по рациональному использованию и охране недр (абз. 1 ст. 23 Закона РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 "О недрах"):

При возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами, руководители предприятий обязаны немедленно приостановить работы, обеспечить транспортировку людей в безопасное место и незамедлительно информировать об этом соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на обеспечение соблюдения нормативов качества атмосферного воздуха и сокращение вредных выбросов в атмосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения на всех стадиях работ.

При проведении работ по строительству и эксплуатации объектов проектирования будут проводиться мероприятия по максимально возможному исключению загрязнений поверхностных и подземных вод.

В проектной документации разработаны мероприятия, обеспечивающие безаварийные и безопасные условия эксплуатации проектируемых сооружений.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Мероприятия по гражданской обороне в Российской Федерации разрабатываются и проводятся с учетом категорий организаций по ГО. Согласно исходным данным и требованиям для разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проектируемый объект является некатегорированным по гражданской обороне. Ограничения на размещение проектируемого объекта требованиями ГО не установлены.

Согласно исходным данным и требованиям для разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проектируемый объект располагается вне зон опасности, предусмотренных СП 165.1325800.2014. Выполнение инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предусмотренных для указанных зон, не требуется.

В военное время район размещения проектируемого объекта не рассматривается в качестве территории, предназначенной для размещения эвакуируемого населения в военное время, так как не пригоден для жизнедеятельности населения. В связи с этим район размещения проектируемого объекта не относится к загородной зоне.

На основании данных ООО «РН - Юганскнефтегаз», мобилизационное задание Обществу на работу в условиях военного времени выдавалось, и работа объектов в военное время планируется.

Проектируемый объект является стационарным. Характер производства не предполагает возможности переноса деятельности проектируемого объекта в военное время в другое место.

Проектом предусмотрено соблюдение требований и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории проектируемого объекта, предусмотренных ФЗ № 123, ВНТП 3-85, ППР в РФ № 390.

  - Информация о подготовленных чертежах в материалах по обоснованию проекта планировки и межевания территории

В проекте подготовлена схема расположения элементов планировочной структуры, схемы использования территории в период подготовки проекта планировки территории, схема организации дорожно-уличной сети и движения транспорта, схема границ зон с особыми условиями использования территории, схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, схема конструктивных и планировочных решений. В данным проекте не требуется подготовка схемы вертикальной планировки, схемы размещения инженерных сетей и сооружений, разбивочного чертежа красных линий, чертежа архитектурно-градостроительной концепции, схемы архитектурно-планировочной организации территории, схема благоустройства и озеленения.

Графическая часть материалов по обоснованию проекта межевания территории отдельным разделом не разрабатывалась, так как вся необходимая информация, подлежащая отображению в чертежах, включена в состав графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории.