ООО «ГРАД-ИНФОРМ»

ПРОЕКТ СИСТЕМЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА

нефтеюганскОГО РАЙОНА

ХМАО-ЮГРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН ХМАО

схема территориального планирования

пояснительная записка

ПРОЕКТ СИСТЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН ХМАО

схема территориального планирования

Пояснительная записка

Генеральный заказчик: Департамент строительства ХМАО-Югры

Заказчик: Администрация муниципального образования Нефтеюганский район

Договор: № 144-05 от 29.08.05 г.

Исполнитель: ООО «ГРАД-ИНФОРМ»

Шифр: СТП 1002-06

Директор_____________________________________________	М.Н. Дузенко

Зам. директора по правовым вопросам_____________________	Д.В. Шинкевич

Главный архитектор____________________________________ 	И.Г. Стуканева

Главный инженер _____________________________________ 	С.В. Фигуренко

Омск 2007

СОДЕРЖАНИЕ:

1	Введение. Цель и  задачи проекта.	6

2	Природные условия и ресурсы территории.	8

2.1	Геологическое строение	8

2.2	Рельеф	10

2.3	Климат	11

2.4	Инженерно-геологические условия	12

2.5	Минеральные ресурсы	13

2.6	Гидрография	18

2.7	Подземные воды	19

2.8	Почвы	21

2.9	Животный мир	22

2.10	Растительность	23

2.11	Лесные ресурсы	23

2.12	Ресурсы полезных дикорастущих растений	25

2.13	Мерзлотные условия	27

2.14	Агроклиматические ресурсы	29

3	Комплексная оценка и основные проблемы развития территории муниципального района	31

3.1	Система расселения и трудовые ресурсы	31

3.2	Отраслевая специализация	39

3.3	Жилищный фонд и объекты социальной сферы	68

3.3.1	Жилищный фонд	68

3.3.2	Культурно-бытовое обслуживание населения	71

3.3.2.1	Учреждения образования	72

3.3.2.2	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения	74

3.3.2.3	Учреждения культуры.	76

3.3.2.4	Физкультурные и спортивные сооружения.	78

3.4	Транспортное обеспечение.	82

3.4.1. Автомобильный транспорт.	82

3.4.2. Речной транспорт.	86

3.4.3. Воздушный транспорт.	86

3.4.4. Железнодорожный транспорт.	86

3.5	Инженерное обеспечение	87

3.5.1	Газоснабжение.	88

3.5.2	Электроснабжение.	89

3.6	Экологическое состояние	90

3.6.1	Атмосферный воздух	90

3.6.2	Поверхностные воды	91

3.6.3	Отходы производства и потребления	94

3.6.4	Загрязнение окружающей среды объектами нефтегазодобывающей промышленности.	98

3.7	Анализ муниципальной правовой базы в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений.	100

4	Основные решения	103

4.1	Направления развития производства	103

4.2	Жилищная сфера	105

4.3	Социальная сфера	109

4.4	Транспортное обслуживание	114

4.4.1	Автомобильные дороги	114

4.4.2	Здания и сооружения автосервиса.	121

4.4.2.1	Расчет потребного количества СТО.	121

4.4.2.2	Расчет потребного количества АЗС.	121

4.4.2.3	Расчет потребного количества пунктов общественного питания.	122

4.4.2.4	Расчет вместимости площадок для отдыха.	122

4.4.2.5	Здания и сооружения дорожной службы.	124

4.4.3	Речной транспорт	125

4.4.4	Воздушный транспорт	126

4.4.5	Железнодорожный транспорт.	126

4.5	Инженерное обеспечение	127

4.5.1	Газоснабжение	127

4.5.2	Электроснабжение.	128

4.6	Охрана окружающей среды	130

4.6.1	Охрана атмосферного воздуха от загрязнений	131

4.6.2	Охрана и рациональное использование водных ресурсов	133

4.6.3	Охрана и рациональное использование почв. Рекультивация нарушенных земель	141

4.6.5	Существующие и перспективные особо охраняемые территории Нефтеюганского района	148

4.6.6	Режимы градостроительной деятельности в пределах особо охраняемых природных территорий	151

4.7	Мероприятия по переводу земель	153

5	Технико-экономические показатели.	156

ПРИЛОЖЕНИЯ	161

Состав графических материалов проекта

| № листа | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Схема территориального планирования. Социально-экономическое развитие территории района | М 1:200 000 |
|  | Схема территориального планирования. Транспортное обслуживания территории района | М 1:200 000 |
|  | Схема территориального планированияы. Инженерное обеспечение территории района | М 1:200 000 |
|  | Карта градостроительного зонирования территории района | М 1:200 000 |
|  | Схема положения района в структуре ХМАО |  |
|  | Схема территориального устройства и современного использования территории района | М 1:200 000 |
|  | Схема современного транспортного обслуживания территории района | М 1:200 000 |
|  | Схема современного инженерного обеспечения территории района | М 1:200 000 |
|  | Схема комплексной оценки градостроительного потенциала развития территории района | М 1:200 000 |
|  | Схема территорий с особыми условиями использования | М 1:200 000 |
|  | Схема размещения основных месторождений и объектов специального назначения | М 1:200 000 |

- Введение. Цель и  задачи проекта.

Схема территориального планирования муниципального образования Нефтеюганский  район выполнена в соответствии с договором  № 144-05 от 29.08.05 и техническим заданием на проектирование, выданным Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Схема территориального планирования муниципального образования Нефтеюганский район выполнена в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ;

- Закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -Югры»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2005 № 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2005-2015 годы»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 56-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2005-2012 годы»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 13.01.2006 № 8-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2006-2010 годы» от 10.12.2005 г.

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.1996 № 1404 «Об утверждении положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных полосах;

- СП 2.1.7. 1038-01. «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- Приказ Минприроды Российской Федерации № 525 и Роскомзема № 67 от 22.12.1995 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Цель работы – разработка схемы территориального планирования муниципального образования Нефтеюганский район в соответствии с федеральным градостроительным законодательством как основа для разработки Правил землепользования и застройки, а также создания информационно-аналитических ресурсов в системе градостроительного кадастра.

Основные задачи проекта:

- На основе анализа параметров социальных, экономических, экологических и иных факторов, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений, выявление проблем градостроительного развития территории муниципального района и формирование комплекса мероприятий по их устранению.

- Создание электронной схемы территориального планирования района на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.

- Природные условия и ресурсы территории.

  - Геологическое строение

Западно-Сибирская равнина сформировалась в пределах эпигерценской плиты, фундамент которой  сложен интенсивно дислоцированными палеозойскими отложениями. Эти породы повсюду покрыты чехлом горизонтально лежащих рыхлых морских и континентальных мезокайнозойских отложений (глин, песчаников,   и др.), мощность которых превышает 1 тыс. м., а в некоторых впадинах фундамента достигает 3 - тыс.м.	Между палеозойским основанием Западно-Сибирской равнины и ее мезокайназойским покровом многие геологи выделяют осадочные и магматические образования «второго» структурного яруса, в определении объема которого нет единого мнения.

В толщах мезокайназойский (главным образом юрских и нижнемеловых) отложений центральных районов Западной Сибири сконцентрированы наиболее богатые месторождения нефти. Они приурочены к валам, куполовидным поднятиям и локальным структурам платформенного чехла. По мере движения на север фундамент равнины постепенно погружается и на Крайнем Севере, по неофизическим данным, находится на глубине более 5 км. По мнению М.К. Коровина «нефтеперспективные районы Западной Сибири нарастают по числу и площади к северу; к югу наоборот, они уменьшаются» (т.е. нефтегазоносные районы увеличиваются по мере погружения фундамента).

Основным продуктивным нефтегазоносным комплексом является неокомский ( нижний мел).

Нижнемеловые отложения на территории района представлены фроловской и ханты-мансийской свитами. Фроловская свита является нефтегазоносной, ее мощность до 600-800 м, представлена аргиллитами с прослоями глинистых известняков.

На территории района широко развиты отложения неогеновой и палеогеновой систем  отложения представленные рядом свит.

Повсеместно в районе распространены отложения туртасской свиты (верхний олигоцен). Свита сложена зеленовато-серыми глинами и глинистыми алевритами, тонкослоистыми, местами плитчатыми, слюдистыми с прослоями диатомитов и тонкозернистых глауконит-кварцевых песков. Осадки преимущественно озерного типа, Мощность – до 90 м.

В  восточной части района распространены неогеновые отложения представленные абросимовской свитой.

Абросимовская свита (нижний миоцен) сложена глинами серыми и буровато-серыми, переслаивающимися  с полимиктовыми алевритами и песками. Мощность составляет около 80м.

Четвертичные отложения распространены в районе повсеместно, достигают значительной мощности, отличаются большим разнообразием вещественного состава, имеют различный возраст и генезис. В основном поверхность территории сложена песками, глинами и суглинками.

К среднему плейстоцену относятся отложения ларьякской и тобольской свит, распространенные вдоль рек Оби и Иртыша, а также отложения самаровской, ширтинской и тазовской свит. Ларьякская свита представлена толщей аллювиальных средне- и  крупнозернистых, местами плотных тонко отмученных песков с примесью суглинков и глин, обогащенных растительным детритом с торфяными прослоями и линзами.

Тобольская свита (отложения по р. Оби) представлена диагональными песками.

Самаровская свита  представлена озерно-ледниковыми ленточными глинами, валунными суглинками и флювиогляционными песками самаровского оледенения.

Ширтинская свита представляет отложение самаровско-тазовского межледниковья. Это преимущественно озерно-аллювиальные пески и реже суглинки с остатками теплолюбивых растений.

К голоцену относятся аллювиальные отложения поймы р. Оби и ее притоков – пески, суглинки и глины с прослоями торфа. Кроме того, в большинстве случаев имеют голоценовый возраст озерно - болотные отложения на водоразделах и высоких надпойменных террасах – торфяники, эоловые пески, делювиальные отложения и т.д. 	Четвертичные отложения Среднего Приобья широко используются в качестве строительного сырья. Пески озерно-аллювиальных отложения залегают на глубине от 10 до 40м и могут участками разрабатываться как строительные.

С флювиогляциальными отложениями связаны месторождения и проявления песчано-гравийных смесей, строительных, стекольных и формовочных песков.

Глины озерно-ледниковых отложений могут быть использованы для изготовления обыкновенного кирпича, некоторые разновидности – для производства керамзита.

С аллювиальными отложениями в пределах Оби связан ряд месторождения кирпичных и керамзитовых глин, но эксплуатация их затруднена в связи с обводнением продуктивных горизонтов.

К верхнему плейстоцену относятся аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения II и III надпойменных террас. Они приурочены к долине р. Оби, реже встречаются по ее притокам. Аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения представляют собой толщу переслаивающихся суглинков, глин и песков. Причем пески залегают в нижней части разреза, верхняя же часть преимущественно глинистая и суглинистая. К верхнему плейстоцену относятся также отложения первой надпойменной террасы. В нижней части разреза террасы отложения представлены песками, сверху преимущественно суглинками и супесями с прослоями и линзами торфа.

К голоцену относятся аллювиальные отложения поймы р. Оби и ее притоков – пески, суглинки и глины с прослоями торфа. Кроме того, в большинстве случаев имеют голоценовый возраст озерно-болотные отложения на водоразделах и высоких надпойменных террасах – торфяники, эоловые пески, делювиальные отложения и т.д.

Четвертичные отложения Среднего Приобья широко используются в качестве строительного сырья. Пески озерно-аллювиальных отложения залегают на глубине от 10 до 40 м и могут участками разрабатываться как строительные.

Глины озерно-ледниковых отложений могут быть использованы для изготовления обыкновенного кирпича, некоторые разновидности – для производства керамзита.

  - Рельеф

Нефтеюганский район расположен в лесоболотной зоне средней тайги Западно-Сибирской равнины, в междуречье рек Оби и Иртыша. Он занимает юго-западную часть Среднеобской низменности. Своеобразие физико-географических процессов в четвертичное время (2,5 -10 тыс. лет назад) на территории района и в целом на Западно-Сибирской низменности, связанных с оледенениями, наступлениями моря и чередованием суровых и относительно теплых эпох, определило сложность четвертичной истории равнины и исключительную молодость ее ландшафтов.

Рельеф района слабопологоволнистый, слаборасчлененный, за исключением приречных полос. Средние абсолютные отметки поверхности - 50-70 м.

В рельефе района отчетливо выделяются геоморфологические уровни поймы и четырех террас. Обская пойма - плоская с гривами, сегментно-островная; поймы крупных притоков Оби - сегментно-гривистые. Первая терраса плоская, в центральной и тыловой частях заболочена, прослеживается фрагментарно вдоль поймы Оби и в нижнем течении крупных притоков. Вторая терраса, за исключением узких приречных полос, занята грядово-озерково-мочажинным болотом, хорошо выражена в рельефе. Третья терраса плоская, также большей частью заболочена. Четвертая терраса пологоволнистая, в междуречье Большого и Малого Салыма останцово-холмистая, абсолютные отметки поверхности 80-90 м, заболочены срединные части междуречий.

Юганско-Салымская равнина характеризуется слабопологоволнистым и плоским рельефом, среди которого встречаются всхолмленные участки и довольно значительные возвышенности. Самые крупные из них - Тимиковский и Балыкский материки, служащие водоразделами Балыка и Салыма.

Для плоских междуречий Большой Балык - Большой Салым - Малый Салым и их притоков характерны поверхности озерно-ледниковой террасы с абсолютными отметками около 60 м. Более 50% ее поверхности заболочено. Терраса сложена в основном суглинками, мощностью более 3 метров, с линзами супесей и мелкозернистых песков, чередование которых придает профилю слоистость. Также встречаются отдельными линзами мощностью до 0,2 метров гумусированные суглинки и супеси.

  - Климат

Нефтеюганский район характеризуются резко-континентальным климатом с суровой продолжительной зимой, короткой и бурной весной, непродолжительным летом и короткой осенью.

Зима холодная со средней температурой воздуха в январе от -20 до -21. Период с устойчивыми морозами длится 150-160 дней, а суммы отрицательных температур за этот период составляют 2600-2800 С. Продолжительность залегания снежного покрова 190-200 дней, высота снежного покрова достигает 50-70 см. В понижениях долины Оби  отмечается наибольший минимум температуры (-55 С). Велика межгодовая изменчивость температуры января (до 15 С). Район характеризуется повышенными скоростями ветра, наибольшее значение которых наблюдается  в пойме реки Обь. По долинам Оби часто наблюдаются метели и туманы. Зимой, во время сильных устойчивых морозов стоит ясная безветренная погода; морозы в середине зимы прерываются вторжением циклонов, которые приводят к повышению температуры и ветрам с метелями.

Лето теплое и влажное. Наиболее тепло в долине  Оби, где среднемесячная температура июля  +17 С. Продолжительность солнечного сияния возрастает до 1800 часов, по сравнению с северными районами ХМАО. Радиационный баланс составляет 1100 МдЖ/м год.

Зимой преобладают слабые южные ветры, а летом – северные. Средняя скорость ветра 2-4 м/сек.

Смена сезонов происходит быстро и резко. Количество атмосферных осадков умеренное – 450 – 500 мм в год. половины годовой суммы осадков. Основная часть осадков (350 мм) выпадает в теплый период года.

  - Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические особенности территории обуславливаются неоднородным литологическим составом грунтов распространенных на территории района следующим образом:

- Песчано-глинистые грунты с преобладанием глин широко развиты в долине Оби и в поймах ее проток представляют собой аллювиальные позднеголоценовые отложения. Мощность этих отложений 5-30 м.

- Пески мелкие и пылеватые с прослоями супесей и суглинков распространены в поймах притоков Оби (Бол. Салым, Малый Салым, Бол.Балык, Мал. Балык, Тукан).

- Глинистые грунты, чередующиеся с талыми грунтами (с температурами близкими к 00С) и переслаивающиеся супесчано-суглинистые грунты преобладают на территории  междуречья Большого и Малого Салыма.

- Переслаивающиеся песчано-глинистые грунты с преобладанием песчаных, широко распространены в центральной  части района,  в верховьях рек Большой и Малый Балык и в западной части района.

- Торфяники и сильнооторфованные грунты, подстилаемые песками распространены повсеместно на поверхностях террас.

Среди геоморфологических особенностей инженерно-геологической обстановки следует особо отметить процессы заболачивания и эрозионно-аккумулятивные процессы.

Территория Нефтеюганского района сильно заболочена.

Процессы заболачивания активно развиваются в поймах рек и на поверхностях террас. Преобладают верховые болота в сочетании с переходными и низинными. Средняя мощность торфяного пласта более 3 м. Низинные торфы развиты в основании залежей, верховые в кровле надпойменных террас. На прилегающих к болотным участкам территориях широко развиты явления плывунности, проявляющиеся при вскрытии горными разработками. Наиболее подверженные плывуну грунты: пылеватые пески, супеси и суглинки поймы и надпойменных террас на различных глубинах от поверхности.

Оползневые и эрозионно-аккумулятивные процессы проявляются в разрушении склонов надпойменных террас и водоразделов, перемыве пойменных отложений, формировании современных форм рельефа на пойме (береговые гривы, валы и пр.).

Среди неблагоприятных геоморфологических процессов можно выделить распространение паводков и подпрудных подтоплений в пойме Оби. Сильна скорость размыва берегов  р. Обь –  5-10 м/год.  Гидрогелогические условия района характеризуются небольшой глубины залегания грунтовых вод. На большей части территории района распространены грунтовые воды общекислотной, нередко выщелачивающей и слабой углекислотной агрессивности к бетонам с глубиной залегания первого от поверхности водоносного горизонта 0-5 м. Воды преимущественно безнапорные.

На территории района можно выделить следующие участки с неблагоприятными геоморфологическими процессами:

- Поймы рек Оби и ее притоков, сложенные грунтами, обладающими повышенной сжимаемостью с высоким уровнем залегания грунтовых вод (0,5 – 2,0 м), ежегодно затапливаемые паводками.

- Интенсивно заболоченные участки надпойменных террас с мощностью торфа до З м.

- Участки надпойменных террас с близким залеганием (менее 5 м) подземных вод обладающих агрессивностью.

Наиболее благоприятные инженерно-геологические условия для строительства в долине Оби приурочены к приречным участкам надпойменных террас, сложенных преимущественно песчаными породами.

Приложение: Инженерно-геологическая схема района (по данным  Атласа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Т. 2 Природа. Экология. 2004.)

  - Минеральные ресурсы

Из минеральных ресурсов на территории Нефтеюганского района известны нефтегазовые ресурсы, а также ресурсы минерально-строительного сырья. При таком сочетании минеральных ресурсов возникают проблемы их комплексного освоения.

Решение этих проблем связано с необходимостью создания территориально-производственных комплексов (ТПК) как прогрессивной формы организации производственных сил.

В.И. Ботвинников отмечал: «для ТПК, формирующихся на базе минеральных ресурсов, основой являются территориальные минерально-сырьевые сочетания, под которыми понимается конкретная пространственная совокупность месторождений полезных ископаемых, на базе которой при определенном уровне развития производительных сил возможно формирование ТПК (Гсо. проблемы освоения П.Р. сиб., С.53).

В основу выделения территориального минерально-сырьевого сочетания могут быть положены особенности территориального распространения минерального сырья, его качественный и количественный состав, величины спроса и уровень развития производительных сил. Территория  Нефтеюганский район входит в Среднеобское, территориальное минерально-сырьевое сочетание.

Среднеобское минерально-сырьевое сочетание включает выявленные запасы нефти и газа, строительного сырья, а также лесные ресурсы (Д.К. Русанов, там же).

На базе Среднеобского минерально-сырьевого сочетания формируется Среднеобский ТПК, отраслями специализации которого  являются нефтедобыча и первичная газопереработка. Среднеобский ТПК стал крупным центром производства строительных материалов и капитального строительства в Тюменской области. Здесь выпускается более половины валовой продукции всей промышленности области. Высокие темпы прироста добычи нефти обусловили развитие в ТПК электроэнергетики, лесозаготовок, сельского хозяйства, транспорта, строительной индустрии, ремонтной базы и социально-бытовой инфраструктуры.

Интенсивное освоение нефтяных, газовых и других природных ресурсов в Западной Сибири связано с решением ряда проблем. Одной из важнейших является проблема использования попутного газа. Вторая острая проблема состоит в обеспечении Среднеобского ТПК минерально-строительным сырьем и материалами.

Существующие мощности промышленности строительных материалов и разведанные запасы минерального строительного сырья оказались не в состоянии обеспечить растущие потребности, как по качеству, так и по ассортименту своей продукции. В результате чего образовалась диспропорция между потребностью в местных строительных материалах и производством их, с одной стороны, и между потребностью в минерально-сырьевых ресурсах и наличием разведенных запасов – с другой. Это обусловило дальние и сверхдальние перевозки материалов и сырья.

Территория Нефтеюганского района располагает ресурсами кирпичных и керамзитовых глин, строительных, преимущественно мелкозернистых полимиктовых песков. Однако запасы размещены крайне неравномерно, поэтому потребности всех пунктов строительства в минеральном сырье за счет только местных ресурсов удовлетворены быть не могут, но все, что имеется в этом регионе, следует использовать в полной мере. Нефтеюганский район располагает высококачественными глинами пригодными для изготовления кирпича марок М-150, 200 и керамических изделий. В районе имеются значительные ресурсы использования песка для производства строительных материалов стеклоблоков и теплоизоляционных материалов: стекловаты и пеностекла.

Нефтеюганский район входит в тройку лидеров (после Сургутского и Нижневартовского районов) по запасам и добыче углеводородного сырья.

В разрезе отложений территории района выделяются 7 нефтегазоносных комплексов (НГК): сеноманский, аптский, неокомский, ачимовский, баженовский, верхнеюрский и нижне-среднеюрский. В результате поисково-разведочных работ и научных исследований доказана промышленная нефтегазоносность каждого из них и дана количественная оценка начальных потенциальных ресурсов нефти, газа и конденсата.

Среднеобская НГО, дающая основную добычу нефти, является самой богатой по запасам и ресурсам нефти в Западной Сибири. Выявленные залежи составляют 47% от общего количества залежей, открытых на территории округа. Основным по запасам, ресурсам и добыче является неокомский комплекс, в разрезе которого существует до 15-20 продуктивных пластов. Резко преобладает нефть. Газ открыт преимущественно в газовых шапках верхней части неокомского комплекса.

Недра Нефтеюганского района преимущественно перспективны по запасам нефти. Так, доля начальных  потенциальных ресурсов нефти от суммарного углеводородного потенциала территории в несколько раз превышает  долю ресурсов газа и конденсата.

Структура запасов и добыча нефти в Нефтеюганском районе отражает состояние нефтегазовых ресурсов ХМАО в целом.

Анализ динамики структуры выявленных запасов округа за последние 10 лет  ХХ века свидетельствует об уменьшении текущих разведанных запасов категорий АВС 1.

Что касается прироста запасов по итогам геологоразведочных работ, то в целом за анализируемые годы они не компенсировали убыли запасов за счет добычи нефти.

Незначительность приростов запасов по открываемым новым месторождениям обусловлена двумя причина. Во-первых, сокращение объемов поисково-разведочных работ, особенно количества скважин глубокого бурения. Во-вторых, это связано с достигнутой на настоящее время достаточно высокой освоенностью сырьевой базы территории, когда половина начального оцененного потенциала недр округа уже переведена в выявленные запасы. При такой изученности регионов к открытию прогнозируются преимущественно мелкие и средние по размерам залежи, приуроченные к коллекторам сложного строения. Это подтверждает как практика последних открытий, так и структура ресурсов локальных объектов. Для выявления залежей более сложного геологического строения требуется значительное увеличение объемов поисково-разведочных работ.

Открытие более мелких по размерам залежей и последующий ввод их в разработку неизбежно приведут к дальнейшему ухудшению структуры разрабатываемых запасов, а именно, к увеличению доли текущих запасов, приходящейся на незначительные по объемам, менее эффективные для освоения объекты. Это, в свою очередь, приведет к необходимости применения новых технологий для осуществления добычи трудноизвлекаемых ресурсов.

В конечном итоге, динамика ресурсной базы углеводородного сырья округа, зависящая от многочисленных факторов, отражает как степень геологического изучения недр, так и сложившуюся экономическую ситуацию в нефтедобывающей промышленности страны.

Для полного восстановления ресурсной базы нефтедобычи, согласно расчетам, необходимо ежегодно вводить в поисковое бурение 250-270 ловушек с суммарной оценкой ресурсов 400-450 млн. тонн извлекаемых ресурсов нефти.

Сохранение высоких цен на нефть на мировом рынке и увеличение прибыли за счет экспорта нефти из России в последние годы улучшили ситуацию. Увеличились объемы геолого-разведочных работ, бурение новых скважин и ввод в эксплуатацию неработающих скважин.

В 2003 году добыча нефти всеми предприятиями в Нефтеюганском районе составляла 23452 тыс. т. В 2006 году только за первое полугодие добыча нефти ведущей компанией района «Юганскнефтегаз» составила 22314,8 тыс. т.

На территории района на конец 2005 года располагалось более 30 лицензионных участков, распределенных между 6 нефтедобывающими компаниями. Наибольшим количеством лицензионных участков владеет крупнейшая нефтяная компания района «Юганскнефтегаз».

В десятку самых крупных месторождений ХМАО входят три месторождения расположенные в Нефтеюганском районе:

- Мамонтовское, с годовой добычей – 7754 тыс. т;

- Мало-Балыкское, с годовой добычей –4873 тыс. т;

- Приразломное, с годовой добычей – 4050 тыс. т.

В 2004 году началась добыча нефти на Верхнесалымском месторождении, готовится к эксплуатации Ваделыпское и Западно-Салымское месторождения.

Несмотря на то, что обеспеченность добычи в Нефтеюганском районе всеми разведанными запасами достаточно высокая, более половины этих запасов требуют огромных дополнительных инвестиций.

Помимо минерально-строительного сырья и нефтегазовых ресурсов Нефтеюганский район обладает значительными ресурсами торфа.

В торфяных залежах преобладают верховые виды торфа – на их долю приходится до 78% от общих запасов торфа. На долю болот с переходными видами приходится 17%, а на низинные виды торфа – только 3%. Залежи верхового торфа – самого продуктивного и перспективного в использовании, занимают площади водораздельных равнин и высоких террас.

Средняя глубина торфяных отложений в районе колеблется в пределах 3 м. Максимальная мощность залежи достигает 7-9 м.

На территории района в настоящее время нет разрабатываемых торфяных месторождений. Перспективной для выявления месторождений торфа является площадь расположенная в междуречье Бол. Салыма и Таутьяха.

Торф верхового типа обладает особыми свойствами, самыми важными из которых  являются: высокие влагоемкости, гигроскопичность и газопоглотительная способность. Высокая влагоемкость слаборазложившегося верхового сфагнового торфа делает его лучшим подстилочным материалом в животноводстве. Хорошо сорбируя аммиак, торфяная подстилка обогащается азотом и одновременно очищает воздух в помещении. Благодаря повышенной кислотности она обладает и бактерицидными свойствами. Кроме того, сфагновый торф может найти широкое применение в строительстве для приготовления изоляционных материалов.

Свойства торфа и торфяных залежей могут быть использованы при рекультивации нарушенных земель. Торф является одним из наиболее дешевых сорбентов нефтепродуктов, тяжелых металлов, радионуклиидов и других загрязнителей. Он способен поглощать ионы тяжелых металлов (свинец и др.) из промышленных и грунтовых вод.

Торф можно использовать для очистки сточных вод и поверхности водоемов от масел, углеводородов и нефтепродуктов. Он способен удерживать в 8-10 –кратном объеме по отношению к своему весу нефтепродукты и поверхностно-активные вещества. При толщине слоя 0,05- 0,2 м торф поглощает 98% нефтепродуктов. Торфяные фильтры можно использовать для очистки отработанной воды для хозбытовых нужд.

В заключении уместно отметить целесообразность налаживания производства торфоизоплит. Последние весьма эффективны, поскольку верховой слаборазложившийся торф обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Торфяные изоплиты применяются при строительстве холодильников, овощехранилищ, птицефабрик, в жилищном и дачном строительстве. Кроме различных видов торфоплит, возможно изготовление торфодерновых ковров. Это эластичные куски дернины из многолетних трав, выращиваемые на осушенных верховых болотах со степенью разложения торфа не выше 15%. Торфодерновые ковры предназначены для укрепления откосов насыпей дорог, каналов, водоемов и других гидротехнических сооружений, а также для благоустройства декоративных газонов. В целом, при централизованной добыче торфа практическое использование его многогранно и эффективно.

  - Гидрография

В гидрографическом отношении район относится к бассейну Средней Оби, который характеризуется замедленным поверхностным стоком и слабым естественным дренажем грунтовых вод. Плоский рельеф избыточное увлажнение, наличие пород с низкими фильтрационными свойствами, близкое к поверхности залегание грунтовых вод и слабый дренаж – все это создает  благоприятные условия для широкого развития процессов заболачивания и образования озер.

Речная сеть района представлена левыми притоками Оби; самые крупные реки района - Большой и Малый Салым, Большой и Малый Балык. Русла всех рек сильно меандрируют.

Территория Нефтеюганского района имеет развитую речную сеть, которая представлена огромным количеством водотоков, проток, рек, ручьев. Все они являются притоками Оби.  По району протекают две реки, которые по своим параметрам можно отнести к "средним" – Салым Большой и Малый, Балык Большой и Малый. Остальные реки относятся к категории "малых" и "очень малых".

Река Бол. Балык является левым притоком протоки Юганская Обь и впадает в нее на 63 км от устья. Общая длина реки 243 км, площадь водосбора 5950 км. Основные притоки: Малый Балык, Коонъях и Пытьях. Ширина русла в межень 60 -70 м, средние глубины варьируют в пределах от 1,5 до 2,0 м. Меженные скорости течения порядка 0,3 – 0,5 м/с. Ширина поймы 100-500 м в верхнем течении. Гидрологический режим реки в нижнем течении определяется водным режимом р. Обь.

Река Бол. Салым является левым притоком Оби (впадает в протоку Бол. Салымская). Общая длина реки 583 км, площадь водосбора 188,1 тыс. км. Основные притоки: Малый Салым, Тукан, Вандрас, Пывъях, Таутях. Ширина русла 50-70 м, глубина до 2 м. Наибольшая  скорость течения в половодье 0,73 м/сек, в межень – 0,14 м/сек. Ежегодно наблюдается подпор стока воды р. Большой Салым со стороны Оби.

Речная сеть района хорошо выражена. Реки полноводны, с обширными поймами и широкими долинами.

В питании рек основную роль играют талые снеговые воды.

Для рек характерно сильно растянутое половодье, пониженная пропускная способность и, следовательно, пониженная дренирующая роль, что является одним из важных факторов переувлажнения и заболачивания территории

По характеру водного режима реки района характеризуются весеннее-летним половодьем и паводками в теплое время года. Весенний подъем воды насинается обычно в мае.

Во время половодья проходит основной объем годового стока рек, и, как правило. Наблюдается максимальные расходы и уровени воды. Наибольшие расходы воды в период половодья в 4-10 раз (местами в 10-15 раз) выше величины средних годовых расходов.

Спад половодья продолжается до июля. Появление первых ледовых образований, наблюдается в середине октября, устойчивый ледостав сохраняется в среднем 200 дней.

Озера

Нефтеюганский район расположен на территории Салым-Юганского озерного района и насчитывает в своем составе несколько тысяч озер. Абсолютное большинство водоемов (не менее 90%) – это микро-озерки и озерки с площадью до 0,1 кв.км. Почти все остальные очень малые озера (от 0,1 до 1,0 кв./км) и малые (от 1,0 до 10,0 кв./км). Средних водоемов с площадью более 10 км/кв. только 4, все они принадлежат к группе Большесалымских. Самое крупное из них – озеро Итщитох. Большесалымская группа характеризуется наличием резко контрасных по глубине озер. Большинство озер имеет в плане округлую форму, реже вытянутую, с одним -двумя небольшими заливами.

Озеро Итщитох расположено в 3 км к северо-западу от ж/д станции Салым. Площадь озера 17,9 км2, длина 5,2 км, максимальная ширина 4,3 км, длина береговой линии 15,4 км. Озеро неглубокое: максимальная глубина 4,8 м, средняя 2,4 м. Объем водной массы составляет 37,2 млн. м3, озеро сточное.

Озеро Чагорово расположено в 30 км к юго-западу от оз. Итщитох. Площадь озера 6,4 км2. Озеро относится к глубоким водоемам: максимальная глубина 35 м, средняя 16,9 м. Объем водной массы составляет 36,0 млн. м3, озеро сточное.

  - Подземные воды

В гидрогеологическом плане территория района относится к Западно-Сибирскому артезианскому бассейну. По вертикали бассейн, в соответствии с геологическим строением разреза территории, разделяется на два гидрогеологических этажа с четко выраженной гидродинамической и гидрохимической зональностью.

Верхний гидрогеологический этаж включает водоносные горизонты и комплексы, приуроченные к отложениям плиоцен- четвертичного, олигоценового и эоценового возраста. Воды верхнего гидрогеологического этажа пресные с минерализацией преимущественно до 1 г/дм3. Мощность этажа до 300 м.

Нижний  гидрогеологический этаж охватывает водоносные горизонты и комплексы апт-альб-сеноманского и неоком-юрского возраста. Подземные воды характеризуются высокой минерализацией (до 80 г/л), значительными концентрациями микрокомпонентов, повышенными температурами и газонасыщенностью. Подземные воды апт-альб-сеноманского водоносного комплекса используются для целей поддержания пластового давления при разработке месторождений нефти.

Подземные воды широко используются на хозяйственно-бытовые и на технологические цели. Имеющиеся ресурсы подземных вод  позволяют строить водозаборы производительностью до 100 тыс. м3/сут.

В Нефтеюганском районе 5 крупных месторождений (участков) пресных подземных вод. Нефтеюганское, Пыть-Яхское месторождения и Пойковский участок  принадлежат атлымскому водоносному горизонту; Излучинсое и Мамантовское месторождения – атлым-михайловский водоносный горизонт.

Утвержденные запасы пресных подземных вод 127 тыс. м3/сут. Использование пресных подземных вод в Нефтеюганском районе составляет 57,31 тыс. м3/сут. Обеспеченность населения пресными подземными водами по утвержденным эксплуатационным запасам 0,69 м3/сут.

На территории района расположены 12 месторождений (участков) технических вод.

1 Усть-Балыкский

2 Правдинский

3 Лас-Еганский

5 Приразломный

4 Салымский

6 Верхнесалымский

7 Петелинский

8 Малобалыкский

9 Западно - Малобалыкский

10 Среднебалыкский (южная и северная части)

11 Южно-Балкский

12 Мамонтовский

Отбор пресной воды из подземных водных объектов Нефтеюганского района составляет 57,31 тыс.м3/сутки, на долю г. Нефтеюганска из этого объема приходится 24,96 тыс.м3/сутки. Отбор минерализованных вод составляет 47,46 тыс.м3/сутки.

Доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения в Нефтеюганском районе составляет 95%.

Наиболее перспективен для целей хозяйственно-питьевого водопользования – атлымский  водоносный горизонт: регионально распространен; имеет большие  мощности  водовмещающих пород, высокую водообильность, хорошую защищенность  от поверхностного загрязнения толщей олигоцен-четвертичных пород, удовлетворительные показатели качества.

  - Почвы

Строение почвенного покрова района определяется сочетанием трех факторов: рельефа, литологического состава почвообразующих пород, дренированности ландшафтов, что способствует застою почвенно-грунтовых вод на междуречьях и обусловливает повышенный гидроморфизм почвенного покрова района.

Почвообразующими породами служат суглинки, в том числе подстилаемые песками, и торф. В почвенном покрове северной части района доминируют подзолисто-элювиально-глееватые, южной - сильноподзолистые со вторым гумусовым горизонтом глубинноглееватые почвы; широко распространены болотные типы почв торфяно- и торфянисто-глеевые, торфянисто-перегнойно-глеевые, торфяные; в пойме Оби преобладают дерново-глеевые почвы.

На приречных дренированных участках развивается зональный подзолистый почвообразовательный процесс. На водоразделах с ухудшением поверхностного и грунтового стока преобладают полугидроморфные почвы, которые в центральной части обычно сменяются болотными почвами. В условиях дренированного рельефа на породах таежного механического состава формируются глееземы и глееподзолистые почвы, на песчаных и супесчаных породах – иллювиально-железистые, торфянисто-глеевые иллювиально-гумусовые, иллювиально-железисто-гумусовые и иллювиально-гумусовые подзолы.

На подзолистый процесс почвообразования зачастую накладывается болотообразовательный процесс и полуболотный. Для поймы реки Обь, рек Салым и Балык характерно сложное сочетание аллювиальных дерновых, луговых и болотных почв. Распределение основных подтипов почв по территории района приведено на рисунке и пояснений к нему.

Освоение и вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот целесообразно производить за счет пойменных и придолинных ландшафтов, где потенциальная площадь почв пригодных под пашню составляет 6-12.

  - Животный мир

Природно-географические особенности территории способствовали формированию своеобразного видового состава фауны региона. Большую часть фауны составляют беспозвоночные животные, насчитывающие несколько тысяч видов. Из них наиболее изученными является класс насекомых и ряд водных обитателей. Именно беспозвоночные животные обеспечивают в природе основной круговорот органических веществ, исполняя роль их утилизаторов и преобразователей. Фауна позвоночных животных насчитывает 369 видов, относящихся к 6 классам.

Млекопитающие: 7 отрядов, 52 вида. Большая часть представлена насекомоядными, грызунами и хищниками, часть их относится к промысловым, однако в силу особенностей распространения, обилия и охранного статуса практически используется лишь 13. Росомаха и бобр речной обыкновенный занесены в Красную книгу.

Птицы: 15 отрядов, 256 видов. К оседлым и гнездящимся на территории района относится 206 видов. Наиболее распространены отряды воробьинообразных, ржанкообразных и гусеобразных. Два последних отряда составляют основу охотничьей фауны птиц региона, которая насчитывает 48 видов, но промысловое значение имеет 31.
В Красную книгу занесено 17 видов, из которых 10 - гнездятся на территории региона, 3 – бывают на пролете, 4 – относятся к случайным залетным видам. Среди них кудрявый пеликан, черный аист, обыкновенный фламинго, черная казарка, краснозобая казарка, пискулька, малый лебедь, скопа, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, стерх, черный журавль, тонкоклювый кроншнеп, белая чайка.  Кроме того, в различных охранных мероприятиях нуждаются еще 42 вида птиц.

Рептилии: 1 отряд, 4 вида. Основу пресмыкающихся составляют ящерицы и гадюка.

Амфибии: 2 отряда, 4 вида. Наиболее многочисленна лягушка остромордая.

Рыбы: 6 отрядов, 20 видов. Ядро ихтиофауны составляют представители отряда карпообразных и лососеобразных. Класс круглоротых в регионе представлен сибирской миногой. В Красную книгу занесен обский осетр.

Протока Большая Юганская – район миграции и нагула осетровых рыб.

Верховья р. Большой Салым – район зимовок карповых, окуневых и щуки.

В верховьях р. Таутьях, р. Малый Салым, р. Пывъях, р. Вандрас.

  - Растительность

Территория Нефтеюганского района входит в состав Среднеобской геоботанической провинции Западно-Сибирской физико-географической страны, располагается в центральной части низменности и представляет собой выровненную слаборасчлененную равнину. Низкие абсолютные высоты поверхности, малая глубина вреза рек при избыточной влажности предопределили заболоченность междуречий. Растительность района дифференцируется по широтно-зональным признакам.

Растительный покров района состоит из кедрово-сосновых с елью и березово-осиновых с примесью темнохвойных трявяно-моховых лесов. На сильноподзолистых со вторым гумусовым горизонтом (оглеенных на глубине 0,8-1,0 м) почвах развиты темнохвойные еловые и елово-кедровые с пихтой кустарничково-зеленомошные леса; в долинах притоков - еловые, пихтово-елово-кедровые и березовые леса в сочетании с ивняками и болотами.

Растительность поймы Оби состоит из злаково-осоковых лугов с широким участием ивняков. На поймах больших рек развиты заболоченные луга, древесная растительность занимает менее 5% площади пойменных угодий. Доминируют осоко-вейниковая, мятликовая, хвощовая и канареечниковая луговые формации. Древесная растительность представлена ивами (около 50% залесенной площади), березой, реже хвойными.

Значительные площади в районе занимают заболоченные и вторичные осиново-березовые леса. Среди болот преобладают верховые сфагновые грядово-мочажинные; по периферии - сосново-кустарничково-сфагновые.

  - Лесные ресурсы

Характеристика лесных ресурсов района выполнена на основании данных «Югралесхоз» и отчета «Итоги работы Агенства лесного хозяйства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за 2005 год».

Лесистость территории района  40–60 %. На покрытой лесом площади из породного состава  преобладают кедр сибирский – 39% от покрытой лесом площади,  сосна обыкновенная, лиственницы сибирская и Сукачева – 31%, ель сибирская и пихта сибирская – 17%, береза и осина –13%.  Запасы спелых насаждений по породному составу таковы: сосна обыкновенная, лиственницы сибирская и Сукачева – 69%, кедр сибирский – 17, ель сибирская и пихта сибирская – 11%,  береза и осина –11%. Возможная ежегодная заготовка древесины в Нефтеюганском районе по данным Б.Е. Чижова (1998)  одна из самых высоких среди районов округа, составляет 3960 тыс. м3.

Леса района относятся к первой и третьей группам.

На территории района действуют два лесхоза – Нефтеюганский и Салымский.

Отпуск древесины по сравнению с расчетной лесосекой за 2005 год представлен в таблице 2.12.1.

Таблица 2.12.1 Отпуск древесины по сравнению с расчетной лесосекой за 2005 год.

| № | Наименование лесхоза | Расчетная лесосека, тыс. м3 | Фактическая рубка 2005г., тыс. м3 | Процент освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефтеюганский | 1156,00 | 114,80 | 9,9 % |
| 2 | Салымский | 1770,20 | 38,50 | 2,2 % |

Средний прирост древесины по Нефтеюганскому лесхозу – 0,5-1 млн. м3, по Салымскому лесхозу – 1-2 млн. м3.

Общая площадь Нефтеюганского  лесхоза 1,31 млн. га, лесистость территории 64,3%. Лесные насаждения в основном представлены хвойными породами, где на долю сосны и кедра приходится 53% лесопо-крытой площади. Хвойные насаждения на 46,8% спелые и перестойные со средней полнотой древостоев 0,6—0,7 и невысокой производительности. Мягколиственные насаждения в основном состоят из березы и осины (41,9% от лесопокрытой площади). Они в большинстве своем вторичного происхождения, появились вместо коренных хвойных насаждений в результате сплошных рубок, пожаров, ветровала. Мягколиственные насаждения занимают участки с лучшими условиями произрастания, древостой имеют полноту 0,8—1,0, под их пологом имеется или второй ярус из темнохвойных прод, или эти породы представлены жизнеспособным подростом. По существу все производные мягколиственные насаждения потенциально хвойные и соответствующими рубками из них можно сформировать хвойные насаждения. Коренные мягколиственные насаждения встречаются в основном в сырых пойменных и мокрых травяно-болотных условиях.

Средние классы бонитета насаждений следующие: кедра — IV,3; сосны — V,3; лиственницы — 11,1; ели — IV,3; пихты — 111,7; березы — 111,4; осины — 11,6. Самые низкопроизводительные древостой — сосновые.

Согласно лесотипологической классификации Г. В. Крылова (1958, 1961) на территории лесхоза выделено 12 типов леса. Наиболее представлена (59,9% от лесопокрытой площади) мшистая группа. В нее входят кедровники, сосняки, ельники, пихтарники, березняки и осинники мшистые и кедровники, сосняки, лиственничники, березняки и осинники мшисто-ягодниковые. Мшисто-ягодниковые типы леса приурочены к более дренированным почвам, поэтому их древостой отличаются несколько более высокой производительностью.

Кедровники мшистый и мшисто-ягодниковый занимают вершины грив и плоские водоразделы. Первый имеет классы бонитета III—V, второй — II—III. Модальная полнота древостоев кедра 0,6—0,7. Подрост из кедра, ели, пихты, приурочен к окнам материнского полога, количество благонадежных экземпляров 2—5 тыс. шт. на 1 га. В насаждениях с меньшей полнотой древостоев подроста больше, и он расположен равномерно.

Сосняки мшистый и мшисто-ягодниковый занимают подобные же участки, что и кедровники. Диапазон от II до V класса бонитета. Спелые и перестойные насаждения под своим пологом имеют достаточное количество благонадежного хвойного подроста.

Значительно представлена также сфагновая группа типов леса. Она занимает 23% от лесопокрытой площади. Модальная полнота древостоев 0,5—0,6. Классы бонитета V — V6. Возобновление слабое.

  - Ресурсы полезных дикорастущих растений

Нефтеюганский район обладает значительными ресурсами дикоросов. Более 25 видов таежных растений могут употребляться человеком в пищу и более 60 обладают лечебными свойствами. Для организации промыслового хозяйства наиболее перспективны кедровые орехи, брусника, клюква, черника.

Площадь кедровников составляет 220 тыс. га (5% по округу), среднегодовая заготовка орехов -  285 кг (менее 1% по округу). Слабое развитие орехопромысла обусловлено тем, что естественные кедровники имеют невысокую продуктивность (10-100 кг/га), труднодоступны в транспортном отношении, неудобны для сбора орехов.

Так как кедровый орех является одним из самых ценных продуктов среди дикоросов, целесообразно рассмотреть вопрос об увеличении урожайности кедровников и возможности сбора орехов механизированным способом без повреждения деревьев.

Характеристика запасов полезных дикорастущих растений района представлена в таблицах 2.13.1 – 2.13.5.

Таблица 2.13.1 Площади ягодных растений Нефтеюганского района, тыс. га, по Захарову А.И., Гаркунову Г.А.

| Наименование ягодных растений | Продуцирующие | Доступные для эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Брусника | 2483 | 8 |
| Клюква | 6104 | 22 |
| Голубика | 3288 | 2 |
| Черника | 2176 | 11 |
| Малина | 821 | 1 |
| Смородина красная | 2034 | 24 |
| Смородина черная | 1991 | 20 |
| Морошка | 2564 | 32 |
| Шиповник | 3851 | 23 |
| Черемуха | 5777 | 34 |
| Рябина | 4814 | 34 |

Таблица 2.13.2 Эксплуатационные запасы ягодных растений Нефтеюганского района, тонн в год.

| Наименование ягодных растений | Эксплуатационные запасы ягодных растений |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Брусника | 248 |
| Клюква | 610 |
| Голубика | 164 |
| Черника | 399 |
| Малина | 4 |
| Смородина красная | 102 |
| Смородина черная | 100 |
| Морошка | 128 |
| Шиповник | 77 |
| Черемуха | 115 |
| Рябина | 94 |

Таблица 2.13.3  Возможные среднегодовые объемы заготовок грибов, кедровых орехов, березового сока, тонн.

| Наименование | Возможные объемы заготовок |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Грибы | 1138 |
| Кедровые орехи | 2628 |
| Березовый сок | 813 |

Таблица 2.13.4  Возможные ежегодные объемы заготовок лекарственного сырья, тонн.

| Наименование | Возможные объемы заготовок |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Лист брусники | 802 |
| Лист багульника | 185 |
| Сосновые почки | 12,0 |
| Березовые почки | 1,0 |
| Чага | 15,5 |

Таблица 2.13.5 Возможные ежегодные объемы заготовок живицы, пневого осмола, бересты, ивового корья и продуктов их переработки.

| Наименование | Возможные ежегодные объемы заготовок |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Живица, т | 68 |
| Пневый осмол сосны, скл м | 478 |
| Продукты переработки пневого осмола, т: скипидар смола уголь | 7 19 28 |
| Береста, т | 682 |
| Березовый деготь, т | 102 |
| Ивовое корье, т | 11 |

В приведенных таблицах отчетливо видно несоответствие между значительными ресурсами  дикоросов и их доступностью. Это объясняется слабой освоенностью больших площадей района, суровыми природно-климатическими условиями территории, отсутствием развитой транспортной инфраструктуры и, что самое главное узкой направленностью развития экономики района, основной развивающейся отраслью которой является только лишь нефтегазодобыча. Неразвитость промышленности, перерабатывающей дикоросы, делающей их конкурентноспособными аналогичным продуктам сельскохозяйственного производства на мировом рынке. При грамотном использовании ресурсы дикоросов могут стать перспективным предметом экспорта, а поступления от их реализации, как показывает анализ цен на мировом рынке на аналогичную продукцию, могут соизмеряться с доходом от экспорта леса

Для дальнейшего развития региона необходимо делать ставку не только на использование невозобновимых ресурсов. Очень важно использовать комплексный подход в освоении природно-ресурсного потенциала, рассматривая все возможные ресурсы территории и способы их рационального использования.

Приложение: схемы распространения полезных дикорастущих растений (4 схемы по данным  Атласа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Т. 2 Природа. Экология. 2004).

  - Мерзлотные условия

На территории района распространение мерзлых и талых пород редкоостровное, мерзлые породы занимают 1-3 % площади. Острова мерзлоты встречаются в пределах низменных озерно-аллювиальных равнин там, где есть грядово-мочажинные болота.

Температура мерзлых пород колеблется в пределах 0 - -10С.

Озерно-аллювиальные равнины и аллювиальные террасы сложены талыми породами, температура которых выше в песчаных грядах (до 2С) и ниже на заторфованных участках (0-0,5С).

Температура талых пород выше в северной части района, на территориях прилегающих к долине р.Обь   (в пределах 1-20С и выше) и понижается  до 0,5-10С в центральной и южной  частях где встречаются острова многолетнемерзлых пород.

Мерзлые породы отсутствуют в поймах рек, где благодаря отепляющему влиянию аллювиальных вод температура пород может достигать 3-40С.

В долине реки Обь температура талых пород колеблется от 0 до 40С.

Повсеместно возможно образование перелетков мерзлых пород небольшой мощности (до1,5-3 м), продолжительность существования которых от 1-2 до 4-6 лет.

Глубины сезонного промерзания и протаивания грунтов изменяются в зависимости от литологического состава пород.

В северной части района переслаивающиеся песчано-глинистые грунты промерзают на глубину от 0,5 до 2  метров, на такую же глубину промерзают песчано-глинистые грунты в поймах рек.

Переслаивающиеся  супесчано-суглинистые грунты в центральной и западной частях района в междуречьях рек Бол. и Мал. Салым, Бол. и Мал. Балык. на сильнооторфованных участках промерзают на глубину до 2,0 м и более..

У южных границ района глубина промерзания  талых глинистых грунтов колеблется от  0,5-0,80С.

Торф и сильнооторфованные грунты промерзают в среднем на глубину 0,8-1,1 м. В районах редкоостровного распространения мерзлых пород торфяники могут промерзать на глубину до 2 м. и более. Глубина сезонного протаивания торфа и сильнооторфованных грунтов в среднем составляет 0,8-1,1 м.

Кроме естественных мерзлотных процессов на территории района  возможна активизация техногенных мерзлотных процессов.

Причинами активизации процессов являются, в первую очередь механические нарушения на поверхности и в верхней части пород до глубины 5-10 м. К ним относятся изменение или уничтожение растительного покрова; изменение мощности и плотности снега, а также мезо- и микрорельефа (выемки, насыпи, выравнивание поверхности), водообмена (дренирование, подтопление), состава и свойств приповерхностных почвогрунтов. Мерой активизации мерзлотных процессов является площадь поражения ими того или иного ландшафта. Скорость развития процессов, а также их разнообразие (сочетания).

Незначительная активизация мерзлотных процессов ожидается на талых породах долины реки Обь и междуречий, сложенных слабо пучинистыми, чаще всего песчаными маловлажными грунтами. Здесь наблюдается только один процесс – пучение, скорость которого менее 0,05 м в год, а площадь где оно ожидается в пределах освоенного ландшафта, менее 5%.

Умеренная активизация характеризуется пораженностью процессами 10-30% площади ландшафта. На территории района при освоении активизируются термокарст, термоэрозия,  пучение, солифлюкция. Как правило умеренная активизация возможна в относительно-  и слабодренированных ландшафтах с островами мерзлых пород, где скорость термокарста и пучения может составить до 0,5 м/год, а медленной вязкопластичной солифлюкции до 0,1 м/год.

Средняя активизация означает, что процессы могут наблюдаться на 30-50% площади осваиваемого ландшафта. Такая ситуация наиболее вероятна в северной и западной частях района в пределах гидроморфных ландшафтов, представленных разнообразными болотами. На заторфованных участках при снятии мха и верхней части торфа скорость просадок больше 0,5 м/год. Пучение сильно влажных нередко переувлажненных талых  пород может достигать более 0,5 м/год, что представляет опасность вспучивания опор инженерных сооружений.

  - Агроклиматические ресурсы

На территории  Нефтеюганского района выделяют два агроклиматических района. Умеренно прохладный и увлажненный район ранних культур занимает большую часть района. Средняя годовая температура составляет -20С, период с среднесуточной температурой воздуха выше 00С составляет 180 дней, сумма температур за этот период – 1700-19000С. Продолжительность вегетационного периода – 90-115 дней, сумма температур за этот период - 1400-15500С. Показатель сухости колеблется в разных частях района от 0,45 до 0,60 за год, и от 1,0 до 1,5 за период активной вегетации. Биологическая продуктивность в этой части района 80-50 баллов.

Приведенные климатические показатели свидетельствуют о достаточной в районе тепло- и влагообеспеченности раннеспелых сортов зерновых культур, картофеля, овощей и многолетних трав. В общей специализации сельского хозяйства значительное место остается за получением вегетативной массы. В связи с этим  возможно широкое развитие животноводства. Большую роль играют своевременные сжатые сроки полевых работ. Имеет значение тепловая мелиорация полей и выбор участков под земледелие.

Северо-восточная часть Нефтеюганского района расположена в пределах прохладного значительно увлажненного района весьма ранних культур. Здесь средняя годовая температура понижается до -3,50С, вегетационный период сокращается до 85 дней, сумма температур за этот период – 1250-13500С. Биологическая продуктивность в этой части района снижается до 45-30 баллов.

В целом климатические условия северной части  Нефтеюганского района обеспечивают ежегодное вызревание самых коротко вегетирующих серых хлебов и наиболее скороспелых холодоустойчивых огородных культур. Места для полей в этой части района следует выбирать на склонах южной экспозиции, в крупных речных долинах Оби, на защищенных от холодных ветров участках и в других более благоприятных микроклиматических условиях. Для обеспечения ежегодного созревания растений требуется проведение тепловой мелиорации осваиваемых массивов.

- Комплексная оценка и основные проблемы развития территории муниципального района

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории муниципального района. В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния.

При выполнении этого раздела выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – территории заповедных зон и особо охраняемых природных территорий; историко-культурных комплексов и объектов; зон залегания природных ископаемых; санитарных, защитных и санитарно-защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством.

  - Система расселения и трудовые ресурсы

В настоящее время расселение в районе имеет линейно-узловой характер, сложились два традиционных направления расселения вдоль осей – ветки железной дороги и автомобильной дороги (федеральной и территориальной). Коммуникационные связи характеризуются устойчивыми и развитыми взаимодействиями. Основным видом транспорта является автомобильный, железнодорожный.

Крупнейшими центрами района, притягивающими ресурсы, являются городские округа Нефтеюганск и Пыть-Ях. Вокруг города Нефтеюганска сформирована группа населенных пунктов, тяготеющих к месту приложения труда и рынку сбыта товаров (как правило, для целей переработки сельскохозяйственного сырья в пищевой промышленности). В данную группу входят: г. Нефтеюганск – п.Каркатеевы – с.Чеускино – п.Сингапай – п.г.т. Пойковский – с.Лемпино. Зона влияния в западном направлении от г. Нефтеюганска составляет по а/дороге порядка 120 км.

Второй группой расселения района являются: п.Юганская Обь – п.Усть-Юган – г.Пыть-Ях – п.КС-5 «Молодежный» (рабочий поселок) – п.Сентябрьский – п.Куть-Ях – п.Сивыс-Ях – п.Салым – п.КС-6 «Самсоновская» (рабочий поселок). Удаленность населенных пунктов в Ю-З направлении от г. Пыть-Ях по а/дороге составляет порядка 145 км, в С-В направлении – порядка 40 км. Преимуществом данной группы является наличие железной дороги и федеральной автомобильной дороги.

Безусловно, вторым по значимости фактором (после наличия коммуникационных связей) при определении возможности взаимодействия населенных пунктов, а главное их эффективности, является численность и доля трудоспособного населения.

Оценка трудового потенциала Нефтеюганского района.

Оценка существующей демографической ситуации и прогнозирование численности населения на расчетный срок по генеральному плану основывается на исходных данных от 01.01.2005г.: данные об общей численности населения района; данные о половозрастной структуре района; данные о половозрастной структуре сельских поселений и населенных пунктов.

На основе исходных данных, демографическая ситуация в населенных пунктах Нефтеюганского района оценена на конец текущего года следующим образом:

Таблица 3.1.1 Общая численность Нефтеюганского района на конец 2005г., чел.

| Наименование населенного пункта | Рконец 2005 г | % от общей численности МР | в т.ч. по основным группам населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Р≤15 | Р16-54 (60) | Р≥55 (60) |
| г.п. ПОЙКОВСКИЙ | 29300 | 60,9 | 6688 | 20899 | 1713 |
| с.п. САЛЫМ | 6498 | 13,5 | 1577 | 4521 | 400 |
| п. Салым | 5581 | 11,6 | 1326 | 3937 | 318 |
| п. Сивыс-Ях | 410 | 0,8 | 99 | 287 | 24 |
| п. КС-6 "Самсоновская" (рабочий поселок) | 507 | 1,0 | 152 | 297 | 58 |
| с.п. СЕНТЯБРЬСКИЙ | 1436 | 2,9 | 431 | 861 | 144 |
| п. Сентябрьский | 1237 | 2,5 | 371 | 742 | 124 |
| п. КС-5 "Молодежный" (рабочий поселок) | 199 | 0,4 | 60 | 119 | 20 |
| с.п. ЧЕУСКИНО | 1362 | 2,8 | 409 | 817 | 136 |
| с. Чеускино | 1362 | 2,8 | 409 | 817 | 136 |
| с.п. КУТЬ-ЯХ | 2149 | 4,4 | 502 | 1402 | 245 |
| п. Куть-Ях | 2149 | 4,4 | 502 | 1402 | 245 |
| с.п. КАРКАТЕЕВЫ | 1595 | 3,3 | 268 | 1152 | 175 |
| п. Каркатеевы | 1595 | 3,3 | 268 | 1152 | 175 |
| с.п. ЛЕМПИНО | 502 | 1,0 | 151 | 301 | 50 |
| с. Лемпино | 502 | 1,0 | 151 | 301 | 50 |
| с.п. УСТЬ-ЮГАН | 2678 | 5,5 | 637 | 1887 | 154 |
| п. Усть-Юган | 1202 | 2,5 | 285 | 847 | 70 |
| п. Юганская Обь | 1476 | 3,0 | 352 | 1040 | 84 |
| с.п. СИНГАПАЙ | 2561 | 5,3 | 768 | 1537 | 256 |
| п. Сингапай | 2561 | 5,3 | 768 | 1537 | 256 |
| Итого по району | 48 081 | 100 | 11 431 | 33 377 | 3 273 |

Оценка структуры численности населения Нефтеюганского  района по населенным пунктам, а также возрастной структуры численности населения муниципальных образований, входящих в состав Нефтеюганского района, на конец 2005г. представлена на рисунках 3.1.1 и 3.1.2.

Рис. 3.1.1. Оценка структуры численности населения Нефтеюганского района

по населенным пунктам  на конец 2005г., %

Рис. 3.1.2. Оценка половозрастной структуры населения населенных пунктов Нефтеюганского района на конец 2005г., чел.

Таблица 3.1.2. Ранжирование населенных пунктов Нефтеюганского района в 2005г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2005 г. | группа | Значение группы, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Пойковский | 1 | 1 группа | от 25 000 до 30 000 |
| 2 | п. Салым | 2 | 2 группа | от 6 000 до 2 000 |
| 3 | п. Сингапай | 3 |  |  |
| 4 | п. Куть-Ях | 4 |  |  |
| 5 | п. Каркатеевы | 5 | 3 группа | от 2 000 до 1 000 |
| 6 | п. Юганская Обь | 6 |  |  |
| 7 | с. Чеускино | 7 |  |  |
| 8 | п. Сентябрьский | 8 |  |  |
| 9 | п. Усть-Юган | 9 |  |  |
| 10 | п. КС-6 "Самсоновская" (рабочий поселок) | 10 | 4 группа | от 1 000 до 200 |
| 11 | с. Лемпино | 11 |  |  |
| 12 | п. Сивыс-Ях | 12 |  |  |
| 13 | п. КС-5 "Молодежный" (рабочий поселок) | 13 |  |  |

Основной группой по численности является 3 группа (5 населенных пунктов). Безусловно, основным центром расселения района является г.о. Нефтеюганск и г.о. Пыть-Ях, поэтому муниципальные образования, расположенные вблизи них и имеющие сообщение по автодороге или железной дороге имеют наибольшие показатели развития.

Прогнозирование численности населения района по половому и возрастному составу на период до 2026 года производился в разрезе муниципальных образований, входящих в его состав. В качестве базового периода был установлен конец 2005 г.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по возрастам с шагом в один год (погодовая структура). Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре численности населения муниципальных образований, входящих в состав Нефтеюганского района, отражают деление населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом более чем на 15 лет (выделяются три основные возрастные группы). В то же время, имеются более детальные данные о половозрастной структуре общей численности населения Нефтеюганского района, предполагающие деление население на пятилетние группы. В связи с этим, для каждого муниципального образования, входящего в состав Нефтеюганского района, осуществлялась следующая обработка исходных данных о численности населения. Сначала три основные возрастные группы разбиваются на пятилетние в предположении, что половозрастная структура численности населения муниципального образования внутри каждой из трех групп совпадает аналогичной структурой общей численности населения Нефтеюганского района. Затем полученные пятилетние группы разбиваются на однолетние в предположении, что внутри каждой пятилетней возрастной группы численность населения распределена по отдельным возрастам равномерно. Например, если возрастная группа 45-49 лет содержит 125 мужчин, то новые возрастные группы (45, 46, 47, 48, и 49 лет) будут содержать по 25 мужчин каждая. Исключение составляет лишь группа 0-4 лет, так как число новорожденных вычисляется отдельно.

Изменение численности населения в каждом из выделенных возрастных групп определяется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (то есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели были использованы коэффициенты дожития, рассчитанные по таблицам смертности населения России за 2001 год и скорректированные с учетом локальной динамики смертности в каждом из муниципальных образований Нефтеюганского района.

Для расчета численности новорожденных на каждый из прогнозируемых периодов использовался специальный коэффициент рождаемости, принимаемый за некоторую константу. В данном случае, для каждого муниципального образования, входящего в состав Нефтеюганского района, фиксируется значение специального коэффициента рождаемости в данном муниципального образования за 2005 г. Умножением специального коэффициента рождаемости на численность женщин в возрасте 15 – 49 лет получаем численность новорожденных на следующий год. Соотношение новорожденных мальчиков и девочек принимается примерно 1:1.

Миграция при прогнозировании на период до 2026 г. учитывается через включение в расчет ежегодного прогнозируемого сальдо миграции, равного среднему значению сальдо миграции в 2004 – 2005 гг. в том или ином муниципальном образовании, входящем в состав Нефтеюганского района.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения муниципальных образований, входящих в состав Нефтеюганского района, на 2011г., 2016г. и 2026г., обобщены в виде таблицы 3.1.3.

Таблица 3.1.3. Прогноз численности населения Нефтеюганского района на 2011г.,

2016г. и 2026г.

| № п/п/ | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Численность населения на конец 2011г., чел. | Численность населения на конец 2016г., чел. | Численность населения на конец 2026г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | пгт.Пойковский | 30472 | 34872 | 38468 |
| 1 | пгт.Пойковский | 30472 | 34872 | 38468 |
| II | с.п.Салым | 6700 | 6816 | 6826 |
| 2 | п. Салым | 5745 | 5815 | 5776 |
| 3 | п. Сивыс-Ях | 425 | 433 | 433 |
| 4 | п. КС-6 "Самсоновская" (рабочий поселок) | 530 | 568 | 617 |
| III | с.п. Сентябрьский | 1528 | 1593 | 1717 |
| 5 | п. Сентябрьский | 1313 | 1367 | 1464 |
| 6 | п. КС-5 "Молодежный" (рабочий поселок) | 215 | 226 | 253 |
| IV | с.п. Чеускино | 1445 | 1506 | 1607 |
| 7 | с. Чеускино | 1445 | 1506 | 1607 |
| V | с.п. Куть-Ях | 2181 | 2201 | 2216 |
| 8 | п. Куть-Ях | 2181 | 2201 | 2216 |
| VI | с.п. Каркатеевы | 1770 | 1879 | 2000 |
| 9 | п. Каркатеевы | 1770 | 1879 | 2000 |
| VII | с.п. Лемпино | 536 | 562 | 611 |
| 10 | с. Лемпино | 536 | 562 | 611 |
| VIII | с.п. Усть-Юган | 2761 | 2797 | 2784 |
| 11 | п. Усть-Юган | 1242 | 1259 | 1256 |
| 12 | п. Юганская Обь | 1519 | 1538 | 1528 |
| IX | с.п. Сингапай | 2714 | 2824 | 3006 |
| 13 | п. Сингапай | 2714 | 2824 | 3006 |
|  | Итого по району | 50 107 | 55 050 | 59 235 |

Прогноз структуры численности населения Нефтеюганского района по населенным пунктам, а также возрастной структуры численности населения муниципальных образований, входящих в состав Нефтеюганского района, на конец 2026г. представлен на рисунках 3.1.3 и 3.1.4.

Рис. 3.1.3. Прогноз структуры численности населения Нефтеюганского муниципального района по населенным пунктам на конец 2026г., %

Рис. 3.1.4 Прогноз возрастной структуры численности населения сельских поселений Нефтеюганского района на конец 2026г., чел.

Динамика изменения общей численности населения Нефтеюганского района в разрезе входящих в его состав муниципальных образований на период до 2026г. наглядно представлена на рисунке 3.1.5.

Рис. 3.1.5. Темпы роста общей численности населения Нефтеюганского района в разрезе входящих в его состав муниципальных образований в 2011г., 2016г. и 2026г. по сравнению с 2005г., %

Как видно из рисунка 3.1.5, численность населения во всех населенных пунктах увеличивается. Набольшее увеличение численности населения в 2026г. по сравнению с 2005г. наблюдается в пгт Пойковский (темп роста более 30%).

Изменения в распределении общей численности населения муниципального района по его территории на период до 2026г. представлены в таблице 3.1.4. Цветами в таблице обозначены группы населенных пунктов по значению общей численности населения.

Таблица 3.1.4.  Группировка населенных пунктов Нефтеюганского района по общей численности населения в 2005 – 2026 гг.

| Наименование сельского поселения/населенного пункта | Численность населения на конец 2005г., чел. | Численность населения на конец 2011г., чел. | Численность населения на конец 2016г., чел. | Численность населения на конец 2026г., чел. | Процент изменения численности 2026г. к 2005г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г.п. Пойковский | 29300 | 30472 | 34872 | 38468 | 31 |
| п. Салым | 5581 | 5745 | 5815 | 5776 | 3 |
| п. Сивыс-Ях | 410 | 425 | 433 | 433 | 6 |
| п. КС-6 "Самсоновская" (рабочий поселок) | 507 | 530 | 568 | 617 | 22 |
| п. Сентябрьский | 1237 | 1313 | 1367 | 1464 | 18 |
| п. КС-5 "Молодежный" (рабочий поселок) | 199 | 215 | 226 | 253 | 27 |
| с. Чеускино | 1362 | 1445 | 1506 | 1607 | 18 |
| п. Куть-Ях | 2149 | 2181 | 2201 | 2216 | 3 |
| п. Каркатеевы | 1595 | 1770 | 1879 | 2000 | 25 |
| с. Лемпино | 502 | 536 | 562 | 611 | 22 |
| п. Усть-Юган | 1202 | 1242 | 1259 | 1256 | 4 |
| п. Юганская Обь | 1476 | 1519 | 1538 | 1528 | 4 |
| п. Сингапай | 2561 | 2714 | 2824 | 3006 | 17 |

| Группа населения | Условный цвет и номер группы | Кол-во населенных пунктов в соответствующей группе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005г. | 2011г. | 2016г. | 2026г. |
| 25 000 - 40 000 чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| от 2 000 - 6 000 чел. | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| от 1 000 - 2 000 чел. | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| от 200 - 1 000 чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

К 2026г. в районе  наблюдается общее увеличение численности населения. В некоторых населенных пунктах процент увеличения численности составит менее 10%. Лишь в двух населенных пунктах в последний период прогнозирования возможен незначительный спад (менее 1%).

Реализация мероприятий, запланированных в схеме территориального планирования, должна оказать положительную тенденцию на экономическое и социальное развитие района, вследствие чего возможен рост численности отличный от полученных расчетных результатов.

  - Отраслевая специализация

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, создание высокооплачиваемых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Решение этих задач позволит говорить о возможности перспективного развития Нефтеюганского района во всех отраслях хозяйствования.

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию района инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличит доходную часть районного и муниципального бюджетов, а рост доходов позволит увеличить расходную часть бюджетов и реализовывать программы в области жилищной и социальной сфер. Результат – повышение уровня жизни населения района.

Для предложений по развитию производственной сферы необходимо провести комплексную оценку имеющегося производственного потенциала Нефтеюганского района.

Промышленность

Анализ производственной сферы выполнен на основе «Прогноза социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район на 2007-2009 годы» (выполнен Комитетом по экономической политике, прогнозированию и экономической экспертизе), действующей окружной программы «Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры» на 2005-2015 годы (28 октября 2005г.), а также окружного закона ХМАО-Югры «Развитие материально-технической базы социальной сферы ХМАО–Югры» на 2006-2010 годы, результатов обследования отдельных населенных пунктов, данных глобальной информационной системы (официальный сайт администрации Нефтеюганского района).

При обработке исходных данных «Прогноза социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район на 2007-2009 годы» в оценку принят инерционный вариант (относительно устойчивая, но по сравнению с текущим периодом несколько менее благоприятная комбинация внешних и внутренних условий, с учетом возможного ухудшения конъюнктуры на рынках сырьевых и энергетических ресурсов).

Основополагающими факторами при анализе отраслевой специализации территории являются наличие ресурсов:

-  природные (лесные, водные, полезные ископаемые, почвенные) ресурсы;

- трудовые ресурсы (выявление точек притяжения рабочей силы, оценка расселения населения по территории – центры локализации рабочей силы);

- имеющиеся производственные мощности (оценка сложившейся инфраструктуры, имеющиеся производственные и перерабатывающие мощности).

Сложившаяся отраслевая специализация Нефтеюганского района представлена следующими составляющими:

- нефтегазодобывающая промышленность,

- лесная промышленность,

- машиностроение и металлообработка,

- рыбная промышленность,

- - сельское хозяйство (в том числе, животноводство, звероводство, растениеводство, сбор дикоросов),

- ЖКХ,

- строительство,

- автотранспортное хозяйство,

- железнодорожный транспорт.

Также высока доля занятого населения в социальной сфере, в частности образование, здравоохранения, культура.

Имеющиеся в Нефтеюганском районе запасы нефти и природного газа создали предпосылки для развития в нем не только мощной нефтегазовой промышленности, но и сложных производств органического синтеза. Район так же специализируется на производстве строительных материалов, лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Нефтеюганский район даже названием своим обязан не истории и не географии, а гигантскому промышленному потенциалу, который заложен в этой территории. Всю Сибирь, и эту небольшую ее часть покорители во все времена оценивали именно с точки зрения ресурсов, скрытых в ее глубинах, приращения за ее счет богатства всей страны.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным, средним предприятиям и кругу обследуемых малых предприятий – производителей промышленной продукции в 2005 году составил 219293,3 млн. рублей, по видам экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» - 212170,2 млн. руб., «обрабатывающее производство» - 6815,4 млн. руб., «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 307,7 млн. рублей.

Объемы отгруженной и реализованной продукции по отраслям приведены на рисунке 3.2.1 и по сельским поселениям на рисунке 3.2.4-3.2.11.

Рис. 3.2.1 Объемы отгруженной и реализованной продукции по отраслям промыш-ленности  и сельского хозяйства Нефтеюганского района по данным 2005 года, млн. руб.

Рис. 3.2.2. Динамика производства промышленной продукции по Нефтеюганскому району за период 2004-2006гг.

Рис.3.2.3.  Динамика изменения рынка товаров и услуг по Нефтеюганскому району за период 2204-2006гг.

Результатом анализа производственной инфраструктуры Нефтеюганского района является оценка инвестиционной привлекательности каждого населенного пункта и предложения по размещению  новых отраслей в населенных пунктах.

Рис. 3.2.4  Объемы отгруженной и реализованной              Рис. 3.2.5  Объемы отгруженной и реализованной

продукции по отраслям  по данным 2005 г. п. Куть-Ях      продукции по отраслям  по данным 2005 г. п.Усть-Юган

Рис. 3.2.6  Объемы отгруженной и реализованной               Рис. 3.2.7 Объемы отгруженной и реализованной

продукции по отраслям  по данным 2005г. п.Сингапай        продукции по отраслям  по данным 2005г. с. Чеускино

Рис. 3.2.8  Объемы отгруженной и реализованной                    Рис. 3.2.9 Объемы отгруженной и реализованной

продукции по отраслям  по данным  2005г.  п. Каркатеевы     продукции по отраслям  по данным 2005г.

п. Сентябрьский

Рис. 3.2.10 Объемы отгруженной и реализованной                   Рис. 3.2.11  Объемы отгруженной и реализованной

продукции по отраслям  по данным 2005г. п. Салым               продукции по отраслям  по данным 2005г. с. Лемпино

Рис. 3.2.12  Объемы отгруженной и реализованной

продукции по отраслям  по данным 2005г. пгт. Пойковский

Примечание: 1-добыча полезных ископаемых; 2-обрабатывающие производства; 3 – производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 4 -  реализовано сельскохозяйственной продукции; 5 – оборот розничной торговли; 6- оборот общественного питания; 7– объем платных услуг населению.

Таблица 3.2.1. Объем отгруженной и реализованной продукции за 2005г. по основным видам деятельности в разрезе поселений Нефтеюганского района.

| Наименование населенного пункта | Основные показатели за 2005г., млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | добыча полезных ископаемых | обрабатывающие производства | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | Реализовано сельскохозяйственной продукции | Оборот розничной торговли | Оборот общественного питания | Объем платных услуг населению |
| пгт. Пойковский | 100-500 | 10-50 | 100-500 | 1-10 | 1000-1500 | 100-500 | 100-500 |
| с.п.Салым | 500-1000 | <1 | - | <1 | 100-500 | 10-50 | 50-100 |
| с.п. Сентябрьский | - | - | - |  | 50-100 | 1-10 | 10-50 |
| с.п. Чеускино | - | - | - | 10-50 | 100-500 | 10-50 | 10-50 |
| с.п. Куть-Ях | - | - | - | 1-10 | 50-100 | 1-10 | 10-50 |
| с.п. Каркатеевы | - | - | - | - | 50-100 | 10-50 | 10-50 |
| с.п. Лемпино | - | 1-10 | - | - | 10-50 | 1-10 | 1-10 |
| с.п. Усть-Юган | - | - | - | <1 | 50-100 | 1-10 | 10-50 |
| с.п. Сингапай | - | 500-1000 | 10-50 | 10-50 | - | - | - |

Нефтегазодобывающая отрасль

Базовая отрасль экономики региона – нефтегазодобыча, представленная в районе ОАО "Юганскнефтегаз" (пгт. Пойковский). На территории района были открыты и эксплуатируются такие крупные месторождения как: Мамонтовское, Правдинское, Южно-Сургутское, Мало-Балыкское, Усть-Балыкское и другие. Всего на территории Нефтеюганского района расположено 35 лицензионных участков, на них приходится 14 668 км2 , что составляет 60% территории Нефтеюганского района.

Таблица 3.2.2. Лицензионные участки, расположенные на территории Нефтеюганского района.

| № п/п | Владельцы лицензий | Количество участков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ОАО «Юганскнефтегаз» | 20 |
| 2 | НК «ЮКОС» | 5 |
| 3 | АОНК «Эвихон» | 3 |
| 4 | НАК «Аки-Отыр» | 3 |
| 5 | Хантымансийскнефтегазгеология | 1 |
| 6 | Обьнефтегазгеология | 1 |
| 7 | Тюменьнефтегаз | 1 |
| 8 | АООТ «Роза мира» | 1 |

В 1998г. добыча нефти в районе достигла максимальной отметки, затем стала стремительно снижаться. Причин этому несколько, включая и технологические проблемы самой отрасли и проблемы всей экономики РФ в переходный период. Так же большой вклад в увеличение объемов промышленного производства Нефтеюганского района вносят предприятия ООО «Западно-Малобалыкское», компания «Салым Петролеум Девелопмент» (п. Салым).

По оценке социально-экономического развития в 2005 году нефтедобывающими предприятиями было отгружено продукции и выполнено работ и услуг по добыче нефти и газа на сумму 212 170,2 млн. рублей, что на 36% больше чем в 2004г.

В 2005г. предприятием ОАО «Юганскнефтегаз» было добыто 51 210 тыс. тонн нефти и 1 420 млн. куб. м. газа (уменьшение на 1,1 % по отношению к 2004 году). В 2006 году планируется увеличение объемов производства ОАО «Юганснефтегаз» и филиала компании «Салым Петролеум Девелопмент». Суммарный объем производства продукции этими предприятиями составляет 97 % от всего объема промышленного производства предприятиями Нефтеюганского района.

Добыча газа в 2005 году составила 1,48 млрд. куб. метров, что на 1,5 % больше по сравнению с 2004 годом, в том числе ОАО «Юганскнефтегаз» - 1,42 млрд. куб. метров (уменьшение на 0,2 % по сравнению с 2004 годом).

Практически все добываемое в Нефтеюганском районе углеводородное сырье транспортируется до перерабатывающих предприятий с помощью трубопроводов. По территории района проходит целая сеть нефтепроводов и газопроводов, каждый из которых представляет собой сложную систему: линейные объекты, перекачивающие насосные станции, резервуарные парки, линии электропередачи, ведомственные дороги и проезды, линии связи, средства автоматики и телемеханики.

Перекачкой нефти на нефтеперерабатывающие заводы на территории района занято открытое акционерное общество "Сибнефтепровод" Управления магистральных нефтепроводов. Сегодня оно обслуживает более пятисот километров трубопроводов. Здесь берут начало нефтепроводы Усть-Балык – Омск и продуктопровод Усть-Балык – Тобольск, уникальные нефтепроводы Усть-Балык-Курган-Уфа-Альметьевск, Нижневартовск-Курган-Куйбышев, Сургут-Полоцк представляют собой крупнейшие энергетические системы.

Помимо магистральных трубопроводов на территории района действуют внутри и межпромысловые нефтепроводы и водоводы. Общая протяженность магистральных и внутрипромысловых трубопроводов достигает 10 тыс.км.

Рис. 3.2.13. Объем добытых полезных ископаемых (нефти и газа) за период 2004-2005гг. в Нефтеюганском районе.

Лесная отрасль

Территория района располагает лесным фондом. Так, следующей по значимости в промышленном развитии района является лесная промышленность. Развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности для региона имеет не только экономическое, но и большое социальное значение и является важной альтернативой нефтегазодобывающей отрасли. Площадь земель государственного лесного фонда составляет - 2 272 849 га и находится в ведении двух лесхозов - Нефтеюганского и Салымского. Лесопромышленный комплекс района представлен следующими крупными предприятиями:

- ОАО ЛПК "Балыклес",

- ООО "Салымская лесопомышленная компания",

- ООО "ЛПК п.Куть-Ях",

- ООО "Салымский лесокомбинат (п. Салым)",

- ОАО "Кода Салым Лес" (п. Салым).

Основные направления предприятий - заготовка, вывозка, разделка древесины, а так же производство пиломатериалов, мебельных массивов, столярных изделий (окна, двери), погонажных изделий.

Предприятие «Кода Салым лес» в 2005 году увеличило производство по основным видам продукции по сравнению с 2004 годом:

- производство деловой древесины – 24,6 тыс. куб. метров (150 %);

- вывозка древесины – 30,6 тыс. куб. метров (120,9 %).

Объемы производства пиломатериалов уменьшилось по сравнению с 2004 г. на 26,3 % и составил – 7,1 тыс. куб. метров. На 2006 год прогнозируется увеличить объемы по вывозке древесины, производству пиломатериалов и деловой древесины на 33 %. В 2005 году предприятиями по производству оборудования объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 6,4 млн. рублей (107 % по отношению к 2004 году). Объем произведенной продукции лесной отрасли за период 2004-2006гг. представлен на рисунке 3.2.14.

Рис.3.2.14. Объем произведенной продукции лесной отрасли в натуральном выражении по Нефтеюганскому району.

Инвестиции в лесное хозяйство осуществляет «Салымский лесхоз», «Кода Салым Лес». В 2006 году ожидается увеличение инвестиций в 2 раза, так как планируется создание производственных мощностей.

Заготовкой, переработкой и реализацией леса и лесопродукции на территории муниципального района также занимаются следующие предприятия, не включенные в прогноз статистики: ООО «Нико» (п. Куть-Ях), ООО «Санок» (п. Куть-Ях), ООО «ЮганскТорглес»            (п. Куть-Ях), «ИМЭНВЭЛ» (с. Лемпино) и др.

Анализ современного состояния лесопромышленного комплекса Нефтеюганского района свидетельствует о его недостаточно динамичном развитии. Сложившаяся структура лесопромышленного комплекса носила преобладающе сырьевой характер - лесозаготовки составляли до 79 % от общего объема торгового оборота. Незначительные объекты производства высокотехнологичной продукции (столярные изделия, погонаж, мебельный массив, пиломатериал обрезной) и рост транспортных расходов привели к кризисным явлениям в производстве.

Вместе с тем, имеющиеся лесосырьевые ресурсы, а также относительно развитая транспортная инфраструктура позволяют положительно оценить перспективы развития в районе лесопиления и деревообработки, что приведет в конечном итоге к увеличению налогооблагаемой базы, появлению новых рабочих мест.

Машиностроение

В машиностроении и металлообработке работают 6 предприятий, наиболее крупным является Компания "Шлюмберже Лоджелко ИНК". Объем продукции и услуг в машиностроении и металлообработке включает в себя объемы производства по структурным подразделениям нефтедобывающего предприятия ОАО "Юганскнефтегаз" и отдельных предприятий обслуживающих предприятия нефтедобычи: ремонт машин, нефтепромыслового и бурового оборудования, изготовление металлических конструкций и изделий, антикоррозионная обработка труб и т.д. Выпуск продукции зависит от производственной необходимости в этих работах.

Электроэнергетика, теплоэнергетика

По данным статистики объём отгруженных товаров  собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг  по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в стоимостном выражении в 2005 году определился в сумме 307,7 млн.рублей, что на 22% больше аналогичного периода 2004  года, а по оценке на 2006 г. объем составит 370,9 млн.руб. Объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды представлен на рисунке 3.2.15.

Рис. 3.2.15. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Пищевая промышленность

В 2005 году предприятиями по производству пищевых продуктов отгружено продукции  на сумму 53,4 млн. рублей (97,4 % по отношению к 2004 году). Лидерами производства пищевой продукции в Нефтеюганском районе являются:

- по производству хлеба – НРМУП «Чеускино», ООО «Снежинка», ООО «Правдинка плюс», ООО «Клен»;

- по производству кондитерских изделий – ООО «Милана»;

- по производству колбасных изделий – НРМУП «Чеускино».

В 2005 году для жителей Нефтеюганского района было произведено 2084,8 тонн хлебобулочных изделий, в 2006 году прогнозируется произвести 2115,6 тонн.

Кондитерских изделий было произведено в 2005 году 11 тонн, в 2006 году планируется увеличить производство на 18 %.

Колбасных изделий в 2005 году было произведено 25 тонн, в 2006 году планируется произвести 27 тонн. Объем выпущенной пищевой продукции представлен на рисунке 3.2.16.

Рис.3.2.16. Объем пищевой продукции по Нефтеюганскому району за 2004-2005гг.

Населенные пункты района находятся на реке Обь или ее протоках (пойменная часть). Это является благоприятным фактором для формирования рыбной промышленности. Основным центром рыбной промышленности являются с.п. Лемпино и п.г.т. Пойковский, в которых располагаются НРМУП «АЙ-АС» по переработке рыбы и дикоросов, сельхозкооператив «Волна». Улов рыбы сельхозкооператива «Волна» в 2005г. вырос на 49% по сравнению с 2004г., а по оценке на 2006г. улов увеличится на 52 % и составит 370 тн. Суммарная товарная пищевая рыбная продукция двух предприятий по оценке на 2006г. увеличится на 54% по сравнению с 2004г.

Агропромышленный комплекс

В период нефтегазового освоения в районе получила развитие аграрная отрасль.

Сельское хозяйство в районе представлено мясомолочным производством и растениеводством. Сельскохозяйственное сырье является основой для пищевой промышленности, в которой происходит максимальное увеличение добавленной стоимости на производимый товар от углубления переработки сырья. Развитие пищевой промышленности позволит повысить продуктовую независимость населенных пунктов.

Основной формой организации являются крестьяско-фермерские хозяйства (КФХ). Это 26 КФХ района, наиболее крупные располагаются в п.г.т. Пойковский, с. Чеускино. В районе функционируют 2 муниципальных сельхозпредприятия: НРМУ «Чеускино» (с. Чеускино), НРМУ «Ай-Ас» (с. Лемпино) и сельхозкооператив «Волна» (с. Лемпино, пгт. Пойковский), а так же 2 частных организации: ООО СХ «Южное» (п.Сингапай), специализирующееся на выращивании свинины и  ООО «Нико» (п. Куть-Ях). На территории городского округа г. Нефтеюганск располагается сельскохозяйственное предприятие ООО «Молоко». В мелких населенных пунктах данная сфера является местом приложения труда для коренных малочисленных народов Севера.

Основным направлением развития должно стать наращивание поголовья скота, а значит и совершенствование кормовой базы.

По Нефтеюганскому району в 2005г. реализовано мясомолочной продукции сельхозпредприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами на  34 449 тыс. руб., что на 22% больше чем в 2004г.

Всего было реализовано сельскохозяйственной продукции (яйцо, мясомолочная продукция, овощи, картофель) в 2005г. на 35 771 тыс.руб., что на 21% больше чем в 2004г.

Объем производства основных видов продукции агропромышленного комплекса в стоимостном выражении за период 2004-2006гг. представлен на рисунке 3.2.17, в натуральном – на рисунке 3.2.18.

Рис. 3.2.17. Объемы производства основных видов продукции агропромышленного комплекса Нефтеюганского района за период 2004-2006 гг.

Рис.3.2.18.  Производство сельскохозяйственной продукции по Нефтеюганскому району  в натуральном выражении.

Сравнивая 2004г. и 2005 год,  следует отметить, что прослеживается тенденция роста поголовья скота и птицы в КФХ, общественном секторе  и идет снижение поголовья в личных подсобных хозяйствах граждан (ЛПХ). Это говорит о том, что владельцы ЛПХ не заинтересованы в увеличении поголовья и производства сельхозпродукции, и содержат животных в своих хозяйствах для собственного потребления.

В общественном секторе (НРМУП «Чеускино») увеличилось производство мясной продукции в живом весе на 15,5% и составляет 48 тонн, в убойном весе на 11%, и составляет 21 тонну, производство молочной продукции на 10,6% и составляет 496 тонн.

Объем произведенной продукции в 2005 году в сельскохозяйственных организациях составил 29 млн. руб., что составляет  98,4 % к предыдущему году. Выручка от реализации продукции составила 18906 тыс.руб.

В КФХ также наблюдается увеличение производства скота и птицы. За 2005 год произведено мяса в живом весе на 353 тонны или на 11% больше  к уровню 2004 года, в убойном весе на –203 тонны или 10,8%, увеличился надой молока -706,6 тонн или  11,2%, картофеля – 364 тонны или 4%, овощей – 46 тонн или  31%.

КФХ увеличили поголовье скота (включая крупный рогатый скот, свиней, овец, коз и птиц) с 3264 до 3444 голов.  В 2005 году КФХ было произведено продукции на 34,72 млн. руб., что составляет 100,4% к предыдущему году. Реализовано  сельскохозяйственной продукции на 10663,5 тыс.руб.

В 2005 году личными подсобными хозяйствами населения произведено 5828 тонн картофеля или 72,8% к показателю 2004 года, овощей – 230 тонн, темп роста составил 115%. Наблюдается снижение производства молока – 329 тонн, что составляет 80% к показателю 2004 года. Производство мяса осталось на уровне 2004 года и составляет 55,4 тонн в живом весе и 27,2 тонны в убойном весе, яиц – 0,08 млн.шт., произошло падение производства яиц это обусловлено тем, что было забито большое количество птиц в связи с наступающей угрозой птичьего гриппа.

Объем выпущенной продукции агропромышленного комплекса в разрезе сельских поселений представлен на рисунке 3.2.19.

Рисунок 3.2.19. Реализация сельскохозяйственной продукции в разрезе сельских поселений Нефтеюганского района.

Примечание: в с.п. Лемпино, с.п. Сентябрьский и с.п. Каркатеевы  с/хоз. продукция за период 2004-2005гг. не производилась.

Важным направлением сельского хозяйства, получившее развитие на территории района является сбор и переработка дикоросов.

На продажу и сдачу собирают клюкву, бруснику и кедровый орех. Данный вид занятости не требует больших финансовых вложений и трудовых ресурсов.

С исчезновением в 1990-е годы государственных предприятий – промысловых охотничьих хозяйств (ПОХов) возникли проблемы с реализацией продукции охоты и собирательства. Потребительский рынок стал насыщаться пушными импортными изделиями, спрос и соответственно цена на местные меха резко упали. В результате этого товарная охота постепенно переместилась с добычи пушнины на добычу мяса.

Сохраняется спрос на ягоды и кедровые орехи. Однако существует большая проблема с вывозом этой продукции – без организованной системы сдачи-приемки и реализации собранных дикоросов эта отрасль хозяйства тоже придет в упадок.

В целом можно отметить, что в 90-е годы наблюдалась деградация традиционного хозяйства, которая усугублялась безвозмездной помощью со стороны недропользователей – нефтяных компаний. С 2001 года безвозмездная помощь начала уменьшаться, что заставило жителей стойбищь вновь обратиться к охоте и сбору дикоросов.

Муниципальное предприятие НРМУ «Ай-Ас» помимо рыбной промышленности  специализируется на сборе и переработке дикоросов.

Торговля

Торговля – одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. Сфера распространения этого института охватывает как область насыщения территории Нефтеюганского района различной продукцией, так и структуру сложившегося регионального рынка труда.

Крупные и средние предприятия занимают 15% в общем товарообороте Нефтеюганс-кого района, малые предприятия тоже составляют 15%. Доля оборота вещевых, смешанных и продовольственных рынков составляет 20% в общем обороте розничной торговли.

Крупными предприятиями, работающими в сфере розничной торговли, остаются на протяжении нескольких лет ООО «Гриф» (п.г.т. Пойковский), ООО «Снежинка» (п.г.т.Пойковский), ООО «Пойковторг» (п.г.т. Пойковский), ООО «Милана», ООО «РОСТорг».

Учитывая тенденции развития экономики, оборот розничной торговли увеличился и в 2005 году составил 1692,7 млн. рублей (116,7 % в сопоставимых ценах к 2004 г.). Предполагаемая оценка на 2006 год составляет 2090,6 млн. рублей, прогноз на 2007 г. – 2357,6 млн. руб.

В среднем в 2005 году по Нефтеюганскому району оборот розничной торговли на душу населения составил по статистическим данным 35886 рублей, в 2006 году повысится до 43957 рублей.

Покупка продовольственных товаров в общем обороте розничной торговли составляет 52,1 %, в 2005 году жители района произвели покупку продовольственных товаров на сумму 882,2 млн. руб., оценка на 2006 год составляет – 1089,6 млн. руб., прогноз на 2007 год – 1228,8 млн. руб.

Покупка непродовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 47,9 %, в 2005 году жители района произвели покупку непродовольственных товаров на сумму 810,5 млн. руб., предполагаемая оценка на 2006 год – 1001 млн. руб., прогноз на 2007 год – 1228,8 млн. руб.

Увеличение оборота розничной торговли зависит от многих факторов, таких как увеличение денежных доходов населения и в свою очередь это влечет увеличение покупательской способности.

Некоторые предприятия практикуют удобную для покупателей кредитную систему продажи промышленных товаров (мебель, электробытовая техника). Также основным фактором увеличения оборота розничной торговли является наличие сети оптовой торговли, которую формируют в Нефтеюганском районе в основном частные предприниматели. На территории Нефтеюганского района существует ряд торговых предприятий, которые предлагают покупателям удобную форму оплаты (наличный расчет, пластиковые карты платежных систем, банковские переводы).

Общественное питание.

Крупными предприятиями работающими в сфере общественного питания являются ООО «Пойковторг», ООО «Правдинка плюс» (пгт. Пойковский), ООО «Юганка-2».

Основные приоритетные направления развития общественного питания в Нефтеюганском районе: обеспечение учащихся общеобразовательных школ качественным горячим питанием по доступным ценам, восстановление и расширение сети социально-ориентированных предприятий, развитие общедоступной сети, включая сеть «быстрого питания».

Оборот общественного питания в 2005 году составил 196,7 млн. руб. (138,2 % в сопоставимых ценах к 2004г.). Предполагаемая оценка на 2006 год составляет 264,4 млн. рублей.

Платные услуги

Положительная динамика денежных доходов населения, расширение сферы платных услуг, наличие благоприятных условий для развития малого бизнеса обеспечили развития рынка услуг на территории Нефтеюганского района.

В 2005 году объем платных услуг населению составил 498,94 млн. рублей (100,08 % по отношению к 2004 году в сопоставимых ценах). Предполагаемая оценка на 2005 год составит 600,18 млн. рублей.

В расчете на одного жителя объем платных услуг  за 2005 год составил 10,8 тыс. рублей против 8,8 тыс. рублей в 2004 году, на 2006 год и 2007 год прогнозируется рост.

Самыми востребованными на рынке услуг остаются транспортные услуги, услуги связи, жилищно-коммунальные услуги, бытовые услуги. Второе место занимают медицинские услуги и услуги в системе образования.

Объем оказанных платных услуг населению за период 2005г. представлен на рисунке 3.2.20.

Рис.3.2.20. Объем транспортных услуг по Нефтеюганскому району за период 2005г.

Услуги связи.  В 2005 году услуг связи было предоставлено на сумму 41,91 млн. руб.  Наблюдается положительная динамика, в связи с развитием сети мобильной связи: увеличение операторов сотовой связи, большое подключение абонентов сотовой связи и т.д. Самыми популярными операторами по предоставлению услуг сотовой связи являются «Utel» и «Мегафон». В сфере предоставления услуг связи работает одно муниципальное предприятие «Электросвязь». Доля услуг связи в общем объеме услуг составляет 8,4 %.

На сегодняшний день на территории Нефтеюганского района предоставляют услуги электросвязи три крупных оператора связи:

- ОАО "Тюменнефтегазсвязь" филиал "Нефтеюганское производственно-техническое  управление связи" (НПТУС);

- Территориальный узел электросвязи "Югансктелеком" Ханты-Мансийского филиала  электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ";

- Нефтеюганское районное муниципальное унитарное предприятие электросвязи (НРМУПЭ).

В районе работают такие операторы связи, как:

- Среднеобское производственно-техническое управление связи (СО ПТУС),

- ООО "Сургутгазпром", филиал "Управление технологической связи" (УТС),

- Сургутская дистанция сигнализации и связи (СДСиС) Сургутского отделения  Свердлов-ской железной дороги ОАО "Российские Железные дороги",

- Нефтеюганские электрические сети (НЮЭС) ОАО "Тюменьэнерго".

Общая монтированная номерная ёмкость АТС в Нефтеюганском районе составляет 15689 номеров, задействованная ёмкость – 11180 номеров, в т.ч. квартирных телефонов – 8625 номеров.

В 1967 году был образован Нефтеюганский районный узел связи. В настоящее время в Нефтеюганском районе функционирует Нефтеюганский почтамт. В его состав входят 24 отделения почтовой связи, расположенные на территории г.Нефтеюганска, г.Пыть-Яха и Нефтеюганского района.

ЖКХ. Жилищно-коммунальных услуг населению оказано на сумму 250,43 млн. рублей (100% в сопоставимых ценах по отношению к 2004 году). Основными предприятиями, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, являются МУП «РЭУ» в пгт. Пойковском, МУП «РЭУ» в п. Салым, МУП «Управление жилищно-коммунального обслуживания», МУП «Управление тепловодоснабжения» в п.г.т. Пойковский, МУП «Управление электро-энергетических сетей», НРМУ «УЖКО». Доля жилищно-коммунальных услуг в общем объеме услуг составляет 50,2 %.

На сегодняшний день шесть муниципальных предприятий представляют  жилищно-коммунальное хозяйство района:

- НРМУ "Департамент ЖКХ",

- Пойковское Муниципальное Унитарное предприятие "Управление тепловодоснаб-   жения" (пгт Пойковский, сп Лемпино),

-  НРМУП Салымское РЭУ (сп. Салым),

- Нефтеюганское районное муниципальное унитарное предприятие "Управление жи-лищно-коммунального обслуживания" ( НРМУП "УЖКО"),

- Пойковское муниципальное унитарное предприятие "Ремонтно-эксплуатационное управление" ( ПМУП "РЭУ", пгт. Пойковский),

- Муниципальное Унитарное Предприятие "Управление по эксплуатации электрических сетей" (МУП "УЭЭС"),

- НРМУ «УЖКО».

Предприятия района выполняют следующие функции:

- выработка тепловой энергии и подача её потребителям;

- добыча артезианской воды, подготовка ее и подача для нужд населения, а также хозяйственных и промышленных объектов;

- сбор, перекачка и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод от этих объектов;

- эксплуатация, ремонт и наладка теплотехнического и специального оборудования, автотехники;

- эксплуатация и ремонт электрооборудования и оборудования  КИПиА;

- оказание сантехнических услуг;

- оказание материально-технического снабжения;

-выполнение строительно-монтажных  работ систем тепловодоснабжения и водоотведения;

- оказание транспортных услуг.

Помимо муниципальных предприятий в жилищно-коммунальной сфере Нефтеюганского района осуществляют свою деятельность организации и других организационно-правовых форм: ООО "Промысловик", ЗАО "Коммунальник", ЗАО "Ремстройкомплект", ОАО "НР-ГАЗ", ООО "Сибтрансэлектро" (оказывают жилищно-коммунальные услуги по содержанию, техническому обслуживанию жилищного фонда, тепловодоснабжению, поставке электрической энергии и газа).

Сложившееся расположение жилищно-коммунальных предприятий на территории Нефтеюганского района предполагает обслуживание не только самого населенного пункта, но и близлежащих, это позволяет снизить себестоимость оказываемых услуг.

В функционировании жилищного хозяйства Нефтеюганского района наметились основные приоритеты развития:

обеспечение устойчивости и надежности функционирования объектов жилищного фонда, повышение жизнеобеспечения населения;

обеспечение доступности жилищных услуг надлежащего качества;

создание эффективного механизма капитальных вложений и привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;

развитие здоровой конкуренции в ЖКХ как основного пути повышения эффективности производства ЖКУ;

повышение инвестиционной привлекательности отрасли и создание устойчивых источников финансирования эффективных инвестиционных проектов в ЖКХ.

Реформа ЖКХ предполагает переход к рыночному способу хозяйствования, что повлечет за собой приватизацию имеющихся предприятий ЖКХ. Передача муниципалитетами предприятий ЖКХ частным компаниям позволит резко сократить стоимость услуг и повысить их качество за счет развития конкуренции на рынке предоставляемых услуг и большей собираемости платежей. На начальном этапе реализации необходимы значительные инвестиционные вливания, связанные с практически полным износом как инженерных сетей так и объектов инженерной инфраструктуры. Поэтому реформа возможна, лишь при финансовой поддержке муниципальной и окружной власти.

Услуги в системе образования в общем объеме платных услуг населению составляют 9,4 %. В 2005 году объем услуг в системе образования предоставленных населению составил 46,9 млн. рублей. В данной сфере большим источником предоставления платных услуг является филиал Тюменского государственного университета, который находится в городском поселении Пойковский.

Транспортные услуги составляют в общем объеме платных услуг 16,2 %., в 2005 году было предоставлено данных услуг на сумму 80,83 млн. рублей. Крупным предприятием по предоставлению данных услуг является МУП «Торгово-транспортное предприятие», которое осуществляет пассажирские перевозки, а так же Районное муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие.

Железнодорожные перевозки на территории Нефтеюганского района осуществляет Сургутское отделение Свердловской железной дороги, в составе которого на территории района расположено 12 станций и разъездов: Островная, Юганская Обь, Тангинский, Усть-Юган, Пыть-Ях, Игль, Юнг-Ях, Кетм-Игый, Куть-Ях, Сивыс-Ях, Салым, Кинтус.

Производством и содержанием автомобильных дорог в районе на сегодняшний день занимаются такие предприятия, как Филиал №4 ГП "Северавтодор", Дорожно-строительное управление №4 ЗАО "Сибдорстрой" с местом дислокации в п.Салым, CУ-905 ОАО "Ханты-Мансийскдорстрой".

Медицинские услуги. Доля медицинских услуг в общем объеме услуг составляет 2%. Медицинских услуг населению Нефтеюганского района было предоставлено в 2005 году на сумму 9,98 млн. рублей. На увеличение объема данных услуг влияет расширение номенклатуры платных услуг медицинских учреждений, что в свою очередь дает возможность населению получить медицинские услуги на более высоком уровне: выбор на свое усмотрение медицинского учреждения, выбора врача и т.д. Крупными медицинскими учреждениями предоставляемые данные услуги являются  медицинские Салымская больница, ЦРБ № 1 городском поселении Пойковский.

В сфере физической культуры и спорта работают два муниципальных спортивно-оздоровительных комплекса в городском поселении Пойковском «Ермак» и «Нептун». В 2005году объем услуг составил 2,49 млн. рублей.

Бытовые услуги. Уровень развития сферы услуг бытового обслуживания является одним из  важнейших показателей социально-экономического комплекса. Если говорить об ассортименте, то наиболее благополучным, с точки зрения широты ассортимента предоставляемых бытовых услуг является городское поселение Пойковский.

Объем бытовых услуг по Нефтеюганскому району в 2005 составил 44,31 млн. руб., оценка на 2006 г. – 54,11 млн.руб.

В расчете на одного жителя объем бытовых услуг за 2005 год составил 940,7 рублей против 865 рублей в 2004 году.

Объем бытовых услуг по организациям муниципального сектора экономики составил в 2005 году 3,8 млн. рублей, оценка на 2006 год составляет 4,5 млн. рублей.

Муниципальные предприятиями, которые предоставляют бытовые услуги: Пойковское МУП «РЭУ», МУП «Автомотосервис», МУП «УЖКО».

Из-за увеличения количества автотранспортных средств у населения и организаций соответственно растет и объем предоставления бытовых услуг в техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, их доля в общем объеме бытовых услуг составляет 33,6 %. На территории Нефтеюганского района данные услуги предоставляют ООО «ПУАТ», ООО «Транс-сервис», свыше 8 частных предпринимателей.

Растет потребность в услугах по ремонту, строительству жилья и других построек и соответственно увеличивается количество предприятий предоставляемые данные услуги, в общем объеме бытовых услуг составляют значительную долю – 53 %. На территории Нефтеюганского района такие услуги предоставляют ООО «Объстрой», ООО «Нелюс», ООО «Сибирь», ООО «Компания стройсервис», все предприятия находятся в г.п. Пойковский.

В 2005 году населению Нефтеюганского района была предоставлена возможность пользоваться плюс к вышеуказанным следующими видами бытовых услуг: пошив и ремонт одежды, ремонт обуви, услуги прачечных, ремонт и обслуживание бытовой техники, услуги фотоателье, бань, проката, парикмахерских.

На территории Нефтеюганского района предоставляют бытовые услуги 19 предприятий и 32 частных предпринимателя.

Так же  предоставляются и другие виды услуг:

- услуги учреждений культуры (ЦДК «Родник»);

-санаторно-оздоровительные (ГУ санаторий-профилакторий «Юган», МУП «Реабилита-ционный центр» в пгт. Пойковском);

- ветеринарные (Нефтеюганская районная ветстанция);

- туристические услуги  (НРМУП «Югра-Интур»).

На территории района находится природно-исторический парк "Пунси", расположенный в верховье реки Большой Салым. Парк создается для сохранения и изучения эталонных болотных ландшафтов. Живущие здесь ханты сохраняют традиционный уклад жизни и самобытную культуру. На территории парка расположено более 200 археологических объектов, самые древние из которых датируются \/ тысячелетием до н.э. Имеется две базы отдыха «Парус» (п. Каркатеевы) и «Сказка».

Так же действуют туристические маршруты по историческим местам (НРМУ «Югра-Интур). Необходимо предусматривать развитие инфраструктуры туристических баз.

На территории Нефтеюганского района платные услуги населению формируются в основном за счет предприятий и организаций и их доля составляет около 90 %. Объем платных услуг оказанных частными предпринимателями составляет около 10 %.

Комплекс предприятий всех населенных пунктов района представлен в таблице 3.2.3.

Таблица 3.2.3. Отраслевая специализация населенных пунктов района.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование предприятия | Отрасль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | пгт. Пойковский | ОАО "Юганскнефтегаз" | нефтегазодобывающая промышленность |
|  |  | НГДУ «Правдинскнефть» | нефтегазодобывающая промышленность |
|  |  | ООО «Энергонефть» | нефтегазодобывающая промышленность |
|  |  | ООО «Нефтеавтоматика» | нефтегазодобывающая промышленность |
|  |  | ООО «Теплонефть» | нефтегазодобывающая промышленность |
|  |  | СУ-11 |  |
|  |  | ОАО «МК-139» |  |
|  |  | ОАО «Тюменьэнерго» | электроэнергетика |
|  |  | ООО «Пойковремстройсервис» |  |
|  |  | ООО «Пойковавтотранс» | грузопассажирские перевозки, обслуживание и ремонт |
|  |  | МУП «УЭЭС» | электроснабжение предприятий |
|  |  | ООО "Пойковоспецавтотранс-1" | транспорт |
|  |  | ООО "Пойковоспецавтотранс-2" | транспорт |
|  |  | МУП «Управление теплоснабжения» | ЖКХ |
|  |  | МУП «Ремонтно-эксплуатационное управление» | ЖКХ |
|  |  | ООО «Пойковонефтеоборудование» | услуги по ремонту, монтажу и тех. обслуживанию прочего оборудования общего назначения |
|  |  | ООО «Салымская буровая компания» | нефтедобыча |
|  |  | ООО «Региональная обслуживающая структура по нефтепродуктам и транспорту» | обслуживание нефтепроводов |
|  |  | ООО «Объстрой» | ремонт, строительство жилья и других построек |
|  |  | ООО «Нелюс» | ремонт, строительство жилья и других построек |
|  |  | ООО «Сибирь» | ремонт, строительство жилья и других построек |
|  |  | ООО «Компания стройсервис» | ремонт, строительство жилья и других построек |
|  |  | ООО «Правдинка плюс» | объединяет 12 предприятий, в т.ч. магазины, столовые, предприятия хлебопечения и др. |
|  |  | ООО «Снежинка» | объединяет 10 предприятий, в т.ч. магазины |
|  |  | Сельхозкооп «Волна» | сельское хозяйство |
|  |  | КФХ «Пчелка» | сельское хозяйство |
|  |  | КФХ «Солнечное» | сельское хозяйство |
|  |  | КФХ «Ассоль» | сельское хозяйство |
| 2 | п. Салым | НРМУ Салымское РЭУ | ЖКХ |
|  |  | ОАО «Кода-Салым Лес» | лесная отрасль |
|  |  | ООО «Салымская лесопромышленная компания» | лесная отрасль |
|  |  | НФК «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» | нефтегазодобывающая отрасль |
|  |  | ООО «Сургутгазпром» | транспорт. газа |
|  |  | ООО «Салымский лесокомбинат» | лесная отрасль |
|  |  | ФГУ «Салымский лесхоз» | лесоводство |
|  |  | ООО «Промысловик» | ТБО, санитарное содержание поселка |
|  |  | ООО «СИБИРЬ-Сервис» | - эксплуатация пожароопасных производственных объектов - деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их переработки |
|  |  | ООО «Сибтрансэлектро» | - строительство КЛ и ЛЭП, подстанций и площадок под них; - капитальный ремонт, - монтаж технологического оборудования - пусконаладочные работы - обслуживание электроустано-вок -электроснабжение потребителей |
|  |  | Нефтеюганское районное МУП «Салымское ремонтно-эксплуатационное управление | - управление эксплуатацией жилищного фонда - распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) - распределение воды - передача электроэнергии - уборка территории и аналогичная деятельность - производство общестроительных работ по возведению зданий - деятельность автомобильного грузового неспециализированного и специализированного транспорта - производство штукатурных работ - производство столярных и плотнических работ - производство малярных работ - производство прочих отделочных и завершающих работ |
|  |  | Дорожно-строительное управление №4 ЗАО «Сибдорстрой» | дорожное хозяйство |
|  |  | ООО «Тепловик» | Обеспечение работоспособности котельных |
|  |  | ООО «Транссервис» | Транспортные услуги, СТО, деревообработка |
|  |  | Нефтеюганское районное МУП здравоохранения «Салымская участковая больница» | Здравоохранение |
|  |  | КФХ «Опалев» | сельское хозяйство |
|  |  | КФХ «Евсеев» | сельское хозяйство |
| 3 | п.Сивыс-Ях | ООО «Сибнефтепровод» Нефтеюганское УМН Линейная Производственно-Диспетчерская Станция «Салым» | нефтегазодобывающая отрасль |
| 4 | п. КС-6 Самсоновский (рабочий поселок) |  |  |
| 5 | п. Сентябрьский | ОАО «Сибнефтепровод» Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов | нефте и газодобыча |
|  |  | ДРСУ | дорожное хозяйство |
|  |  | ООО «Санок» | объединяет 8 предприятий |
|  |  | ЛПДС «Южный Балык» | перекачка нефти |
| 6 | с. Чеускино | НРМУП «Чеускино» | сельское хозяйство |
|  |  | КФХ «Савченко» | сельское хозяйство |
|  |  | КФХ «Масанова» | сельское хозяйство |
|  |  | КФХ «Лампаур» | сельское хозяйство |
|  |  | ООО «ЮганскНефтеПромБурСервис» | услуги по монтажу, ремонту и тех. обслуживанию прочего оборудования общего назначения |
|  |  | ООО «Юкорт» | производство трубопроводной арматуры |
| 7 | п.Куть-Ях | ООО «Нико» | сельское хозяйство |
|  |  | Участок НРМУ «СРЭУ» | коммунальные услуги |
|  |  | ООО «Лесопромышленная компания» ООО «ЛПК п. Куть-Ях» | заготовка леса, переработка, производство ПРР |
|  |  | ООО «Юганск Торглес» | заготовка леса, переработка |
|  |  | ИП Седлова В. Ф. | заготовка леса, переработка |
|  |  | КФК «Бекенов» | сельское хозяйство |
| 8 | п.Каркатеевы | ЛПДС УМН ОАО «Сибнефтепровод» | перекачка нефти |
|  |  | БПТОиК |  |
|  |  | ООО «Эра» | электроремонтные работы |
|  |  | ООО «Акцент» | ремонтно-строительные работы |
|  |  | ООО «Промысловик» | ЖКХ |
| 9 | с. Лемпино | НРМУП «Ай-Ас» | переработка и консервирова-ние рыбо- и морепродуктов |
|  |  | «ИМЭНВЭЛ» | заготовка древесины, сбор дикоросов |
|  |  | Сельхозкооп «Волна» | сельское хозяйство |
| 10 | п. Усть-Юган | КФХ «Урожай» | сельское хозяйство |
|  |  | Сургутская дистанция водоснабжения и водоотведения (ВОДЧ-8) | подача воды, обеззараживание стоков |
| 11 | п. Юганская Обь | «Мостоотряд 15» | строительство и реконструкция мостов |
|  |  | КФХ «Алексеев» | сельское хозяйство |
|  |  | КФК «Юган» | растениеводство |
| 12 | п. КС-5 «Молодежный» (рабочий поселок) | ЛПУ МГ | нефтегазодобывающая промышленность |
| 13 | п. Сингапай | ООО СХП «Южное» | сельское хозяйство |
|  |  | КФХ «Рута» | сельское хозяйство |
|  |  | КФХ «Надежда» | сельское хозяйство |
|  |  | КФХ «Захаров» | сельское хозяйство |
|  |  | КФХ «Пустовалова» | сельское хозяйство |
|  |  | КФХ «Аист» | сельское хозяйство |
|  |  | КФХ «Трохин» | сельское хозяйство |
|  |  | КФХ «Ерохин» | сельское хозяйство |
|  |  | КФХ «Пушкарев» | сельское хозяйство |
|  |  | Нефтеюганская центральная база производственного оборудования №3 | прокат и ремонт бурового оборудования |

В 2004 году в районе было зарегистрировано 588 предприятий и организаций, из них 94 организаций муниципальной формы собственности, из которых 75 предприятий и организаций относятся к  социальной сфере, 15 муниципальных унитарных предприятий. В 2005 году было ликвидировано одно муниципальное унитарное предприятие.  В 2005 году количество организаций муниципальной формы собственности осталось на прежнем уровне – 94 единицы, в том числе социальной сферы – 75 единиц.

Численность трудовых ресурсов за 2005 год составляет 29,71 тыс. человек, или 62,9% общей численности населения муниципального образования. Среднегодовая численность занятых в экономике снизилась на 2,9%, одной из причин является реорганизация предприятия    ООО «Нефтеатоматика». Из числа 24,11 тыс. человек занятых в экономике и 0,25 тыс. чел. не имели занятия, но  активно его искали. Планируемая численность занятых в экономике на 2006 год по оценке составит 24,34 тыс. человек.

Из общей численности занятых в экономике в 2005 году  21,26 тыс. человек, или 88,2% составили работники крупных и средних организаций. На предприятиях государственной и муниципальной форм собственности произошло увеличение  по сравнение с предыдущим годом на 14,4% тыс.чел. Причиной является наращивание трудового потенциала для обеспечения занятости работоспособного населения Нефтеюганского района. За течении 2005 года создано 293 дополнительных   рабочих места.

В течении 2005 года на предприятиях частной формы собственности произошли изменения в сторону уменьшения на 11,3%. Одной из причин явилась реорганизация ООО «Нефтеавтоматика», ООО «Юганскпромбурсервис».

Отличительной чертой организации труда остается вахтовый метод. Численность работающих из других регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья составила 2,3 тыс. человек или 9,6% от занятых в экономике.

На конец 2005 года в службе занятости по Нефтеюганскому району состояло на учете 253 человека, граждан в трудоспособном возрасте, ищущих работу.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, абсолютная численность безработных уменьшилась на 149 человек или на 37,1%.

В настоящее время предприятия и организации, расположенные в населенных пунктах Салымской и Усть-Юганской администрации, п.Куть-Ях обеспечивают  трудоспособное население лишь на 50-60%, а остальное население работает на предприятиях гг.Пыть-Ях, Нефтеюганск, Сургут, Когалым и Сургутском отделении Свердловской  железной дороги, либо трудится на не постоянной основе. Поэтому уровень занятости населения данных административно-территориальных образований значительно больше, чем других, зависит от положения дел в отраслях  промышленности, строительства и транспорта Нефтеюганского района в целом.

Выводы:

Анализ предприятий малого бизнеса является недостаточно полным, вследствие отсутствия отчетных показателей о результатах их деятельности в государственные органы статистики.

Наибольшие денежные обороты за период 2004-2005гг. наблюдались в добывающей отрасли и составляли  порядка 200 млн. руб. По оценке на 2006 год максимум прогнозируется в добывающей и агропромышленной отраслях, торговле.

На территории района малое предпринимательство развито в обрабатывающей, строительной, пищевой и торговой  отраслях.

В целом Нефтеюганский район располагает значительным экономическим потенциалом и имеет выгодное географическое и экономическое положение.

В сфере отраслевой специализации основными проблемами являются:

- Низкие темпы производства не обеспечивают необходимый уровень занятости существующего населения,

- Отсутствуют рынки сбыта производимой продукции сельского хозяйства,

- Традиционные виды хозяйственной деятельности развиты меньше, чем нефтегазовая добыча, которая должна являться в первую очередь только катализатором развития, а не основным источником валового продукта района.

- Для увеличения качества и количества выпускаемой продукции необходимо расширять штат квалифицированных специалистов (агрономических, инженерно-технических, механизаторских специальностей)

- Увеличение поголовья, внедрение высокопродуктивных пород скота, улучшение качества и сбалансированности кормов, приобретение нового современного оборудования, техники, проведение капитальных ремонтов, реконструкции и нового строительства  животноводческих помещений, развитие сферы ветеринарных услуг – основные направления по развитию животноводческого комплекса.

- В районе рыбодобывающая отрасль развита довольно хорошо. Для увеличения прибыли необходимо увеличивать стоимость продукции путем глубины переработки.

- Для увеличения объемов производства всех категорий хозяйств необходимо предоставить возможность кредитования на приемлемых условиях для населения.

- Часть предприятий в районе находятся на стадии экономического спада. Во избежание банкротства  провести мероприятия  по регенерации производственных мощностей  с их обновлением и использованием новых технологических линий. При необходимости организовать сбор необходимого сырья у частных подсобных хозяйств.

- При развитии промышленности необходимо учесть имеющиеся полезные ископаемые.

  - Жилищный фонд и объекты социальной сферы

    - Жилищный фонд

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

Жилищная сфера является одной из наиболее важных в системе экономического  развития района.

Основными источниками, формирующими информационное обеспечение о состоянии жилищного фонда района, должны являться материалы сплошного обследования всего жилищного фонда каждого населенного пункта. Обследование должно проводиться по специальной методике, что обеспечит единство диагностики и системы показателей.

Решению жилищных проблем в Нефтеюганском районе уделяется значительное внимание. Ежегодно в районном бюджете закладываются средства для их решения, в том числе, путем осуществления программ:

Программа "Ликвидация жилищного фонда с неблагоприятными экологическими характеристиками". Цель программы - предоставление гражданам, проживающим в домах с неблагоприятными экологическими характеристиками жилых помещений, отвечающих санитарным требованиям, а также, ликвидация освободившегося, так называемого "фенольного жилья".

Программа "Ликвидация ветхого жилищного фонда". Цель программы - переселение граждан, проживающих в ветхих домах, не соответствующих санитарным нормам.

Значительную часть населения составляют пенсионеры, проживающие в сельской местности и имеющие небольшие доходы, для которых строительство жилья за собственные средства являются непосильным как материальным, так и физическим бременем.

По результатам анализа, общий жилищный фонд района составляет 658,4 тыс.кв. метров общей площади. В расчете средней обеспеченности на 1 жителя приходится 14 кв.м. общей площади жилья. Согласно имеющимся данным объем текущего строительства в настоящее время составляет порядка 35 тыс. кв.м. общей площади жилья. В 2005г. ввод жилых домов за счет всех источников финансирования составил 4,23 тыс. кв.м. По прогнозу на 2006г. планируется осуществить ввод жилых домов 35,1 тыс. кв.м. общей площади.

Объем ввода общей площади жилых домов за период 2004-2006гг. представлен на рисунке 3.3.1.

Рис.3.3.1. Строительство жилищного фонда за период 2004-2006 годы.

Ключевым признаком определения качественного состава жилищного фонда выступает степень его износа. Общая площадь домов с износом более 60 % составляет порядка 22 тыс. кв.м. Важнейшей стороной жилищной проблемы в Нефтеюганском районе является содержание, сохранение и поддержание в надлежащем порядке жилищного фонда. Для ее решения в районе значительное внимание уделяется капитальному ремонту жилых домов.

Учитывая северные условия и экономическую целесообразность строительства жилых домов до 5 этажей, преобладающим видом зданий в районе являются двухэтажные дома.

Структура жилищного фонда в разрезе населенных пунктов представлена в табличной форме.

Таблица 3.3.1 Структура жилищного фонда населенных пунктов Нефтеюганского района.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Фактическое состояние на 2006 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, тыс. чел. | Жилой фонд, тыс.кв.м. | Коли-чество домов | Обеспечен-ность жильем, (кв.м./чел.) | Снос по ГП, тыс.кв.м. | Износ более 60%, тыс.кв.м. | Текущее строитель-ство, тыс.кв.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | пгт. Пойковский | 29,300 | 370,3 | 1 632 | 13 | 192,626 | 12,135 | 26,619 |
| 2 | п. Салым | 5,581 | 90,980 | 581 | 16 | 12,822 | н/д | 8,036 |
| 3 | п. Сивыс-Ях | 0,410 | 19,066 | 19 | 36 | 9,090 | 3,546 | 0,464 |
| 4 | п. КС-6 "Самсоновская" (рабочий поселок) | 0,507 | 12,132 | 10 | 24 | н/д | н/д | - |
| 5 | п. Сентябрьский | 1,237 | 23,940 | 48 | 19 | 6,258 | н/д | - |
| 6 | п. КС-5 Молодежный" (рабочий поселок) | 0,199 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | с. Чеускино | 1,362 | 13,145 | н/д | 10 | н/д | н/д | н/д |
| 8 | п. Куть-Ях | 2,149 | 26,266 | 166 | 12 | н/д | н/д | н/д |
| 9 | п. Каркатеевы | 1,595 | 28,610 | 66 | 18 | 3,121 | 5,494 | - |
| 10 | с. Лемпино | 0,502 | 6,777 | н/д | 14 | н/д | н/д | н/д |
| 11 | п. Усть-Юган | 1,202 | 12,297 | 92 | 10 | 0,595 | н/д | - |
| 12 | п. Юганская Обь | 1,476 | 21,305 | 212 | 14 | 16,856 | н/д | - |
| 13 | п. Сингапай | 2,561 | 33,594 | н/д | 13 | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО |  | 48,081 | 658,412 | 2 826 | средняя обеспечен-ность | 241,368 | 21,175 | 35,119 |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |

Примечание: п. КС-5 (рабочий поселок) отсутствуют исходные данные о жил. фонде.

    - Культурно-бытовое обслуживание населения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Рекомендуемая структура фондов объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающих социально-гарантированный минимум определяется в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Задача анализа является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнить с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных  потребностей населения.

При планировании мероприятий по развитию сферы обслуживания населения необходимо оценить процент охвата в населенных пунктах Нефтеюганского района объектами социально-бытового и культурно-досугового назначения по сферам.

      - Учреждения образования

На 01.01.2006г. на территории района работают 19 детских дошкольных учреждений с общим количеством мест 1510.

Детский сад "Родничок" в пгт. Пойковский имеет статус Центра развития ребенка, в нем созданы изостудия, театральный коллектив, компьютерный клуб, оборудован зимний сад, комната сказок. Детский сад "Капелька" (пгт. Пойковский) принимает детей с ограниченными возможностями здоровья.

Детский сад в сп. Лемпино имеет износ 64%, а в сп. Каркатеевы детский сад на 55 мест с износом 62%.

В 2006 году в поселке Салым будет введен детский сад на 210 мест. В 2008 году планируется ввод детского сада на 50 мест в поселке Сентябрьский, и в 2009 году в поселке Сивысь-Ях детский сад на 40 мест. Таким образом, общее количество мест в детских садах  к 2009 году будет составлять 1800.

Обеспеченность детскими садами в 2006 году составляет 42%.

На территории района работают 18  дневных общеобразовательных школ на 6 164 мест. Из общего количества общеобразовательных школ 7 школ на 998 мест являются малокомплектными. Процент обеспеченности школами на 2006 год составляет 94%.

В Нефтеюганском районе все образовательные учреждения реализуют единые цели доступности и качества образования, но при этом каждая школа идет своим путем, имеет свои программы развития, определяет свою уникальную миссию в образовании детей.

Так, Куть-Яхская  СОШ №2 стояла у истоков конкурса молодых исследователей "Шаг в будущее". СОШ №1 сп. Куть-Ях имеет износ 90%. Высокое качество образования (по независимым исследованиям) отмечено в СОШ №4 пгт.Пойковский, Каркатеевской СОШ на 208 мест. Школа здоровья - территория Сентябрьской СОШ. Лемпинская школа, которая славится своим музеем, стала своеобразным этнокультурным центром развития поселка. Нефтеюганский край славится богатыми лесами, а приумножать его славу берутся школьные лесничества Куть-Яхской СОШ №1, Салымской СОШ №2.

В школе с. Чеускино, расположен пришкольный интернат на 60 мест, число воспитанников в 2005 году составила 45 человек. В основном это дети коренных народов Севера, сироты.

В пгт. Пойковском находится филиал Тюменского государственного университета. Студенты обучаются в филиале до 5 курса. 5 курс обучения происходит в головном ВУЗе. Так же в пгт. Пойковский расположен филиал Нефтеюганского корпоративного института.

Уникальное образовательное учреждение – Центр образования в пгт.Пойковский  на 240 мест. Данный Центр работает по типу вечерней школы, что дает возможность продолжения образования работающий молодежи.   Наряду с общим образованием выпускники Центра получают и первую рабочую профессию.

Большое внимание уделяется дополнительному образованию детей и подростков. В районе действуют 5 учреждений дополнительного образования:

- Детско-юношеский центр «Кросс» - 230 мест. Основные направления деятельности Центра - спорт, военное дело, туризм. Филиалы "Кросса" открылись в поселках Куть-Ях, Сингапай, Сентябрьский, Каркатеевы, Салым, Лемпино, Юганская Обь.

- Дом детского творчества – 540 мест;

- «Открытая гимназия» на 100 мест в пгт. Пойковский. Содержание образования в гимназии - различные культурные способы и техники мышления. Цель гимназии - обеспечить свободный выбор деятельности ребенку, разработать индивидуальную программу, определить срок ее происхождения.

- ДЮСШ им. А. Карпова на 90 мест. На базе ДЮСШ им. Карпова ежегодно проводится международный шахматный турнир.

- Центр компьютерных технологий на 10 мест. Главная цель центра заключается во включении подростков в социально значимые проекты, приобщении их к использованию различных информационных ресурсов, а также воспитании активных участников общественной жизни Нефтеюганского района.

Учреждения дополнительного образования детей предназначены для более полного развития личности ребенка. Для выполнения данной цели на территории района работают 2 Детские школы искусства (в пгт. Пойковский на 250 мест и в п. Салым на 120 мест). С 2005 года в Детской школе искусств поселка Салым после реконструкции школы произошло увеличение количества мест со 100 до 120. В двух музыкальных школах района открыты отделения фортепиано, струнно-смычковых, народных, духовых и ударных инструментов.

Таблица 3.3.2. Обеспеченность населенных пунктов Нефтеюганского района объектами учебно-образовательного назначения.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Детское дошкольное учреждение |  |  |  |  | Общеобразовательная школа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | мощность | Норма 2005г. | Дефицит/Излишек 2005г. | % обеспеченности | кол-во | мощность | Норма 2005г. | Дефицит/Излишек 2005г. | % обеспеченности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | пгт. Пойковский | 5 | 665 | 2 147 | -1 482 | 31 | 4 | 3 446 | 4 094 | -648 | 84 |
| 2 | п. Куть-ях | 2 | 190 | 173 | 17 | 110 | 2 | 382 | 296 | 86 | 129 |
| 3 | с. Лемпино | 1 | 35 | 51 | -16 | 69 | 1 | 132 | 89 | 43 | 148 |
| 4 | п. Каркатеевы | 1 | 55 | 25 | 30 | 223 | 1 | 280 | 251 | 29 | 112 |
| 5 | п. Салым | 2 | 310 | 384 | -74 | 81 | 2 | 432 | 894 | -462 | 48 |
| 6 | п. Сивыс-Ях | 1 | 55 | 29 | 26 | 190 | 1 | 96 | 67 | 29 | 143 |
| 7 | п. КС-6 Самсоновский (рабочий поселок) | 1 | 50 | 51 | -1 | 98 | 1 | 80 | 90 | -10 | 89 |
| 8 | с. Усть-Юган | 1 | 40 | 82 | -42 | 49 | 1 | 200 | 77 | 124 | 261 |
| 9 | п. Юганская Обь | 1 | 55 | 102 | -47 | 54 | 1 | 280 | 91 | 189 | 308 |
| 10 | п. Сентябрьский | 1 | 75 | 122 | -47 | 61 | 1 | 250 | 136 | 114 | 184 |
| 11 | п. КС-5 Молодежный (рабочий поселок) | 1 | 40 | 20 | 20 | 196 | 1 | 50 | 36 | 14 | 139 |
| 12 | с. Чеускино | 1 | 75 | 133 | -58 | 57 | 1 | 286 | 148 | 138 | 193 |
| 13 | п. Сингапай | 1 | 75 | 245 | -170 | 31 | 1 | 250 | 275 | -25 | 91 |
|  | Итого: | 19 | 1 510 | 3 565 | -2 055 | 42 | 18 | 6 164 | 6 543 | -379 | 94 |

      - Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Доля медицинских услуг в общем объеме услуг составляет 2 %. Медицинских услуг населению Нефтеюганского района было предоставлено в 2005 году на сумму 9,98 млн. рублей. На увеличение объема данных услуг влияет расширение номенклатуры платных услуг медицинских учреждений, что в свою очередь дает возможность населению получить медицинские услуги на более высоком уровне: выбор на свое усмотрение медицинского учреждения, выбора врача и т.д. Крупными медицинскими учреждениями, которые предоставляют данные услуги, являются  Салымская больница (сп. Салым) и ЦРБ № 1 (пгт. Пойковский). В мелких населенных пунктах это фельдшерско-акушерские пункты или амбулатории.

В Нефтеюганском районе на 01.01.2006 года действуют 13 лечебно-профилактических учреждения. Это больничные, поликлинические учреждения, амбулатории и ФАПы.

На территории пгт. Пойковский при ЦРБ №1 имеется молочная кухня с существующей обеспеченностью 2000 порций в сутки, два стоматологических кабинета, отделение скорой медицинской помощи, детская поликлиника.

В 2006 году количество коек составляет – 215 единиц (ЦРБ – 165 койки, Салымская участковая больница – 50 коек).  В больницах действуют койки интенсивного лечения, восстановительного, лечения хронических больных, стационаров дневного пребывания.

Количество амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 4 единицы с проектной мощностью 105 посещ./смену.

Количество ФАПов сократилось на 1 единицу и в 2006 году составило 7 единиц с пропускной способностью 333 посещений в смену. Ведомственный ФАП в поселке Куть-Ях так же как и амбулатория в конце 2003 года прекратила обслуживание жителей населенного

Таблица. 3.3.3. Обеспеченность Нефтеюганского района объектами здравоохранения.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во | Наименование учреждения | Мощность учреждения, мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проектная | фактическая |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пгт. Пойковский | 1 | Нефтеюганское районное муниципальное учреждение здравоохранения «ЦРБ №1» | 165 коек 600 посещ. | 165 коек 600 посещ |
| 2 | п. Салым | 1 | Нефтеюганское районное муниципальное учреждение здравоохранения «Салымская участковая больница» | 50 коеек 71 посещ. | 50 коеек 71 посещ. |
| 3 | п. Сивы-Ях | 1 | ФАП | 32 посещ. | 18 посещ. |
| 4 | п. КС-6 «Самсоновский» (рабочий поселок) | 1 | ФАП | 45 посещ. | 21 посещ. |
| 5 | п. Куть-Ях | 1 | Амбулатория | 20 посещ. | 35 посещ. |
| 6 | п. Каркатеевы | 1 | Амбулатория | 20 посещ. | 20 посещ. |
| 7 | п. Сингапай | 1 | Амбулатория | 20 посещ. | 59 посещ. |
| 8 | п. Юганская Обь | 1 | Амбулатория | 45 посещ. | 46 посещ. |
| 9 | п. Усть-Юган | 1 | ФАП | 29 посещ. | 23 посещ. |
| 10 | с. Чеускино | 1 | ФАП | 100 посещ. | 26 посещ. |
| 11 | с. Лемпино | 1 | ФАП | 65 посещ. | 20 посещ. |
| 12 | п.Сентябрьский | 1 | ФАП | 29 посещ. | 26 посещ. |
| 13 | п. КС-5 «Молодежный (рабочий поселок) | 1 | ФАП | 33 посещ. | 16 посещ. |
|  | Итого: | 13 |  | 215 коек/ 1109 посещ. | 215 коек/ 981 посещ. |

На территории района ежегодно проводится политика направленная на улучшение качества и уровня жизни населения. Особенно большое внимание уделяется социально не защищенным слоям населения: участникам Великой отечественной войны, пенсионерам, инвалидам, малоимущим гражданам.  Так в 2005 году в органах социальной защиты на учете находилось 6421 человек, из них: престарелых и одиноких граждан – 55 человек, инвалидов – 1092 человека, детей инвалидов – 123 человека. Ежегодно гражданам, состоящим на учете,  оказывается материальная помощь, выделяются путевки на санаторно-курортное лечение, оплачивается проезд к месту лечения и обратно, оплачивается лечение.

В пгт. Пойковский расположен  Дом – интернат для престарелых и инвалидов «Забота» рассчитанный на 35 мест, центр «Социальной помощи семье и детям» и реабилитационный центр для детей-инвалидов «Дельфин» на 70 мест, центр психологической поддержки населения.

Так же на территории района в населенных пунктах находятся Центры социального обслуживания. В сельском поселении Каркатеевы это социальный центр «Отрада», в Салыме – дом ветеранов, в сп Чеускино – интернат, в поселке Юганская Обь – социальный центр, в сп. Куть-Ях – дом отдыха.  С каждым годом растет количество населения, обращающееся в данные Центры. В 2005 году в Центры обратилось 2030 человек. Центры оказывают социальную помощь на дому, консультации психологов и различных специалистов.

Таблица 3.3.4. Обеспеченность населенных пунктов Нефтеюганского района объектами социального обеспечения.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование населенного пункта, объекта | Мощность учреждения, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | пгт. Пойковский | Центр психологической поддержки населения | н/д |
|  |  | Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Забота" | 35 |
|  |  | Районное общество инвалидов | н/д |
|  |  | Реабилитационный центр для детей-инвалидов "Дельфин" | 70 |
|  |  | ГУ санаторий-профилакторий «Юган» | н/д |
| 2 | п. Каркатеевы | Социальный центр "Отрада" | н/д |
| 3 | п. Салым | Дом ветеранов | н/д |
| 4 | с. Чеускино | Интернат | 60 |
| 5 | п. Юганская Обь | Социальный центр | н/д |
| 6 | п. Куть-Ях | Дом отдыха | н/д |

      - Учреждения культуры.

На территории района функционирует 15 культурно-досуговых учреждений на 2420 мест.

Дом культуры «Молодежный в п. Сивысь –Ях закрыт в связи с аварийным состоянием. Все культурные мероприятия в поселке Сивысь-Ях проводятся на базе общеобразовательной школы. В 2008 году планируется в поселке Сентябрьский ввод сельского дома культуры на 200 мест.

В пгт. Пойковский в ЦКД «Родник» находится стационарная киноустановка с количеством мест в зрительных залах – 289. Помимо ЦКД «Родник» в пгт. Пойковский расположен  ДК «Байкал» и Дом  молодежи «Нефтяник». Суммарная существующая обеспеченность трех объектов составляет 830 мест.

Также на территории района действует централизованная библиотечная система, объединяющая 16 библиотек, одна из которых детская библиотека. Центральная районная библиотека - организационный методический центр; 15 библиотек смешанного типа обслуживают все категории населения. Обеспеченность библиотеками составляет 32 учреждения на 100 тыс. населения.

В 2006 году состоится ввод библиотеки в поселке Салым на  25 тыс. экземпляров, таким образом, обеспеченность составит 34 учреждения на 100 тыс. населения. В 2008 году планируется ввод библиотеки в поселке Сентябрьский на 10 тыс. экземпляров.

Администрация района одной из важнейших задач считает возрождение духовности, веры, укрепление национального самосознания сибиряков. На территории действуют восемь православных и одна мусульманская община, для детей открыты четыре воскресных школы, традиционными для сельчан стали религиозные праздники. Гордостью и отрадой всех жителей района стал великолепный Свято-Троицкий храм в пгт. Пойковский. Помимо храма в поселке построены церковь Святой Троицы и мечеть «Рахимулла». В поселке Салым действует Церковь во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла и мечеть,  в сп. Лемпино - церковь во имя сибирского святого Симеона Верхотурского, в сп. Чеускино - Храм преподобного Серафима Саровского. Имеется церкви в сп. Каркатеевы и поселке Усть-Юган.

Таблица 3.3.5. Обеспеченность Нефтеюганского района объектами культуры.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во | Наименование объекта | Мощ-ность | Норма 2005г. | Дефицит/ Излишек 2005г. | % обеспе-ченности | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | - пгт. Пойковский | - 1 | - ЦКиО "Родник" | - 830 | - 4102 | - -3272 | - 20 |  |
|  |  | - 2 | - ДК "Нефтяник |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3 | - ДК "Байкал" |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Куть-ях | 1 | ДК «Кедровый» | 200 | 494 | -294 | 40 |  |
| 3 | с. Лемпино | 1 | ДК «Праздник» | 100 | 201 | -101 | 50 |  |
| 4 | п. Каркатеевы | 1 | ДК «Магистраль» | 250 | 399 | -149 | 63 |  |
| 5 | п. Салым | 1 | КСК «Сияние Севера» | 200 | 781 | -581 | 26 |  |
| 6 | п. Сивыс-Ях | 1 | ДК «Молодежный» | - | 164 | -164 | - | закрыт |
| 7 | п. КС-6 «Самсоновский» (рабочий поселок) | 1 | ДК «Самсоновский» | 40 | 203 | -163 | 20 | приспособ. |
| 8 | с. Усть-Юган | 1 | ДК «Галактика» | - | 361 | -361 |  | приспособ. |
| 9 | п. Юганская Обь | 1 | ДК «Гармония» | 200 | 384 | -184 | 52 |  |
| 10 | п. Сентябрьский | 1 | ДК «Ровесник» | - | 309 | -309 | - | закрыт |
| 11 | п. КС-5 «Молодежный» (рабочий поселок) | 1 |  | 150 | 100 | 50 | 150 |  |
| 12 | с. Чеускино | 1 | ДК «Успех» | 150 | 341 | -191 | 44 |  |
| 13 | п. Сингапай | 1 | ДК «Камертон» | 300 | 512 | -212 | 59 |  |
|  | Итого: | 15 |  | 2 420 | 8 350 | -5 930 | 29 |  |

Таблица 3.3.6. Обеспеченность Нефтеюганского района библиотеками.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Библиотеки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | мощность (тыс. экз.) | Норма 2005г. | Дефицит/Излишек 2005г. | % обеспеченности |
| 1 | пгт. Пойковский | 3 | 36,69 | 117,20 | -80,51 | 31 |
| 2 | п. Куть-ях | 1 | 9,45 | 10,75 | -1,30 | 88 |
| 3 | с. Лемпино | 1 | 4,54 | 3,01 | 1,53 | 151 |
| 4 | п. Каркатеевы | 1 | 10,23 | 9,57 | 0,66 | 107 |
| 5 | п. Салым | 2 | 17,92 | 25,11 | -7,19 | 71 |
| 6 | п. Сивыс-Ях | 1 | 4,76 | 2,46 | 2,30 | 193 |
| 7 | п. КС-6 «Самсоновский» (рабочий поселок) | 1 | 4,49 | 3,04 | 1,45 | 148 |
| 8 | п. Усть-Юган | 1 | 7,4 | 7,21 | 0,19 | 103 |
| 9 | п. Юганская Обь | 1 | н/д | 8,86 |  |  |
| 10 | п. Сентябрьский | 1 | 8,6 | 7,42 | 1,18 | 116 |
| 11 | п. КС-5 «Молодежный» (рабочий поселок) | 1 | 3,79 | 1,19 | 2,60 | 317 |
| 12 | с. Чеускино | 1 | 8,24 | 8,17 | 0,07 | 101 |
| 13 | п. Сингапай | 1 | 10,04 | 12,81 | -2,77 | 78 |
|  | ИТОГО по району | 16 | 126,2 | 216,8 | -90,7 | 58 |

      - Физкультурные и спортивные сооружения.

Во всех поселках Нефтеюганского района имеется спортивная база для занятий физической культурой и спортом. В 2005 году  на территории района работало 50 спортивных объектов и сооружений с единовременной пропускной способностью 1 524 человек. Многие спортивные залы находятся в приспособленных помещениях, 6 из них требуют капитального ремонта. С каждым годом растет и развивается сеть спортивных учреждений. Все школы имеют спортивные залы, спортивные площадки. На территории района находятся:

4 хоккейных корта;

11 спортивных залов открытой сети;

плавательный бассейн;

3 лыжные базы;

футбольный легкоатлетический стадион.

В пгт. Пойковский расположен спортивно-оздоровительный комплекс "Нептун" с плавательным бассейном. В его состав кроме плавательного бассейна входит спортивный игровой зал с профессиональным баскетбольным оборудованием, а также зал спортивной аэробики и спортивный тренажерный зал для силовых видов спорта. Так же в пгт. Пойковский находятся: муниципальное учреждение - спортивно-оздоровительный комплекс "Ермак", в состав которого входят спортивный зал для единоборств, спортивный зал для мини-футбола, хоккейный корт и футбольный стадион;  морской клуб "Югра"; спортивный зал «Сибиряк», лыжная база, крытый каток.

В поселке «Салым» сфера спортивно-оздоровительного назначения представлена КСК «Северное сияние» и спортивным залом «Олимпия», в сп. Куть-Ях – спортивный зал «Куть-Ях» общей площадью пола 200 кв.м., спортивная площадка, лыжная база. В сп. Сентябрьский находится спорткомплекс «Сентябрьский» общей площадью пола 336 кв.м.

В сп. Каркатеевы спортивный комплекс «Дружба» общей площадью 480 кв.м. имеет износ 60%, в п. КС-6 «Самсоновский» (рабочий поселок) спортивный зал «Факел» со степенью износа 70%, а в поселке «Сивыс-Ях» спортивный зал «Ника» общей площадью 525 кв.м. с износом 85%.

В сп. Сингапай имеются спортивный зал «Чемпион» общей площадью 350 кв.м. и бассейн. В поселке Усть-Юган находится лыжная база.

Хоккейные корты имеются в следующих населенных пунктах: поселок Юганская Обь, Усть-Юган, пгт. Пойковский, сп. Сингапай.

В 2006 году планируется ввод в эксплуатацию в поселке Куть-Ях спортивного зала с пропускной способностью 30 чел./час и  ввод в эксплуатацию хоккейного корта в пгт. Пойковский с пропускной способностью 25 чел./ час.

В 2007 году планируется ввести в эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс в поселке Сингапай с пропускной способностью 50 чел./час, в 2008 году – физкультурно-спортивный комплекс в поселке Чеускино с пропускной способностью 50 чел./час.

Таблица 3.3.7. Обеспеченность Нефтеюганского района спортивными объектами.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Спортзалы, спортивно-оздоровительные комплексы |  |  |  | Морской клуб | Хоккейный корт | Лыжная база | Крытый каток | Бассейн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | мощность (кв.м. площади пола) | Норма 2005г. | Дефицит/Излишек 2005г. |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Пойковский | 3 | 4900 | 4 395 | 505 | + | + | + | + | + |
| 2 | п. Куть-Ях | 1 | 200 | 540 | -340 | - | - | + | - | - |
| 3 | с. Лемпино | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | п. Каркатеевы | 1 | 480 | 540 | -60 | - | - | - | - | - |
| 5 | п. Салым | 1 | 720 | 1 115 | -395 | - | - | - | - | - |
| 6 | п. Сивыс-Ях | 1 | 525 | 540 | -15 | - | - | - | - | - |
| 7 | п. КС-6 «Самсоновский» (рабочий поселок) | 1 | 600 | 540 | 60 | - | - | - | - | - |
| 8 | с. Усть-Юган | - | - | 540 | - | - | + | + | - | - |
| 9 | п. Юганская Обь | - | - | 540 | - | - | + | - | - | - |
| 10 | п. Сентябрьский | 1 | 336 | 540 | -204 | - | - | - | - | - |
| 11 | п.КС-5 «Молодежный» (рабочий поселок) | 1 | н/д | 540 |  | - | - | - | - | - |
| 12 | с. Чеускино | 1 | 107 | 540 | -433 | - | - | - | - | - |
| 13 | п. Сингапай | 1 | 350 | 540 | -190 | - | + | - | - | - |
| ИТОГО по району |  | 12 | 8218 | 11 450 | -2 152 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |

Анализ существующей ситуации в жилищной и социальной сферах района позволяет сделать выводы о следующих сложившихся проблемах:

- средняя обеспеченность жильем в среднем по району находится ниже социального уровня – 14 кв. м./чел.,

- низкий процент капитального исполнения как объектов социальной сферы, так и жил фонда,

- в жилищной сфере большая доля инвентарного и временного жилья (балки, общежития),

- низкий процент обеспеченности инженерными сетями,

- низкие  темпы строительства жилья (на 2006г. текущее строительство составляет 6% от общего объема жил. фонда) и объектов социальной сферы (размещение объектов соц. сферы в приспособленных помещениях),

- наличие существенного дефицита в жилищной сфере (при нормативной обеспеченности 18 кв.м./чел. дефицит на 2006г. составляет порядка 200 тыс. кв. м.), в сфере образования (процент обеспеченности детскими дошкольными учреждениями составляет в целом по району всего лишь 42%, общеобразовательными школами 94%); культуры (значение дефицита достигает 70%).

- высокий процент ветхости существующих зданий физической культуры, образования и здравоохранения, культуры.

  - Транспортное обеспечение.

Автомобильные дороги, относясь к компонентам связности, являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы. При этом, не только выполняют функцию связывания, но и сами являются побудительным началом к созданию мощных хозяйственных систем. Дороги, связывая пространственно разделенные части хозяйственной системы, делают ее компактной и более благоприятной для развития взаимодополняющих отношений между объектами.

- 3.4.1. Автомобильный транспорт.

Нефтеюганский район является южными воротами Ханты-Мансийского автономного округа, расположен в 760 км от г.Тюмень и 230 км от столицы ХМАО г.Ханты-Мансийска. На сегодняшний день протяженность всех дорог общего пользования с капитальным типом покрытия составляет около 660 км. Коэффициент обеспеченности района автомобильными дорогами с капитальным типом покрытия составил – около 33км / 1000км2 территории района (для сравнения в среднем по России 32км на 1000км2 территории). Отличительной особенностью района является то, что между всеми поселками района сообщение осуществляется по автомобильным дорогам с твердым покрытием. По территории Нефтеюганского района будут проходить 2 общероссийских коридора: 17 меридиальный коридор «Тюмень-Сургут-Новый Уренгой-Надым-Салехард» и 13 широтный коридор «Пермь-Серов-Ханты-Мансийск-Нефтеюганск-Сургут-Нижневартовск-Томск». На сегодняшний день функционируют отдельные элементы этих магистральных дорог.

На территории района расположено 5 железобетонных мостов: 4 автодорожных и 1 железнодорожный.

На территории Нефтеюганского района проходит железная дорога, соединяющая Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО с г.Тюмень и сетью железных дорог России. Основными железнодорожными станциями являются: Островная, Юганская Обь, Тангинский, Усть-Юган, Пыть-Ях, Игль, Юнг-Ях, Кетм-Игый, Куть-Ях, Сивыс-Ях, Салым, Кинтус.

Основными видами транспорта для передвижения между населенными пунктами внутри района являются: речной транспорт, местные воздушные авиалинии (вертолетное сообщение), а также автобусное сообщение с такими городами как Сургут, Ханты-Мансийск, Тюмень. Внутри района автобусное сообщение налажено со всеми населенными пунктами. Основные автомобильные дороги района не обеспечены необходимым количеством объектов придорожного сервиса.

Таблица 3.4.1 Протяженность основных транспортных коммуникаций

| Всего по Нефтеюганскому району ХМАО (автомобильные дороги и автозимники), км | в том числе, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | железные дороги | автомобильные дороги (территориальные) | автомобильные дороги (федеральные) | основные водные пути | атвозимники общего пользования |
| 1 448 | 238 | 246 | 407 | 347 | 795 |

Таблица 3.4.2 Обеспеченность населенных пунктов транспортными коммуникациями

| Наименование населенного пункта | Виды транспорта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автомобильный | речной | воздушный | железнодорожный |
| г.о.Нефтеюганск г.Нефтеюганск | + | + | + | - |
| г.о.Пыть-Ях г.Пыть-Ях | + | - | - | + |
| г.п.Пойковский пгт.Пойковский | + | + | - | - |
| с.п.Салым п.Салым п.Сивыс-Ях | + + | - - | - + | + + |
| с.п.Усть-Юган п.Усть-Юган п.Юганская Обь | + + | - + | - + | + + |
| с.п.Чеускино п.Чеускино | + | + | - | - |
| с.п.Лемпино п.Лемпино | + | + | - | - |
| с.п.Сентябрьский п.Сентябрьский | + | - | + | - |
| с.п.Куть-Ях п.Куть-Ях | + | - | - | + |
| с.п.Каркатеевы п.Каркатеевы | + | + | - | - |
| с.п.Сингапай п.Сингапай | + | - | - | - |
| п. КС-5 (рабочий поселок) | + | - | - | + |
| п. КС-6 (рабочий поселок) | + | - | - | - |

Как видно из представленной таблицы все населенные пункты обеспечены автомобильной дорогой с капитальным типом покрытия.

Таблица 3.4.3 Обеспеченность населенных пунктов объектами обслуживания автомобилей и пассажиров

| Наименование населенного пункта | Объекты транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предп. торговли | АЗС | Пристань | Аэропорт | Верт. площадка | Ж/д станция | СТО | Автовокзал | Пункт питания | Гостиница | Телефон, телеграф | Мед. пункт | Почта | Предприятия дорожной службы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| г.Нефтеюганск | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
| г.Пыть-Ях | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| пгт.Пойковский | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| п.Лемпино | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
| п.Каркатеевы | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - |
| п.Чеускино | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| п.Усть-Юган | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - |
| п.Юганская Обь | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| п.Сентябрьский | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - |
| п.Куть-Ях | + | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | - | - |
| п.Салым | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | - | + |
| п.Сивыс-Ях | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Сингапай | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - |
| п.КС-5 «Молодежный» (рнабочий поселок) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| п.КС-6 «Самсоновский» (рабочий поселок) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Кроме объектов сервиса расположенных в населенных пунктах имеются объекты и на территории района вне границ населенных пунктов:

- подъезд к п.Сентябрьскому – АЗС, стоянка, предприятие торговли. предприятие питания;

- в районе ж/д станции Кинтус – стоянка, предприятие торговли., предприятие питания;

- в районе ж/д станции Игль – стоянка, АЗС, СТО;

- в районе поворота на п.Усть-Юган – АЗС;

- перекресток а/д Пойковский – Нефтеюганск – Пыть Ях – площадка отдыха, гостиница кафе;

- в районе моста через р.Сингапайская – АЗС, пост ГАИ;

- поворот на п.Пойковский – АЗС, площадка отдыха, предприятие питания, пост ГАИ;

- на выезде из п.Пойковский – СТО, гостиница, площадка отдыха, предприятие питания, пост ГАИ;

- возле п.Салым – АЗС, СТО, стоянка, кафе, пост ГАИ;

- на границе Ханты-Мансийского и Нефтеюганского района – площадка отдыха, пункт питания;

- на участке дороги между г. Нефтеюганском и с.п. Каркатеевы  - ДЭУ-4, пост ГАИ;

- на мучастке дороги г. Нефтеюганск. – с.п. Сингапай (северный объезд) находится пункт питания.

Наличие двух автомобильных дорог общего пользования, соединяющих между собой различные районы ХМАО, играет большую роль в области повышения уровня автомобилизации населения близ лежащей территории, а также в развитии самих населенных пунктов.

Кроме этого каждый населенный пункт в районе оценен по транспортной доступности относительно  г. Нефтеюганска. Для этого все населенные пункты были разбиты на 4 категории по транспортной доступности: высокая, средняя, низкая и очень низкая. Принадлежность к одной из категорий определялась на основании расчета коэффициента транспортной доступности. На основании выполненных расчетов все населенные пункты Нефтеюганского района были отнесены к той или иной категории территорий.

Категория территории подразумевает собой следующее:

- высокая – наличие двух или более видов общественного транспорта круглогодичного действия;

- средняя – наличие одного вида общественного транспорта круглогодичного действия и одного вида транспорта сезонного действия;

- низкая – наличие одного вида общественного транспорта круглогодичного действия или одного вида транспорта сезонного действия;

- очень низкая – территория не обеспечена каким-либо видом общественного транспорта.

Так как во всех населенных пунктах есть тот или иной (автомобильный, железнодорожный, воздушный) транспорт круглогодичного действия, то все населенные пункты относятся к территориям с высокой или средней степенью транспортной доступностью.

- 3.4.2. Речной транспорт.

В отличии от Ханты-Мансийского района речной транспорт не является основным на территории Нефтеюганского района. Для рек района характерно сильно растянутое половодье, пониженная пропускная способность и в связи с этим низкий уровень речного сообщения. Основными населенными пунктами имеющими речное сообщение являются – Лемпино, Пойковский, Чеускино, Каркатеевы, Нефтеюганск, Юганская Обь.

Для развития водного транспорта в округе принят Закон “О программе “Развитие внутреннего водного транспорта и поддержание внутренних водных путей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры” на период до 2010 года”. Основная цель программы – это создание необходимых условий для развития водного транспорта и удовлетворение спроса предприятий и населения округа на его услуги.

- 3.4.3. Воздушный транспорт.

На сегодняшний день население Нефтеюганского района обслуживает одно авиационное предприятие – Нефтеюганский объединенный авиаотряд, осуществляющий пассажирские и грузовые перевозки. В городе Нефтеюганск расположен аэропорт, имеющий возможность осуществлять сообщение с городами: Москва, Уфой, Новосибирском. Значительное количество рейсов добавляется в летний период: Краснодар, Тюмень, Казань, Свердловск. Основным видом транспортных средств для воздушного сообщения внутри района является вертолет МИ-8. На сегодняшний день вертолетными площадками обеспечены 3 населенных пунктов района. Основными проблемами для содержания авиатранспорта на сегодняшний день являются: требования обеспечения авиабезопасности, рост расходной части технического содержания и обслуживания воздушных судов, имеющих предельные сроки эксплуатации.

- 3.4.4. Железнодорожный транспорт.

По территории Нефтеюганского района проходит железная дорога, соединяющая Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО с Тюменью и сетью железных дорог России. Основными железнодорожными станциями и разъездами являются: Пыть Ях, Островная, Юганская Обь, Тангинский, Усть-Юган, Игль, Юнг-Ях, Кетм-Игый, Куть-Ях, Сивыс-Ях, Салым, Кинтус. Железная дорога соединяет населенные пункты Нефтеюганского района с такими населенными пунктами как Омск, Новый Уренгой, Свердловск, Москва, Пенза, Самара, Уфа, Нижневартовск, Сургут и др.

  - Инженерное обеспечение

Инженерное обеспечение территории Нефтеюганского района имеет большое значение для основных видов хозяйственной деятельности.

На основе анализа существующих систем инженерного обеспечения предлагается следующий подход к оценке инженерной инфраструктуры в составе комплексной схемы оценки территории Нефтеюганского района.

Инфраструктурный потенциал отражает обеспеченность территории головными инженерными сооружениями и магистральными инженерными коммуникациями различного назначения; при этом учитываются следующие факторы:

- наличие отраслевых систем инженерного обеспечения и уровень оснащенности инженерными коммуникациями магистрального значения;

- возможность подключения к существующим магистральным коммуникациям.

По сочетаниям этих характеристик определяется оценочный класс территорий.

Дифференциальная неравноценность территории предопределяется различным расположением участков градостроительного освоения по отношению к сооружениям инженерного оборудования.

Преобладающее значение оценочных факторов получают инженерные системы системообразующего характера, т. е. центральные магистрали электроснабжения (напряжением 500, 220, 110 кВ) и  магистральные газопроводы, подводящие ресурсы жизнеобеспечения к населенным пунктам от соответствующих головных сооружений и распределительных станций на территории Нефтеюганского района.

Увеличение расстояния от магистралей и головных сооружений предопределяет снижение градостроительной ценности территории.

При этом принимаются следующие градиенты:

- благоприятная территория:

- ЛЭП 500 кВ				- 180 км;

- ЛЭП 220 кВ				- 130 км;

- ЛЭП 110 кВ				- 80 км;

- п/ст.500/220 кВ			- до 150 м;

- п/ст.220/110 кВ			- до 100 км;

- п/ст.110/35 кВ			- до 20 км;

- магистральный газопровод	 – до 20 км,

- ограниченно благоприятная территория:

- ЛЭП 500 кВ				- от 180 до 230 км;

- ЛЭП 220 кВ				- от 130 до 180 км;

- ЛЭП 110 кВ				- от 80 до 120 км;

- п/ст.500/220 кВ			- от 150 до 200 м;

- п/ст.220/110 кВ			- от 100 до 180 км;

- п/ст.110/35 кВ			- от 20 до 50 км;

- магистральный газопровод	 – от 20 до 50 км,

- неблагоприятная территория:

- ЛЭП 500 кВ				- более 230 км;

- ЛЭП 220 кВ				- более 180 км;

- ЛЭП 110 кВ				- более 120 км;

- п/ст.500/220 кВ			- более 200 м;

- п/ст.220/110 кВ			- более 180 км;

- п/ст.110/35 кВ			- более 30 км;

- магистральный газопровод	 – более 50 км.

На схемах дана оценка обеспеченности территории газоснабжением, электроснабжением, инженерными сооружениями.

    - Газоснабжение.

Система газоснабжения Нефтеюганского района представлена магистральным газопроводом «Уренгой-Челябинск», двумя магистральными газопроводами – отводами  п. Ю-Балык - г. Нефтеюганск и п. Ю-Балык - граница Ханты-Мансийского района.

Вдоль магистрального газопровода «Уренгой-Челябинск» расположены компрессорные станции КС-5 «Молодежная» (рабочий поселок) и КС-6 «Самсоновская» (рабочий поселок).

На территории Нефтеюганского района расположен газоперерабатывающий завод ГПЗ «Ю-Балык».

Из 13 населенных пунктов, расположенных вдоль магистральных газопроводов, газифицированы г. Нефтеюганск, п. Салым, г.п. Пойковский, г. Пыть-Ях.

Остальные населенные пункты обеспечиваются привозным в баллонах сжиженным газом.

Газификация населенных пунктов Нефтеюганского района природным газом позволила бы перевести 25 котельных на газ, газифицировать около 1500 квартир.

Газификация природным газом населенных пунктов муниципальных образований, удаленных от магистральных газопроводов с низкой плотностью населения, является экономически нецелесообразной. Газоснабжение таких населенных пунктов предусматривается привозным в баллонах сжиженным газом.

Анализируя, существующие состояние системы газоснабжения Нефтеюганского района выявлено  наличие следующих проблем:

- отсутствие резервных источников газоснабжения;

- отсутствие централизованного газоснабжения населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от магистральных газопроводов.

    - Электроснабжение.

Система электроснабжения Нефтеюганского района является централизованной.

Централизованная система электроснабжения представлена:

-  ЛЭП 500 кВ, 220кВ, 110 кВ, 35 кВ;

- понижающими станциями:

ПС 500 кВ «Магистральная»,

ПС 500 кВ «Пыть-Ях»,

ПС 220 кВ «КС-5» (рабочий поселок),

ПС 220 кВ «Южно-Балыкский ГПЗ»,

ПС 220/110 кВ «Кратер»,

ПС 220/110 кВ «Правдинская»,

ПС 220/35 кВ «Усть-Балык»,

ПС 220/110/35 кВ «Ленинская»,

ПС 110/10 кВ «Эвихон»,

ПС 110/35 кВ «КС-6» (рабочий поселок),

ПС 110/10 кВ «Салымский ЛПХ»,

ПС 110/10 кВ «Кинтус»,

ПС 100/10 кВ «Вандрас»,

ПС 110/10 кВ «Салым»,

ПС 110/10 кВ «Лиственная»,

ПС 110  кВ «М. Балык»,

ПС 110  кВ «КНС-20»,

ПС 110  кВ «Средний Балык»,

ПС 110  кВ «Речная»,

ПС 110  кВ «Ю. Балык»,

ПС 110  кВ «Петелинская»,

ПС 110  кВ «Тепловская»,

ПС 110  кВ «Водозабор»,

ПС 110  кВ «Пойковская»,

ПС 110  кВ «Мушкино»,

ПС 110  кВ «Сатарино»,

ПС 110/35  кВ «С. Салым»,

ПС 110  кВ «Приразломная»,

ПС 110  кВ «Нефтеюганская»,

ПС 110/35  кВ «Парус»,

ПС 110  кВ «Юганская»,

ПС 110  кВ «Лосинка»,

ПС 110/35  кВ «Очимкинская»,

ПС 110/35  кВ «Мамонтовская»,

ПС 110  кВ «Согорье

Протяженность: ЛЭП 500 кВ – 940 км; ЛЭП 220 кВ – 510 км; ЛЭП 110 кВ – 1249 км.

ЛЭП 500 кВ, пересекающая Нефтеюганский район с юга на север от ПС «Демьяновская» - ПС «Нелым», через ПС «Магистральную» - ПС «Пыть-Ях» до ПС «Сомкинская» и ЭС «Сургут», является основным источником электроснабжения городских и сельских поселений Нефтеюганского района.

Анализируя, существующее состояние системы электроснабжения Нефтеюганского района выявлено наличие следующих проблем:

- наличие децентрализованной системы электроснабжения (электроснабжение от локальных источников - ДЭС) в сельских поселениях  западной части района;

- оборудование ДЭС морально и физически устарело.

  - Экологическое состояние

    - Атмосферный воздух

Основными загрязнителями воздуха являются газовые факелы в районе нефтяных месторождений. Значительное воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывает автомобильный транспорт.  Важнейшие загрязнители воздуха по Нефтеюганскому району представлены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1. Важнейшие загрязнители воздуха по Нефтеюганскому району.

| Наименование | Источник загрязнения | Особенности воздействия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Жидкие и газообразные: Двуокись серы (SO2) Сернистый ангидрид (SO3) Тяжелые металлы Углеводороды (CmHn) Угарный газ (CO) Окислы азота (NO2 , NO3, N 2O4) | Электростанции, домашние топки, промышленные предприятия Отопление нефтепродуктами Выхлопные газы, промышленные предприятия, сжигание попутного газа в факелах, насосные блоки, резервуары Компрессорные станции | Дыхательный и ассимиляционный яд Разъедающее действие. Действует на близких расстояниях в сочетании с SO2 Нагрузка на организм в районах населенных пунктов, вблизи транспортных магистралей, в районах добычи и первичной переработки нефти Высокая концентрация соединений азота во всех компонентах биогеоценозов |
| Твердые: Зола Сажа Пыль | Электростанции, сжигание остаточных нефтепродуктов, нефтепереработка, лесные пожары | Основные компоненты: СаО, МgО, О2, соединения железа и алюминия, фтор, мышьяк. Вредные воздействия на дыхательную и кровеносную систему человека. |

    - Поверхностные воды

Основные источники загрязнения водных объектов района –  объекты нефтегазодобывающей промышленности; ливневые стоки с урбанизированных территорий; хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды; загрязнение через подземные воды, атмосферу, земельные ресурсы.

Общее водоотведение сточных и других вод на территории Нефтеюганского района в 2005 г. составило 13,39 млн. м3, из которых на г.Нефтеюганск приходится 10,09 млн. м3. В поверхностные водные объекты за год сброшено сточных вод требующих очистки 12,31 млн. м3. Сброс сточных вод относящихся к категории «нормативно чистые без очистки» в 2003-2005 гг. отсутствовал.

В целом по району в 2005 году в поверхностные водотоки было сброшено:

- нормативно-очищенных стоков – 2,03 млн. м3

- недостаточно очищенных стоков – 9,36 млн. м3

- без очистки сброшенных стоков – 0, 92 млн. м3

С помощью систем оборотно-повторно-последовательного водоснабжения в 2005 г. водопользователями сэкономлено 206,42 млн. м3 воды. Безвозвратные потери по отношению к природным водным объектам при транспортировке составили 0,59 млн. м3.

По качественным характеристикам в районе наблюдается уменьшение сброса хлоридов, взвешенных веществ, сухого остатка, снижение уровня БПКпол. Возрос в сточных водах объем СПАВ и нитратов. Увеличение нитратов указывает на то, что на очистных сооружениях Нефтеюганского района налаживается процесс нитрификации. Содержание фосфора остались на уровне 2004 года. Присутствия в выпусках сточных вод фенолов и сульфатов за 2003-2005 гг. не обнаружено.

Сброс загрязняющих веществ в водоемы Нефтеюганского района

| Загрязняющие вещества | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | Отношение 2005 г. к 2004 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод содержащих загрязняющие вещества, млн. м3 | 13,47 | 13,67 | 12,31 | 90 |
| БПКпол, тыс. т | 0,84 | 0,89 | 0,76 | 85 |
| Нефтепродукты, тыс. т | 0 | 0,01 | 0 | 0 |
| Взвешенные вещества, тыс. т | 1,14 | 1,3 | 1,07 | 82 |
| Сухой остаток, тыс. т | 5,75 | 6,09 | 5,36 | 88 |
| Хлориды, тыс. т | 1,27 | 1,36 | 1,18 | 87 |
| Фосфор общий, т | 34,91 | 40,77 | 40,63 | 100 |
| Ион нитратов, т | 298,62 | 61,96 | 420,35 | 678 |
| СПАВ, т | 6,14 | 6,64 | 6,88 | 104 |

Основной проблемой в работе канализационных сооружений является то, что большинство очистных сооружений не обеспечивают нормативной очистки. На большинстве канализационных станциях принята традиционная схема – биологическая и механическая очистка. Не предусмотрены сооружения доочистки от органических веществ, взвешенных веществ.

Исходя, из вышесказанного можно выделить следующие проблемы в водопроводно-канализационном хозяйстве:

– неэффективность работы существующих водоочистных сооружений и канализационных очистных сооружений;

– отсутствие на водоочистных сооружениях оборотного водоснабжения;

– низкий уровень или отсутствие автоматизированных систем управления технологическими процессами водоснабжения и водоотведения;

– недостаточная степень санитарно-технической надежности разводящих сетей и, как следствие, вторичное загрязнение подаваемой потребителю питьевой воды;

– высокий износ основных фондов систем водоснабжения и водоотведения;

– слабая развитость или отсутствие систем водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах.

В 2004 г. на содержание нефтепродуктов анализировались поверхностные воды 16 лицензионных участков, в 2005 г. – 17 лицензионных участков. Чуть больше  половины проб в 2004 г. (51,8%) содержали  нефтепродукты в пределах ПДК, в 2005 г. количество таких проб увеличилось до 79,3%. Возросло среднее значение концентрации нефтепродуктов, однако значение медианы уменьшилось с 0,05 мг/дм3 (1 ПДК) до 0,028 мг/дм3 (0,6 ПДК), то есть количество отобранных проб поверхностных вод с концентрацией нефтепродуктов ниже 0,028 мг/дм3 стало больше по сравнению с 2004 г. (рис. 3.4.2).

Наибольшие концентрации нефтепродуктов (≥0,4 мг/дм3) в 2004 г. были зафиксированы в поверхностных водах 3 лицензионных участков ОАО «Юганскнефтегаз»: Петелинском, Салымском и Южно-Сургутском. В 2005 г. – на территории 8 лицензионных участков ОАО «Юганскнефтегаз» и на одном лицензионном участке (Верхне-Салымском) НК «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.».

Содержание хлоридов в поверхностных водах Нефтеюганского района в 2004 г. изменялось в интервале от 5 мг/дм3 до 124 мг/дм3. В 2005 г. наблюдалось расширение диапазона варьирования концентраций от 3 мг/дм3 до 320 мг/дм3, а так же увеличение коэффициента вариации и среднего значения (рис. 3.4.3). В 2005 г. по сравнению с 2004 г. уменьшилось значение медианы с 21,12 мг/дм3 до 8,88 мг/дм3, то есть количество отобранных проб поверхностных вод с концентрацией хлоридов ниже 8,88 мг/дм3 увеличилось по сравнению с 2004 г.

Наибольшими уровнями содержания хлоридов (>300 мг/дм3) в 2004 г. характеризовались поверхностные воды Южно-Балыкского и Мамонтовского лицензионных участков ОАО «Юганскнефтегаз», а в 2005 г. – Верхне-Салымского и Западно-Салымского лицензионных участков НК «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» и 7 лицензионными участками ОАО «Юганскнефтегаз».

Варьирование содержания тяжелых металлов в 2004-2005 гг. представлено на рис. 3.4.4, 3.4.5 и 3.4.6. Коэффициент вариации изменялся от 0,48 до 2,5. Наиболее широкий диапазон варьирования и коэффициент вариации в 2004 г. отмечается у никеля:

– диапазон – от 0,005 мг/дм3 до 0,66 мг/дм3;

– коэффициент вариации – 2,5.

В 2005 г. наибольший уровень варьирования пришелся на свинец (коэффициент вариации 1,1).

В 2005 г. уменьшилось количество проб с концентрациями хрома ниже ПДК. По остальным металлам наблюдалось увеличение числа проб с такими концентрациями (табл. 3.4.2). Наиболее благоприятная обстановка и в 2004 г., и в 2005 г. сложилась по содержанию в поверхностных водах свинца (в 2005 г. было зарегистрировано 100% проб с концентрациями ниже ПДК) и никеля (более 80%).

В 2004 г. максимальные концентрации тяжелых металлов (цинка и никеля) (≥0,1 мг/дм3) были зафиксированы в поверхностных водах на территории лицензионных участков ОАО «Юганскнефтегаз». В анализах на содержание максимальных концентрации тяжелых металлов 2005 г. отмечен только цинк (на территории Верхне-Салымского и Западно-Салымского лицензионных участков НК «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»).

    - Отходы производства и потребления

На сегодняшний день проблема отходов  наиболее остро стоит в районе,  являясь одной из самых приоритетных в решении задач по охране окружающей среды.

Существует острая необходимость в строительстве новых полигонов и новых очередей существующих полигонов. Новые полигоны должны проектироваться с учетом прогноза образования бытовых отходов в близлежащих населенных пунктах и быть рассчитаны на эксплуатацию, по крайней мере, в течение 15-20 лет.

Предпочтение отдается строительству крупных полигонов, которые должны быть удобно расположены с транспортной точки зрения. Общее количество полигонов необходимо минимизировать, что облегчит в последствии контроль за их деятельностью.

В связи с недостаточным количеством полигонов и санкционированных свалок, а также слабым контролем со стороны муниципальных властей и природоохранных органов за деятельностью промышленных, строительных и торговых организаций по сбору и вывозу накопившихся отходов, в районе широко распространена практика вывоза отходов в места неорганизованного складирования, то есть на несанкционированные свалки.

На  административной  территории  Нефтеюганского   района  расположены  следующие  места  размещения  и  утилизации   отходов:

- полигон ТБО в районе ДНС -1 Правдинского месторождения нефти;

- полигон ТБО «Сайма» в границах г.п. Пойковский;

- полигон ТБО на землях Салымского лесхоза, с.п. Салым;

- свалка ТБО, с.п. Куть-Ях;

- полигон ТБО на землях Нефтеюганского лесхоза, с.п. Лемпино;

- полигон в р-не п. Сентябрьский из земель Нефтеюганского лесхоза, с.п. Усть-Юган;

- полигон ТБО на землях Салымского лесхоза, п. Юганская Обь;

- полигон ТБО на 24 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск;

- полигон ТБО на Усть-Балыкском месторождении нефти;

- межмуниципальный объект для размещения отходов производства в Нефтеюганском районе, общей мощностью – 119,0 тыс. тонн (пос.Пойковский).

- установока для утилизации и обеззараживания опасных медицинских отходов «NEWSTER-10» для лечебно-профилактических учреждений г.Нефтеюганска.

Кроме этого существуют полигоны по сбору и утилизации промышленных отходов и ТБО на территории нефтяных месторождений.

На полигонах выполняются работы по приему, складированию и изоляции ТБО. Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона, которая включает такие операции, как размещение отходов на карте, уплотнение их бульдозером и пересыпание изолирующим слоем грунта, образовавшимся при рытье котлована. После достижения высоты полигона проектной отметки, он подлежит рекультивации. Кроме того, для обеспечения нормальной эксплуатации объектов все полигоны обеспечены необходимым количеством спецтехники – бульдозерами, экскаваторами, самосвалами.

На санкционированных свалках официально разрешено размещение бытовых отходов, однако они не рассматриваются в качестве одной из основных альтернатив утилизации ТБО, но так как большинство санкционированных свалок не соответствуют санитарным и природоохранным требованиям, планируется либо обустроить их до уровня полигонов, либо закрыть. Таким образом, санкционированные свалки рассматриваются как временные места размещения отходов. Однако, учитывая острый дефицит мощностей полигонов ТБО в настоящее время, нереалистично ожидать, что до 2012 года в районе удастся полностью отказаться от практики использования санкционированных свалок.

В целом по району многие санкционированные свалки не имеют элементарного благоустройства: территория их не огорожена и не всегда определена, нет гидроизоляции днища, отходы размещаются беспорядочно, уплотнение и пересыпка отсутствует. Как следствие, учет и контроль на таких свалках не ведется. Большое количество свалок расположено в водоохранных зонах рек и озер, в неблагоприятных по гидрогеологическим условиям местах. В некоторых не налажен контроль поступающих отходов, в результате совместно размещаются ТБО, строительные и промышленные отходы разных классов опасности (вплоть до высокоопасных). Не соблюдается технология захоронения отходов, не проводится мониторинг состояния окружающей среды.

Анализ существующего положения в секторе обращения с ТБО выявил следующие проблемы:

– недостаточно высокая эффективность существующих систем сбора и вывоза ТБО;

– наличие большого количества санкционированных несанкционированных свалок, которые представляют угрозу окружающей среде и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;

– проектирование, строительство и эксплуатация полигонов ТБО с нарушением санитарных и природоохранных требований;

– отсутствие мест организованного размещения отходов во многих малых населенных пунктах;

– отсутствие в районе полигонов для токсичных отходов производства и потребления, что приводит к размещению этих отходов на полигонах и свалках ТБО;

– низкий уровень рекультивации заполненных секций полигонов и свалок.

Цели и задачи для улучшения работы в секторе обращения с отходами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

– повышение надежности и устойчивости функционирования систем обращения с твердыми бытовыми отходами за счет их оптимизации, модернизации и обновления;

– повышения качества и эффективности услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов;

– формирование подпрограммы «Развития и модернизации системы сбора вывоза и утилизации ТБО»

– повышение эффективности управления сектором обращения с твердыми бытовыми отходами.

Не налажен контроль поступающих отходов, в результате совместно размещаются ТБО, строительные и промышленные отходы разных классов опасности. Не соблюдается технология захоронения отходов, не проводится мониторинг состояния окружающей среды.

Сложившееся положение в районе обезвреживания и утилизации бытовых отходов ведет к прогрессирующему загрязнению окружающей среды и представляет серьезную угрозу здоровью людей. Местами образования и накопления бытовых отходов являются населенные пункты.

Бытовые отходы, включающие твердые отходы, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы производственных и коммунальных предприятий, специфические отходы потребления и производства (подлежащие учету и захоронению), собираются по планово-регулярной системе и транспортируются к местам обезвреживания.

Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный сбор).	Основная технология заключается в послойном захоронении отходов, их уплотнении и создании изолирующих слоев. Организация удаления поверхностного стока дождевых и талых вод с территории полигона, сооружение систем сбора и удаления фильтрата, водонепроницаемое основание отсутствуют.

За 2006 год на территории района, по данным Нефтеюганского отдела Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО-Югры образовано 17,216 тыс. тонн ТБО.

Большая часть промышленных отходов образуется на автотранспортных и строительных предприятиях, в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Аккумуляторные батареи вывозятся в цех по утилизации аккумуляторных батарей в г. Нижневартовске – единственный в ХМАО.

Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и экологически опасных отходов. Состав отходов разнообразен: отходы нефтепродуктов, строительный мусор, металлолом, отходы деревопереработки и др.

За 2006 год на территории района, по данным Нефтеюганского отдела Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО-Югры образовано 185,658 тыс. тонн производственных отходов (отходов бурения, нефтешламов). В этом же году утилизировано 94,690 тыс. тонн производственных отходов.

С целью утилизации направляются на переработку ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, ртутные приборы, их бой), автошины, аккумуляторные батареи, нефтепродукты, масла, растворители, лакокрасочные материалы, металлические порошки, химические реактивы.

Проблема утилизации и переработки отработанных автошин по-прежнему остается актуальной для региона. На территории многих предприятий происходит их накопление на собственных отведенных площадках. Основной причиной данного факта является отсутствие в округе технологических линий по их переработке и утилизации данного вида промышленного отхода.

Древесные отходы образуются в результате деятельности деревообрабатывающих цехов и пилорам. В районе часть древесных отходов используется местным населением как вид печного топлива, часть используется в строительных целях.

Учет размещаемых на объектах захоронения отходов либо не ведется, либо ведется по объему, вывозимому спецавтотранспортом, и может рассматриваться как оценочный.

    - Загрязнение окружающей среды объектами нефтегазодобывающей промышленности.

Основными источниками загрязнения окружающей природной среды в Нефтеюганском районе являются объекты нефтегазодобывающей промышленности. Среди экологических проблем, вызванных добычей нефти и газа можно выделить несколько основных:

– загрязнения, вызванные разливами нефти;

– загрязнение минерализованными водами;

– загрязнения, вызванные сжиганием попутного нефтяного газа в факелах;

– затопление и подтопление пресными водами в результате перекрытия водотоков линейными сооружениями нефтегазодобывающей промышленности.

Нефтегазовый комплекс является основной отраслью промышленности, которая негативно воздействует на окружающую среду Нефтеюганского района.

Взгляд на проблемы соблюдения требований природоохранного законодательства компаниями топливно-энергетического комплекса может быть представлен с двух сторон как бы изнутри производственного процесса, так и извне. То есть, со стороны экологов нефтегазодобывающих предприятий, и со стороны экологов, занимающихся управлением природопользованием в государственных структурах. Круг проблем, которые обозначают те и другие сводится к следующему:

– высокая степень техногенного воздействия на все компоненты природной среды округа;

– неуклонный рост общей площади нарушенных и загрязненных земель при хронически низких темпах их восстановления;

– проблемы проектирования, низкие темпы внедрения новых ресурсосберегающих технологий,

– слабая действенность систем предотвращения и снижения негативных воздействия на природную среду;

– разбалансированность государственной системы управления природопользованием, недостаточная системность и развитость природоохранных структур внутри нефтегазодобывающих предприятий.

Высокая степень техногенного воздействия на все компоненты природной среды округа определяется резко растущим в последние годы уровнем аварийности на нефтепромыслах и магистральных трубопроводных системах.

В последнее время наблюдается резкое увеличение случаев аварийности на водоводах и связанного с этим уровня загрязнения подтоварными и сеноманскими водами, которые обладают наиболее агрессивными химическими свойствами, что является фактором, существенно увеличивающим коррозионный износ трубопроводов.

Аварии на водоводах как и на нефтепроводах приводят к серьезным экологическим последствиям, в частности к засолению почв. В отличие от нефтепродуктов, разлив которых можно локализовать и в последствии обеспечить сбор, утилизацию а затем и рекультивацию земли, высокоминерализованная вода быстро пропитывает почву на большую глубину, вызывая гибель растительных сообществ и почвенных организмов, что приводит к деградации почв.

Анализ причин отказов нефтепроводов Нефтеюганского  района показал, что более 98% всех отказов происходят из-за внутренней коррозии металла труб, 13 случаев – механических повреждений, 15 – строительного брака и 14 – прочих причин.

Удельная частота порывов нефтепроводов всех типов напрямую зависит от их протяженности и изменяется от 0,021 случая на 1 км (2001 г.) в год до 0,051 случая (2005 г.). В среднем она была равна 0,038 случая на 1 км в год. Наибольшая частота отказов характерна для нефтесборных сетей месторождений.

Как и в прошлые годы, самая большая аварийность в 2005 г.  отмечается в ОАО «Юганскнефтегаз» – 2 491 авария. В 98% случаев причиной аварий является коррозия трубопроводов, что говорит об изношенности основных производственных фондов на месторождениях. Изношенность труб на старых месторождениях составляет порядка 50%.

В  Нефтеюганском районе, в 2005 году произошло 2 491 аварий. Из них 2468 аварии по причине коррозии. Масса загрязняющих веществ выброшенных по причине аварий составила 25 334,684 тонн. Площадь загрязнения составида 199 га.

##### Рекультивация нефтезагрязненных земель и шламовых амбаров

В районе  по-прежнему острой остается проблема загрязнения земель нефтью и нефтепродуктами, минерализованными водами в связи с аварийными ситуациями на площадках и линиях инженерных коммуникаций нефтегазодобывающего комплекса. На 1 января 2006 года на территории округа по сведениям нефтегазодобывающих предприятий загрязнено нефтью и нефтепродуктами 6 862 га земель.

Источниками загрязнения окружающей среды являются и шламовые амбары с отходами бурения.

Наибольшее количество нефтезагрязненных земель образовано в в Нефтеюганском – 1608 га. В течение 2005 года больше всего нефтезагрязненных земель образовалось в Нефтеюганском районе – 199 га.

Площадь нефтезагрязненных земель оставшихся не рекультивированными на 01.01.2006 г составляла 1608 га.  За 2005 г. было рекультивированно 106 га нефтезагрязненных земель.

В Нефтеюганском районе  зарегистрирован одно из наибольшеих в округе количество нерекультивированных шламовых амбаров – 533. За 2005 год было рекультивировано 15 шламовых амбаров. Количество шламовых амбаров  оставшихся не рекультивированными на 01.01.2006 г составило 533 амбара.

По сведениям предприятий-природопользователей наибольшую задолженность по рекультивации нефтезагрязненных земель и шламовых амбаров в Нефтеюганском районе имеет предприятие ОАО «Юганскнефтегаз» (524 шламовых амбара (из них только 260 шламовых амбаров на Мамонтовском месторождении).

  - Анализ муниципальной правовой базы в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений.

Нефтеюганский район в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 ноября 2004 года N 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является административно-территориальной единицей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и как муниципальное образование обладает статусом муниципального района.

Успешное выполнение задач развития района в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

По данным информационной правовой системы «КонсультантПлюс», в районе не приняты муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы землепользования и градостроительной деятельности на территории района, включая входящие в его состав сельские поселения. Такие муниципальные правовые акты должны быть приняты в предусмотренные Градостроительным кодесом Российской Федерации и иным действующим законодательством сроки.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета района - землей.

С учетом изложенного, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории района, с целью его непрерывного поступательного развития и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей являются:

1) утверждение схемы территориального планирования  района;

2) утверждение правил землепользования и застройки межселенных территорий района;

3) утверждение документации по планировке межселенных территорий, подлежащих застройке;

4) координация действий органов местного самоуправления района по обеспечению реализации схемы территориального планирования  района;

5) обеспечение контроля реализации схемы территориального планирования  района;

6) подготовка и ведение системы мониторинга реализации схемы территориального планирования  района;

7) муниципальное правовое обеспечения привлечения инвестиций в поселение через разработку комплекса муниципальных правовых актов в вышеуказанных сферах деятельности.

Необходимо вести работу по изданию муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки и других муниципальных правовых актов с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении данных вопросов.

- Основные решения

  - Направления развития производства

Развитие производственной сферы - возможность повышения занятости населения и роста его доходов. Для роста валового производственного продукта района и населенных пунктов необходимо решить следующие первоочередные задачи:

Нефтегазодобывающая отрасль: эффективность хозяйства определяется, прежде всего, развитием нефтегазохимического комплекса в целях обеспечения все более крупных поставок нефти и газа в западные районы страны, на юг Сибири и на экспорт. В перспективе необходимо расширить глубокую переработку нефти. Возможно создание новых нефтехимических комплексов;

Лесная промышленность: крупные запасы древесины, а также относительно развитая транспортная инфраструктура представляют собой базу для дальнейшего развития лесоэнергохимического комплекса. Рациональное использование лесных ресурсов предполагает развитие его «верхних этажей» с глубокой и полной химической переработкой древесины, производством целлюлозы, бумаги, картона, гидролизного спирта и т.д. Снизить объемы вывоза древесины и увеличить глубину переработки (высокий процент заготовки деловой древесины позволяет организовать  производство мебели на базе предприятий), для повышения конкурентоспособности деревообрабатывающей продукции необходимо проводить маркетинговую политику как на территории района, так и за его пределами. Увеличение объемов капитального строительства формируют спрос рынка строительных материалов. В частности возникает спрос на дверные, оконные блоки. Целесообразно удовлетворение данной потребности за счет роста и расширения производства собственных сил.

Машиностроение: расширение и совершенствование машиностроительного комплекса целесообразно осуществлять в направлении развития производства машин и оборудования, в том числе для нефтегазовой промышленности, механизации строительствам и сельского хозяйства с особенным вниманием к производству машин в северном исполнении;

Рыбоперерабатывающая промышленность: для увеличения объемов сырьевой базы предусмотреть расширение сети пунктов закупа рыбы у населения, необходима модернизация производственных мощностей рыбоперерабатывающих заводов (сп. Лемпино).

Основными решениями является развитие перерабатывающей промышленности  и организация сельскохозяйственных потребительских кооперативов по сбору продукции у личных подсобных хозяйств. С этой целью запланировано размещение рыбоперераба-тывающего завода в п. Салым. Необходимость размещения завода обусловлена отсутствием рынка сбыта в период массового вылова рыбы и низкой стоимостью продукции.

Сельское хозяйство: основными задачами являются обеспечение продуктовой безопасности района, минимальный рост цен на основные товарные группы продуктов, таким образом необходимо предусматривать производственные цехи на базе КФХ, являющимися основными поставщиками сельскохозяйственного сырья в районе. Для организованного закупа и увеличения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции у населения в с. Чеускино и п. Сингапай предусмотрено размещение заготовительно-складских предприятий.  Предприятие требуется снабдить требуемым парком машин для своевременного закупа продукции.

Сбор и переработка дикоросов: низкая себестоимость сырья в данной отрасли обеспечивает высокий прибавочный продукт в результате переработки, в населенных пунктах с высоким объемом сырья целесообразно организация производства по переработке.

Пункты по сбору и переработке дикоросов предлагается разместить в п. Салым, п. Куть-Ях, п. Сентябрьский.

Строительство: развитие строительной сферы на основе собственных ресурсов - разработка карьеров строительных материалов (глины, песка), открытие заводов строительных материалов  и создание районной строительной компании.

Для эффективного использования местных полезных ископаемых (в частности месторождения кирпично-керамзитовых глин «Кутьяхское» и «Верхнее-Пытьяхское») и создания собственной базы производства строительных материалов к строительству предложен кирпичный завод в п. Куть-Ях. Запланировано размещение асфальто-бетонного завода в пгт. Пойковский.

Туризм: развитие действующих туристических маршрутов – строительство кемпингов, объектов сервисного обслуживания, привлечение коренного населения для создания сувенирной продукции.

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи является одним из приоритетных направлений социальной политики Правительства Ханты-Мансийского автономного округа. В окрестностях памятника историко-культурного назначения озера Соровского  предлагается размещение этнического музея-базы отдыха, а в районе памятника природы Чеускинские кедровники – базы отдыха. В 30 км. от пгт. Пойковский предлагается размещение охот. базы.

Необходимо осваивать новые рынки сбыта, что позволит увеличить объем в первую очередь реализуемой продукции, а рост потребляемой должен быть следствием роста доходов населения.

Таким образом, перспективный профиль района существенно не изменится, но произойдут количественные и качественные изменения производственных фондов.

  - Жилищная сфера

Для реализации целей, указанных в «Схеме территориального планирования Нефтеюганского района ХМАО», должна быть разработана и внедрена система мониторинга технического состояния жилищного фонда, основными задачами которой являются:

- постоянное слежение за изменением технического состояния жилищного фонда и сравнение его с нормативными показателями;

- на основе достоверных данных о техническом состоянии объектов – разработка перспективных планов и различных оптимизационных моделей управления техническим состоянием объектов для обеспечения их надлежащего содержания и, тем самым, повышение экономической и социальной эффективности капитальных ремонтов.

Необходимо рассмотреть возможность предоставления кредитов частным застройщикам, оказать помощь в приобретении материалов.

На территории Нефтеюганского района действует окружная программа «Строительство жилья и ликвидация ветхого жилого фонда на территории МО Нефтеюганский район на 2002-2010 гг.». Программой предусмотрены следующие мероприятия по ее реализации:

- Предоставление предприятиям строительной индустрии льгот и кредитов с целью увеличения мощности по производству строительных материалов и внедрения новых технологий в районе, позволяющих снизить себестоимость работ.

- Определение генерального подрядчика по строительству жилья с вменением ему перечня обязанностей по использованию денежных средств, срокам сдачи жилья.

- Приобретение у граждан ветхого жилья в зачет нового с предоставлением жилищных субсидий и ипотечных кредитов.

- Создание гражданам возможности приобретения жилья в частную собственность.

- Создание благоприятных условий частным застройщикам для приобретения и доставки строительных материалов.

В реализации программы источниками финансирования запланирован бюджет автономного округа, бюджет МО, фонд МНС, Фонд поколений, Молодежный фонд, средства градообразующих предприятий, средства граждан и внебюджетные источники.

При реализации программы достигаются следующие эффективные  результаты:

- улучшение условий жилья (повышение уровня обеспеченности жильем, повышение экологических характеристик, соответствующих санитарно-техническим нормам);

- развитие строительной индустрии и индустрии строительных материалов (внедрение новых технологий  строительства, снижение себестоимости), развитие деревообрабатывающей промышленности (увеличение объемов производства пиломатериалов, дверных и оконных блоков и другой продукции) ;

- создание дополнительных рабочих мест в связи с развитием производства.

С целью определения объемов нового строительства выполнена оценка жилищного фонда по общей площади на перспективу - 2025 год, расчет произведен с учетом изменения численности и имеющихся данных по ветхости. Основным условием при назначении проектной обеспеченности населения общей площадью является учет фактической обеспеченности и недопущение ухудшения  жилищных условий населения. При фактической обеспеченности жильем менее 15 кв.м. на чел. перспективная обеспеченность была доведена до среднероссийского значения 18 кв.м. на чел. Если существующая обеспеченность превышает 15 кв.м. то норма установлена в 25 кв.м. на чел. Данное распределение по нормативной обеспеченности выполнено с целью рациональности строительства и улучшения условий проживания. Согласно результатам расчетов, общая площадь на 2025 год должная составить порядка 1194 млн.кв.м., из которых 730,6 тыс.кв.м. – новое строительство.

Объем нового строительства рассчитан приблизительно, т.к. отсутствуют точные исходные данные о жилищном фонде некоторых населенных пунктов (общая площадь, наличие ветхого и аварийного жилья, объем строящегося жил. фонда).

Планируется ликвидировать 242 тыс.кв.м. общей площади согласно решениям разработанных генеральных планов населенных пунктов (пгт.Пойковский, п.Салым, п.Сивыс-Ях, п.Усть-Юган, п.Юганская Обь, п.Сентябрьский, п.Каркатеевы).

Средняя жилищная обеспеченность к концу расчетного срока должна составить 20 кв.м./чел.

Распределение жилищного фонда по населенным пунктам и динамика его  изменения с учетом прогноза демографической ситуации представлены в таблице 4.2.1.

Исходя из вышеизложенного, основными задачами перспективного плана развития района являются:

- на основе планов управления техническим состоянием отдельных зданий разработать оптимизационные модели управления тех. состоянием жилищного фонда населенных пунктов и района в целом на долгосрочную перспективу.

- необходимо в ближайшие годы выделить в отдельную категорию строения старой постройки, срок эксплуатации которых превышает нормативный и процент изношенности больше 60%. Включить все эти объекты в программу реконструкции жилищного фонда Нефтеюганского района, предусмотрев их снос. Эксплуатирующим службам района планировать для таких объектов  текущие ремонты. Разработка и выполнение такой программы позволит существенно снизить затраты на капитальный ремонт муниципального жилфонда.

После отбора объектов изношенного жилищного фонда, подлежащих сносу и принимая во внимание изменение демографической ситуации, встает задача разработки стратегии развития жилой застройки.

Таблица 4.2.1. Динамика изменения жилищного фонда Нефтеюганского района к расчетному  сроку.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Фактическое состояние на 2006 год |  |  |  |  |  |  | Перспективное состояние 2025 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, тыс. чел. | Жилой фонд, тыс.кв.м. | Коли-чество домов | Обеспечен-ность жильем, (кв.м./чел.) | Снос по ГП, тыс.кв.м. | Износ более 60%, тыс.кв.м. | Текущее строитель-ство, тыс.кв.м. | Числен-ность населения, тыс. чел. | Норма по обеспечен-ности жильем, кв.м./чел. | Общая площадь на расчетный срок, тыс.кв.м. | Строительство, тыс.кв.м. |
| 1 | пгт. Пойковский | 29,300 | 370,3 | 1 632 | 13 | 192,626 | 12,135 | 26,619 | 38,468 | 23 | 731,556 | 527,495 |
| 2 | п. Салым | 5,581 | 90,980 | 581 | 16 | 12,822 | н/д | 8,036 | 5,776 | 26 | 151,23 | 55,565 |
| 3 | п. Сивыс-Ях | 0,410 | 19,066 | 19 | 36 | 9,090 | 3,546 | 0,464 | 0,433 | 29 | 18,623 | 8,183 |
| 4 | п. КС-6 "Самсоновская" (рабочий поселок) | 0,507 | 12,132 | 10 | 24 | н/д | н/д | - | 0,617 | 25 | 15,425 | 3,293 |
| 5 | п. Сентябрьский | 1,237 | 23,940 | 48 | 19 | 6,258 | н/д | - | 1,464 | 26 | 38,764 | 21,082 |
| 6 | п. КС-5 "Молодежный" (рабочий поселок) | 0,199 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,253 | 18 | 4,554 | - |
| 7 | с. Чеускино | 1,362 | 13,145 | н/д | 10 | н/д | н/д | н/д | 1,607 | 18 | 28,926 | 15,781 |
| 8 | п. Куть-Ях | 2,149 | 26,266 | 166 | 12 | н/д | н/д | н/д | 2,216 | 18 | 39,888 | 13,622 |
| 9 | п. Каркатеевы | 1,595 | 28,610 | 66 | 18 | 3,121 | 5,494 | - | 2,000 | 18 | 34,462 | 8,972 |
| 10 | с. Лемпино | 0,502 | 6,777 | н/д | 14 | н/д | н/д | н/д | 0,611 | 18 | 10,998 | 4,221 |
| 11 | п. Усть-Юган | 1,202 | 12,297 | 92 | 10 | 0,595 | н/д | - | 1,256 | 25 | 31,556 | 22,594 |
| 12 | п. Юганская Обь | 1,476 | 21,305 | 212 | 14 | 16,856 | н/д | - | 1,528 | 22 | 33,686 | 29,237 |
| 13 | п. Сингапай | 2,561 | 33,594 | н/д | 13 | н/д | н/д | н/д | 3,006 | 18 | 54,108 | 20,514 |
| ИТОГО |  | 48,081 | 658,412 | 2 826 | средняя обеспечен-ность | 241,368 | 21,175 | 35,119 | 59,235 | средняя обеспечен-ность | 1 193,776 | 730,6 |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 20 |  |  |

  - Социальная сфера

Объем объектов капитального строительства социальной сферы определился в соответствии с потребностью населения на расчетный срок (конец 2026 года), рассчитанной согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Также внесены объекты, запланированные согласно действующей в районе окружной программой «Развитие материально-технической базы социальной сферы ХМАО - Югры» на 2006-2010 годы (10 декабря 2005 года).

Объекты образования

В результате расчета требуемой мощности объектов образования, выявлен дефицит или излишек действующих объектов и ориентировочная проектная мощность. Проектная мощность объекта капитального  строительства конкретизируется в зависимости от периода строительства для среза численности детей школьного и дошкольного возраста в данный момент.

Таблица 4.3.1. Расчет потребности в учреждениях образования на расчетный срок.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Детское дошкольное учреждение |  |  |  | Общеобразовательная школа |  |  |  |
|  |  | кол-во | мощность | Норма 2026 г. | Дефицит/Излишек 2026г. | кол-во | мощность | Норма 2026 г. | Дефицит/Излишек 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | пгт. Пойковский | 5 | 665 | 2 879 | -2 214 | 4 | 3 446 | 5 570 | -2 124 |
| 2 | п. Куть-ях | 2 | 190 | 157 | 33 | 2 | 382 | 316 | 66 |
| 3 | с. Лемпино | 1 | 35 | 60 | -25 | 1 | 132 | 108 | 24 |
| 4 | п. Каркатеевы | 1 | 55 | 205 | -150 | 1 | 280 | 446 | -166 |
| 5 | п. Салым | 2 | 310 | 343 | -33 | 2 | 432 | 709 | -277 |
| 6 | п. Сивыс-Ях | 1 | 55 | 28 | 27 | 1 | 96 | 56 | 40 |
| 7 | п. КС-6 «Самсоновский» (рабочий поселок) | 1 | 50 | 60 | -10 | 1 | 80 | 110 | -30 |
| 8 | п. Усть-Юган | 1 | 40 | 77 | -37 | 1 | 200 | 158 | 42 |
| 9 | п. Юганская Обь | 1 | 55 | 91 | -36 | 1 | 280 | 187 | 93 |
| 10 | п. Сентябрьский | 1 | 75 | 136 | -61 | 1 | 250 | 250 | 0 |
| 11 | п. КС-5 «Молодежный» (рабочий поселок) | 1 | 40 | 26 | 14 | 1 | 50 | 46 | 4 |
| 12 | с. Чеускино | 1 | 75 | 148 | -73 | 1 | 286 | 273 | 13 |
| 13 | п. Сингапай | 1 | 75 | 275 | -200 | 1 | 250 | 508 | -258 |
| ИТОГО по району |  | 19 | 1 510 | 4 485 | -2 975 | 18 | 6 164 | 8 737 | -2 573 |

К строительству предлагается 23 объекта образования, в том числе детских дошкольных учреждений на 1590 мест и общеобразовательных школ на 1690 мест:

пгт. Пойковский

- Средняя общеобразовательная школа на 22 класса;

- Детский сад на 150 мест;

- Детский сад на 200 мест;

- Детский сад на 250 мест;

- Дом детского творчества на 50 мест;

- Центр образования;

- Корпус Нефтеюганского корпоративного института.

п. Куть-Ях

- Детский сад на 60 мест общей площадью 730 кв.м. (по программе, 2008г.);

- Школа на 180 учащихся (по программе, 2007-2008гг.);

- Дом детского творчества (по программе, 2007-2008гг.).

с. Лемпино

- Детский сад на 50 мест.

п. Салым

- Средняя общеобразовательная школа на 370 учащихся;

- Детский сад на 100 мест;

- Дом детского творчества на 30 мест.

п. Сивыс-Ях

- Детский сад (реконструкция здания бассейна школы) на 30 мест общей площадью 521 кв.м. (2007г.).

п. Усть-Юган

- Детский сад на 50 мест.

п. Юганская Обь

- Детский сад на 200 мест;

- Средняя общеобразовательная школа на 180 учащихся.

п. Сентябрьский

- Детский сад на 50 мест;

с. Чеускино

- Детский сад на 100 мест.

п. Сингапай

- Детский сад на 200 мест:

- Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся.

Объекты здравоохранения и социального обеспечения

Важнейшей заботой общества является поддержание здоровья человека. Для реализации данной задачи проектом предлагаются к строительству следующие объекты:

пгт. Пойковский

- Дом инвалидов на 50 мест

п. Куть-Ях

- Врачебная амбулатория на 35 посещений в смену (программа, 2007-2008гг.).

с. Лемпино

- Лечебный корпус с трудовыми мастерскими окружного наркологического ребилиатационного центра на 60 коек общей площадью 4 330 кв.м. (программа)

п. Каркатеевы

- Социальный клуб;

- Аптека

п. Салым

- Аптека,

- Больница,

- Поликлиника.

п. Юганская Обь

- Социальный центр

п. Сентябрьский

- ФАП на 17 посещений в смену (программа)

п. Сингапай

- Врачебная амбулатория на 60 посещений в смену.

Объекты культура и досуга

В таблице 4.3.2 приведен результат  оценки требуемой мощности на конец расчетного срока с учетом изменения существующей численности и мощности действующих объектов.

Таблица 4.3.2. Расчет потребности в объектах культуры и досуга.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Объекты культуры |  |  |  | Библиотеки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | мощность | Норма 2026 г. | Дефицит/Излишек 2026г. | кол-во | мощность (тыс. экз.) | Норма 2026 г. | Дефицит/Излишек 2026г. |
| 1 | пгт. Пойковский | 3 | 830 | 7 309 | -6 479 | 3 | 36,69 | 153,872 | -117,182 |
| 2 | п. Куть-ях | 1 | 200 | 510 | -310 | 1 | 9,45 | 11,08 | -1,63 |
| 3 | с. Лемпино | 1 | 100 | 306 | -206 | 1 | 4,54 | 3,666 | 0,874 |
| 4 | п. Каркатеевы | 1 | 250 | 460 | -210 | 1 | 10,23 | 10 | 0,23 |
| 5 | п. Салым | 1 | 200 | 1 097 | -897 | 2 | 17,92 | 25,992 | -8,072 |
| 6 | п. Сивыс-Ях | 1 | н/д | 217 | -217 | 1 | 4,76 | 2,598 | 2,162 |
| 7 | п. КС-6 «Самсоновский» (рабочий поселок) | 1 | 40 | 247 | -207 | 1 | 4,49 | 3,702 | 0,788 |
| 8 | с. Усть-Юган | 1 | н/д | 377 | -377 | 1 | 7,4 | 7,536 | -0,136 |
| 9 | п. Юганская Обь | 1 | 200 | 458 | -258 | 1 | н/д | 7,64 | - |
| 10 | п. Сентябрьский | 1 | н/д | 439 | -439 | 1 | 8,6 | 8,784 | -0,184 |
| 11 | п.КС-5 «Молодежный» (рабочий поселок) | 1 | 150 | 127 | 24 | 1 | 3,79 | 1,518 | 2,272 |
| 12 | с. Чеускино | 1 | 150 | 482 | -332 | 1 | 8,24 | 9,642 | -1,402 |
| 13 | п. Сингапай | 1 | 300 | 691 | -391 | 1 | 10,04 | 15,03 | -4,99 |
| ИТОГО по району |  | 13 | 2 420 | 12 719 | -10 299 | 16 | 126,2 | 261,06 | -127,27 |

В целом по району к  строительству предложено 11объектов культурно-досугового назначения:

пгт. Пойковский

- Культурно-досуговый центр на 500 мест

п. Куть-Ях

- Дом культуры на 300 мест

с. Лемпино

- Дом культуры на 200 мест

п. Салым

- Дом культуры на 500 мест;

- Библиотека.

п. Сивыс-Ях

- Дом культуры на 100 мест общей площадью 670 кв.м. (программа, 2009-2010 гг.).

п. Усть-Юган

- Клуб на 350 мест.

п. Сингапай

- СДК на 200 мест (программа, 2006-2007гг.).

с. Чеускино

- Клуб на 300 мест.

п. Сентябрьский

- Комплекс "СДК – Библиотека - Дет. сад - ФАП" на 200 мест/10 тыс. экз./50 мест/17 посещ./смену общей площадью 2542 кв.м. (программа).

Объекты физической культуры и спорта

Предложены к строительству в соответствии с рекомендуемыми нормативами СНиП в зависимости от численности населенного пункта следующие объекты:

пгт. Пойковский

- Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной с пропускной способностью 25 чел/час общей площадью 4 323 кв.м. (программа, 2004-2007гг.);

- Лыжная база;

- Плоскостное спортивное сооружение (стадион с трибунами).

п. Сингапай

- Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом пропускной способностью 50 чел/час общей площадью 2 200 кв.м. (программа, 2006г.).

с. Чеускино

- Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом с пропускной способностью 50 чел/час общей площадью 2 200 кв.м. (программа, 2007г.).

п. Куть-Ях

- Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом с пропускн6ой способностью 50 чел/час общей площадью 2 200 кв.м. (программа, 2008г.).

п. Каркатеевы

- Спортивный центр;

- Спорткомплекс.

п. Юганская Обь

- Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом с пропускной способностью 50 чел/час (2 200 кв.м.);

- Бассейн.

п. Салым

- Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном с пропускной способностью 42 чел/час общей площадью 2 600 кв.м. (программа, 2009г.);

- Спорткомплекс с общей площадью пола 540 кв. м;

- Плоскостное спортивное сооружение (стадион).

п. Сивыс-Ях

- Спортивно-досуговый центр.

п. Сентябрьский

- Бассейн;

- Плоскостное спортивное сооружение (стадион).

  - Транспортное обслуживание

    - Автомобильные дороги

Приоритетным для субъектов Федерации севера Западной Сибири становится широтное направление магистральных автомобильных дорог, которое способствует снижению транспортных затрат на перевозку продукции и установлению прямых связей автономных округов с соседними субъектами Федерации: республикой Коми, Свердловской и Пермской областями Урала, Томской и Омской областями Сибири. Реализация федеральной и региональной программ строительства магистральных автомобильных дорог предусматривает применение современных зарубежных технологий и соответствие мировым стандартам дорожного сервиса.

Для развития сети автомобильных дорог Думой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры принята программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» на 2006-2010 года. В рамках этой программы предусмотрено строительство следующих автомобильных дорог:

- строительство автомобильной дороги в обход г.Пыть-Ях (Iб технической категории, асфальтобетонное покрытие, протяженность 43 км);

- строительство подъезда к предлагаемой базе отдыха «Соровские озера» (IV технической категории, асфальтобетонное покрытие, протяженность 15,0 км).

Также в целях развития базы отдыха предлагается запроектировать автобусное сообщение между городами Нефтеюганск, Пыть-Ях и базой отдыха «Соровские озера».

В качестве дорожной одежды автомобильной дороги п.Каркатеевы-п.Сентябрьский предлагается использовать армированный асфальтобетон (в качестве армирующих прослоек использовалась геосетка из стекловолокна «АРМДОР-50») уложенный поверх сборного железобетона. Данный тип дорожный одежды особенно актуален для районов с суровыми климатическими условиями. Опытным участком выступила автомобильная дорога подъезд к п.Коротчаево в районе Нового Уренгоя. В результате применения армированного асфальтобетона трещиностойкость асфальтобетона увеличилась в разы по сравнению с обычным асфальтобетоном.

В связи с увеличивающимся уровнем автомобилизации района необходимо произвести реконструкцию существующей сети автомобильных дорог (федеральных автомобильных дорог). Для этого произведем расчет интенсивности движения на участках автомобильных дорог:

Рассмотрим участок автомобильной дороги Сургут-Нефтеюганск-Каркатеевы-Пойковский-Ханты-Мансийск.

- Таблица 4.4.1 Характеристики населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Группа населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сургут | 275 000 | 1 |
| 2 | Нефтеюганск | 113 000 | 1 |
| 3 | Каркатеевы | 1 560 | 3 |
| 4 | Пойковский | 27 500 | 3 |
| 5 | Ханты-Мансийск | 49 600 | 1 |

N=Pp*Kc*Qл*Vл*τл*Кл1000*LпрРасчет интенсивности движения на участках данной автомобильной дороги будем производить по следующей формуле (в связи с отсутствием данных о составе и количестве грузовых автомобилей и автобусов учет данной категории транспортных средств производится не будет):

N – ожидаемая среднегодовая суточная интенсивность движения между двумя населенными пунктами, авт/сут;

Рр – суммарная приведенная численность населения в населенных пунктах, чел.;

Кс - коэффициент связанности двух населенных пунктов;

Qл – существующий или перспективный уровень насыщения территории легковыми автомобилями, авт/1000 жителей (для Нефтеюганского района примем 220 авт. на 100 жит.);

Vл – средняя скорость движения легковых автомобилей в эталонных условиях, принимается равной 83 км/ч;

τ – средняя продолжительность работы в течение суток легковых автомобилей, ч/сут;

Кл – коэффициент. характеризующий пользование легковыми автомобилями;

Lпр – приведенное расстояние между двумя населенными пунктами, км.

- Определение приведенного расстояния между населенными пунктами

Приведенную длину автомобильной дороги определяют по следующей формуле:

Lпр=Lz

Lz – приведенная длина z-го участка автомобильной дороги, км;

Приведенную длину участка автомобильной дороги определяют по соотношению средней скорости движения грузовых автотранспортных средств на эталонном и конкретном участке с учетом ее снижения местными условиями:

Lz=Lф∗(VгVz∗dV∗dR)0,4

Vz – средняя скорость движения грузовых автомобилей на данном участке дороги (для III технической категории – принимаем 60 км/ч);

dV – коэффициент снижения скорости движения в населенных пунктах;

dR – коэффициент снижения скорости движения объектами регулирования движения;

Vг - средняя скорость движения грузовых автомобилей на эталонном участке дороги (принимается равным 75 км/ч);

Зона влияния населенного пункта определяется в зависимости от его численности:

- Lв=ln(P)при численности населения 100 тыс. и более:

- Lв=ln(P)(12,51−ln(P))при численности населения менее 100 тыс.жителей:

Коэффициент снижения скорости движения за счет местного транспорта определяется в зависимости от численности населения:

- при численности населения 3000 и более:

dV=0,8−0,0434∗(Ln(P)−11,51)

- при численности менее 3 000 принимается 0,95

В связи с тем, что длина участка автомобильной дороги как правило не равны длинам зон влияния населенных пунктов, необходимо корректировать коэффициент снижения скорости:

- при зонах влияния больше длин участков дорог, примыкающих к центрам населенных пунктов:

dV=dV∗LфLв

- при зонах влияния меньше длин участков дорог:

dV=(Lв∗dV+Lф−Lв)Lф

Для участка автомобильной дороги, соединяющей 2 населенных пункта коэффициент снижения скорости движения определяют перемножением коэффициентов снижения скорости, полученных для каждого из населенных пунктов.

Таблица 4.4.2 Определение приведенного расстояния населенного пункта

| № п/п | Наименование населенного пункта | Зона влияния населенного пункта Lв, км | Коэффициент снижения скорости | Расстояние до следующего населенного пункта | Откорректированный коэффициент снижения скорости | Приведенная длина, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сургут | 12,52 | 0,76 | - | 0,46 | - |
| 2 | Нефтеюганск | 11,64 | 0,79 | 42 | 0,35 | 68 |
| 3 | Каркатеевы | 1,42 | 0,95 | 22 | 0,67 | 51 |
| 4 | Пойковский | 4,47 | 0,86 | 46 | 0,67 | 82 |
| 5 | Ханты-Мансийск | 6,37 | 0,83 | 168 | 0,65 | 303 |

- Определение суммарной приведенной численности населения

Суммарная приведенная численность населения для населенных пунктов определяется в зависимости от соотношения численности населенных пунктов:

- Pp=(ln(PmaxPmin)+2)∗Pminпри отношении численности населения в большем населенном пункте к численности населения в меньшем населенным пункте меньше 7,38, то:

- Pp=4∗Pminво всех остальных случаях по формуле:

Коэффициент связности двух населенных пунктов определяется в зависимости от административного назначения.

Согласно методике прогнозирования интенсивности движения на автомобильных дорогах общего пользования среднюю продолжительность работы в течение суток легковых автомобилей следует принимать равной 1ч/сут.

Коэффициент, характеризующий пользование легковыми автомобилями в будние дни, определяют по формуле

Кл=1−(Dн+Dp)

Dн – доля автомобилей, учтенных в материалах статистической отчетности, но не используемых из-за технических неисправностей (при отсутствии данных можно принимать равной 0,15);

Dр – половина долей автомобилей, используемых с рекреационными целями для выезда на дачные участки в период с апреля по октябрь, а также с другими целями только в воскресные и праздничные дни (при отсутствии данных можно принимать равной 0,1).

- Таблица 4.4.3 Обобщение результатов определения интенсивности движения

|  | Показатели | Ед. изм. | Значение показателей при втором населенном пункте |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сургут | Нефтеюганск | Каркатеевы | Пойковский | Ханты-Мансийск |
| Сургут | Прив.население | чел | - | 326 500 | 6 240 | 110 000 | 184 150 |
|  | Прив.расстояние | км | - | 68 | 119 | 233 | 536 |
|  | Коэф.связанности | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
|  | Интенсивность легковых авт. | авт/сут | - | 19726 | 72 | 646 | 1412 |
|  | ИТОГО |  | - | 19 726 | 72 | 646 | 1 412 |
| Нефтеюганск | Прив.население | чел | - | - | 6 240 | 93 863 | 140 040 |
|  | Прив.расстояние | км | - | - | 51 | 133 | 436 |
|  | Коэф.связанности | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Интенсивность легковых авт. | авт/сут | - | - | 503 | 2899 | 1320 |
|  | ИТОГО |  | - | - | 503 | 2 899 | 1 320 |
| Каркатеевы | Прив.население | чел | - | - | - | 6 240 | 6 240 |
|  | Прив.расстояние | км | - | - | - | 82 | 385 |
|  | Коэф.связанности | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
|  | Интенсивность легковых авт. | авт/сут | - | - | - | 82 | 25 |
|  | ИТОГО |  | - | - | - | 82 | 25 |
| Пойковский | Прив.население | чел | - | - | - | - | 71 220 |
|  | Прив.расстояние | км | - | - | - | - | 303 |
|  | Коэф.связанности | - | - | - | - | - | 0,1 |
|  | Интенсивность легковых авт. | авт/сут | - | - | - | - | 365 |
|  | ИТОГО |  | - | - | - | - | 365 |

Проссумировав интенсивности движения по участкам получаем:

- Сургут-Нефтеюганск – 21 860 авт/сут

- Нефтеюганск-Каркатеевы – 13 150 авт/сут

- Каркатеевы-Пойковский – 11 830 авт/сут

- Пойковский-Ханты-Мансийск – 3 122 авт/сут

С учетом движения автобусов и грузовых автомобилей данную автомобильную дорогу можно разбить на следующие технические категории:

- Нефтеюганск – Сургут – Iб техническая категория;

- Нефтеюганск – Каркатеевы – Iб техническая категория;

- Каркатеевы – Пойковский – Iб техническая категория;

- Пойковский – Ханты-Мансийск – II техническая категория.

Аналогичный расчет произведем для автомобильной дороги Сургут-Нефтеюганск-Пыть-Ях-Сентябрьский-Салым-Тобольск.

- Таблица 4.4.4 Характеристики населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Группа населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сургут | 275 000 | 2 |
| 2 | Нефтеюганск | 113 000 | 2 |
| 3 | Пыть-Ях | 41 540 | 2 |
| 4 | Сентябрьский | 1 240 | 3 |
| 5 | Салым | 5 580 | 3 |
| 6 | Тобольск | 113 800 | 2 |

При этом примем существующий уровень насыщения территории легковыми автомобилями, авт/1000 жителей, для Нефтеюганского района - 220 авт на 1000 жителей, а для Тюменской области - 180 авт на 1000 жит);

Таблица 4.4.5 Определение приведенного расстояния населенного пункта

| № п/п | Наименование населенного пункта | Зона влияния населенного пункта Lв, км | Коэффициент снижения скорости | Расстояние до следующего населенного пункта | Откорректированный коэффициент снижения скорости | Приведенная длина, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сургут | 12,5 | 0,76 | - | 0,46 | - |
| 2 | Нефтеюганск | 11,6 | 0,79 | 42 | 0,35 | 113,6 |
| 3 | Пыть-Ях | 5,7 | 0,84 | 52 | 0,37 | 152,8 |
| 4 | Сентябрьский | 1,3 | 0,95 | 54 | 0,99 | 87,9 |
| 5 | Салым | 2,2 | 0,92 | 66 | 0,79 | 79,7 |
| 6 | Тобольск | 11,6 | 0,79 | 329 | 0,61 | 482,5 |

- Таблица 4.4.6 Обобщение результатов определения интенсивности движения

|  | Показатели | Ед. изм. | Значение показателей при втором населенном пункте |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сургут | Нефтеюганск | Пыть-Ях | Сентяб-рьский | Салым | Тобольск |
| Сургут | Прив.население | чел | - | 326 500 | 161 595 | 4 960 | 22 320 | 328 010 |
|  | Прив.расстояние | км | - | 113,6 | 266,4 | 354,3 | 434,0 | 916,5 |
|  | Коэф.связанности | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
|  | Интенсивность легковых авт. | авт/сут | - | 19 726 | 2492 | 19 | 70 | 802 |
|  | ИТОГО |  | - | 19 726 | 2492 | 19 | 70 | 802 |
| Нефтеюганск | Прив.население | чел | - | - | 124 650 | 4 960 | 22 320 | 226 797 |
|  | Прив.расстояние | км | - | - | 152,8 | 240,7 | 320,4 | 802,9 |
|  | Коэф.связанности | - | - | - | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,7 |
|  | Интенсивность легковых авт. | авт/сут | - | - | 7820 | 85 | 286 | 2216 |
|  | ИТОГО |  | - | - | 7820 | 85 | 286 | 2216 |
| Пыть-Ях | Прив.население | чел | - | - | - | 4 960 | 22 320 | 124 943 |
|  | Прив.расстояние | км | - | - | - | 87,9 | 167,6 | 650,1 |
|  | Коэф.связанности | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Интенсивность легковых авт. | авт/сут | - | - | - | 232 | 547 | 646 |
|  | ИТОГО |  | - | - | - | 232 | 547 | 646 |
| Сентябрьский | Прив.население | чел | - | - | - | - | 4 345 | 4 960 |
|  | Прив.расстояние | км | - | - | - | - | 79,7 | 532,2 |
|  | Коэф.связанности | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,1 |
|  | Интенсивность легковых авт. | авт/сут | - | - | - | - | 149 | 10 |
|  | ИТОГО |  | - | - | - | - | 149 | 10 |
| Салым | Прив.население | чел | - | - | - | - | - | 22320 |
|  | Прив.расстояние | км | - | - | - | - | - | 482,5 |
|  | Коэф.связанности | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
|  | Интенсивность легковых авт. | авт/сут | - | - | - | - | - | 52 |
|  | ИТОГО |  | - | - | - | - | - | 52 |

Проссумировав интенсивности движения по участкам получаем:

- Сургут-Нефтеюганск – 23 109 авт/сут

- Нефтеюганск-Пыть-Ях – 13 790 авт/сут

- Пыть-Ях-Сентябрьский – 4 903 авт/сут

- Сентябрьский-Салым – 4 726 авт/сут

- Салым-Тобольск – 3 726 авт/сут

С учетом движения автобусов и грузовых автомобилей данную автомобильную дорогу можно разбить на следующие технические категории:

- Сургут – Нефтеюганск – Iб технической категории;

- Нефтеюганск – Пыть-Ях – Iб техническая категория;

- Пыть-Ях – Сентябрьский – II техническая категория;

- Сентябрьский – Салым – II техническая категория;

- Салым – Тобольск – II техническая категория.

Строительство новых автомобильных дорог и реконструкция существующей сети значительно улучшить транспортное обслуживание территории района (при этом средний коэффициент обеспеченности автомобильными дорогами территории района составит – 36 км на 1 000 км2 территории).

    - Здания и сооружения автосервиса.

Для качественного обслуживания водителей и пассажиров на протяжении всего пути необходимо предусмотреть расположение основных объектов транспортной инфраструктуры: АЗС, СТО, пункты питания, площадки отдыха, кемпинги.

      - Расчет потребного количества СТО.

. В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02 – 85 п.10.14 число постов на дорожных станциях технического обслуживания в зависимости от расстояния между ними и интенсивности движения рекомендуется принимать:

при расстоянии 80 км и интенсивности 4000 авт/сут (примем как для II технической категории) – количество постов при одном СТО принимается равное 3. Размещение СТО принимается одностороннее. На сегодня посты СТО расположены в населенных пунктах Салым, Сивыс-Ях, Сентябрьский, Пыть-Ях, Нефтеюганск, Сингапай, Пойковский, а также на выезде из п.Пойковский. Данного количества СТО достаточно для обслуживания автотранспорта территории Нефтеюганского района.

      - Расчет потребного количества АЗС.

В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02 – 85 п.10.12 и 10.13:

при интенсивности от 3000 до 5000 авт/сут мощность АЗС составляет 750 заправок в сутки при одностороннем размещении АЗС и расстоянии между ними 50км. Также при размещении АЗС учитываются следующие принципе проектирования: не ближе 250м от железнодорожного переезда; не ближе 1000 м от мостовых переходов. На сегодня количество АЗС достаточно для обслуживания автотранспорта.

      - Расчет потребного количества пунктов общественного питания.

Пункты общественного питания и торговли следует размещать на дорогах не реже чем через 40-70 км с учетом существующих предприятий.

Доля автомобилей от общего их количества, следующего по трассе, пассажиры которых пользуются предприятием общественного питания, составляет для легковых автомобилей – 0,3; автобусов – 0,2; грузовых автомобилей – 0,4.

Общее количество обслуживаемых пассажиров, приходящихся на 1000 авт/сут, составляет 550-650 человек. Примем для расчета максимальное количество человек – 650.

Для определения количества мест предприятий общепита принято, что каждый пассажир в течении дня обеспечивается трехразовым питанием , то есть в среднем через каждые 4 часа. Поэтому количество пассажиров, подлежащих обслуживанию на отдельном перегоне, определяют по формуле:

П=П0L300

, где

П0 – количество пассажиров при соответствующей интенсивности движения по перегону, чел/сут;

L – длина перегона, км.

При интенсивности движения N=4000 авт/сут – П0 составит 2 600 (чел/сутки).

Следовательно количество пассажиров, подлежащих обслуживанию на данном перегоне составит:

П=2600*70/300 = 606 (чел/сут). Принимаем 610 чел/сут. При круглосуточном режиме работы количество мест в столовой (кафе, «Бистро» и т.п.) составит около 6-7 столиков (24-28 мест) – это при интенсивности движения 4 000 авт/сутки.

На сегодня предприятий питания на основной дороге района Ханты-Мансийск-Нефтеюганск-Тюмень не хватает. Необходимо устройство одного пункта питания в районе 48-55 км а/д Пойковский-Лемпино.

      - Расчет вместимости площадок для отдыха.

В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02 – 85 п.10.11 – площадки отдыха следует предусматривать через каждые 15-20 км, при этом вместимость площадок отдыха для дороги II технической категории должна быть не менее 10-15 авт. Ориентировочно схема размещения площадки отдыха:

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Рис.4.4.1. Схема площадки-стоянки автомобилей для кратковременного отдыха.

Для обслуживания приезжающих на базу отдыха необходимо устроить придорожный комплекс предварительная схема которого приведена ниже:

Рис.4.4.2. Схема площадки-стоянки автомобилей в районе базы отдыха.

Количество предлагаемых объектов составит (в пределах границы Нефтеюганского района):

Таблица 4.4.7 Количество проектируемых объектов придорожного сервиса и площадок отдыха

| Наименование автомобильной дороги | Объект сервиса | Количество | Место положения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| На участке а/д Нефтеюганск - Тюмень | Площадка отдыха | 1 | в 20 км от п.Куть-Ях (по направлению в Тюмень) |
| А/д обход г.Пыть-Ях | Площадка отдыха | 1 | 44 км от границы г.Нефтеюганск |
| На участке а/д Нефтеюганск - Сургут | Площадка отдыха | 1 | в 16 км от границы го Нефтеюганск |
| На участке а/д Нефтеюганск - Ханты-Мансийск | Площадка отдыха | 2 | в 8 км от границы пКаркатеевы, в 40 км от границы п.Пойковский |
|  | Предприятие питания | 1 | в 40 км от границы п.Пойковский |
| Восточнее поселка КС-6 «Самсоновская» (рабочий поселок) съезд к базе отдыха «Соровские озера» | Придорожный комплекс | 1 | в 183 км от границы г.Нефтеюганск |

      - Здания и сооружения дорожной службы.

Размещение объектов и зданий дорожной службы осуществляется согласно п.10 СНиП 2.05.02-85.

К зданиям и сооружениям дорожной службы относятся – комплексы зданий и сооружений основного и низового звеньев дорожной службы. К зданиям низового звена дорожной службы относятся: производственный корпус по техническому обслуживанию дорожных машин и автомобилей с административно-бытовыми помещениями, стоянки (холодные и теплые) на списочный состав парка машин, расходные склады противогололедных химических материалов, склады ГСМ, РММ.

Комплексы зданий и сооружений дорожной службы, как правило, следует размещать у населенных пунктов. Для комплексов зданий и сооружений следует предусматривать общее энергетическое снабжение, водопровод, канализацию, отопление, связь. При этом также необходимо учитывать возможность кооперирования с близко рассположенными предприятиями в части организации общественного питания, медицинское обслуживание, пожарной охраны, благоустройства прилегающих территорий.

Участок дороги, обслуживаемый низовым звеном дорожной службы для дороги II технической категории составит 40-55 км (согласно т.52 СНиП 2.05.02 - 85). Проведя анализ было определено, что на сегодня достаточно количества дорожно-эксплуатационных участков для обслуживания автомобильных дорог района (пункты ДРП и ДРСУ расположены в следующих населенных пунктах: Нефтеюганск, Пыть-Ях, Салым, Пойковский).

Основные показатели по стоимости строительства объектов придорожного сервиса и автомобильных дорог сведем в одну таблицу:

Таблица 4.4.8 Стоимость строительства объектов придорожного сервиса и автомобильных дорог

| Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во | Площадь участка, га | Стоимость ед.изм., млн. руб | Стоимость всего, млн. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Придорожное кафе | шт. | 1 | 0,2/0,2 | 31,4 | 31,4 |
| Объезд г.Пыть-Ях (Iб технической категории) | км | 43 | - | 15,0 | 645,0 |
| Подъезд к базе отдыха | км | 15 | - | 8,0 | 120,0 |
| Площадки отдыха | шт. | 5 | 0,04/0,24 | 0,89 | 4,45 |
| Придорожный комплекс площадка отдыха, кафе) | шт. | 1 | 1,0 | 50,0 | 50,0 |

    - Речной транспорт

В связи с тем, что водная сеть юга Нефтеюганского района представлена в основном не судоходными рекам, и то речной транспорт имеет смысл к развитию только в северной части района.

В соответствии с программой «Развитие внутреннего водного транспорта и поддержание внутренних водных путей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2004-2010гг. предлагается произвести:

- выпуск на линию альтернативного авиационному транспорту вида пассажирских судов на воздушных подушках (30 млн.рублей; срок – 2006г.);

- строительство судна повышенной комфортабельности туристского класса (70 млн.рублей, срок – 2007-2010гг);

- модернизация теплоходов «Линда» и «Метеор» (5,5 млн.рублей; срок – 2007г);

- оптимизация габаритов судовых ходов (4 млн.рублей; срок – 2007-2009гг);

- создание картографической продукции на внутренние водные пути

(2 млн.рублей; срок – 2007г).

Все стоимости приведены в целом по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Данные мероприятия повысят уровень обслуживания населения Нефтеюганского района речным транспортом в частности и всего ХМАО в целом.

    - Воздушный транспорт

В отличии от Ханты-Мансийского района для Нефтеюганского района воздушный транспорт не играет первостепенную роль. Данный вид транспорта является дополнительным для обеспечения дополнительного сообщения между населенными пунктами района.

В целях сохранения или закрытия вертолетных сообщений внутри Нефтеюганского района заинтересованным авиакомпаниям и администрации Нефтеюганского района необходимо решить несколько принципиально важных вопросов:

- провести исследования и составить прогноз потребителей района в авиатранспортном обеспечении на период до 2025 года на основе анализа современного состояния рынка авиаперевозок, авиационных работ и прогноза социально-экономического развития Нефтеюганского района при конкурентоспособности различных видов транспорта со следующими направлениями роста спроса:

- внутрирегиональные и местные перевозки;

- авиационные работы;

- авиация общего назначения;

- социально значимые сегменты рынка перевозок и авиационных работ;

- определить потребности района в развитии авиационной инфраструктуры для удовлетворения ожидаемого спроса на авиаперевозки и авиаработы:

- рациональный для условий района типоразмерный ряд воздушных судов;

- оптимальное количество каждого типа воздушного судна для развития парка с учетом планируемого списания воздушных судов  и ожидаемого развития спроса населения и экономики на авиауслуги;

- цены на билеты и услуги, позволяющие получить прибыль.

Все это качественно отразиться на транспортной доступности и уровне обслуживания населения района.

    - Железнодорожный транспорт.

Железнодорожный транспорт на территории Нефтеюганского района служит не только для перевозки пассажиров. Основная задача это транспортировка грузов (нефти, угля из ХМАО и ЯНАО в центральную часть России и строительных конструкций, материалов, оборудования из центральной части России в ХМАО и ЯНАО). Основные задачи по развитию железнодорожного транспорта отражены в «Стратегической программе развития ОАО РЖД»:

- эффективное предоставление независимым перевозчикам и операторам инфраструктурных услуг;

- выполнение функций универсального публичного перевозчика всех видов грузов и категорий пассажиров на российском и международном рынках.

В связи с выполнением этих задач предусмотрено строительство еще одной ветки вдоль существующего напавления железнодорожного пути Тюмепнь – Сургут. А также предусмотрено строительство новой ветки, которая соединит Сургут и Ханты-Мансийск через Нефтеюганск.

  - Инженерное обеспечение

    - Газоснабжение

Строительство подводящих газопроводов обеспечит централизованным газоснабжением с.п. Сентябрьский, с. Сивыс-Ях, с.п. Куть-Ях, с.п. Усть-Юган, с.п. Каркатеевы, с.п. Чеускино, с.п. Сингапай, с.п. Лемпино.

Применение газа на котельных, в жилых домах (квартирах) в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения района, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий;

Для реализации планов развития системы газоснабжения Нефтеюганского района требуется:

- строительство магистрального газопровода – отвода ф426 мм  протяженностью 23 км;

- строительство магистрального газопровода – отвода ф159 мм  протяженностью 32 км;

- строительство 7 блочных газораспределительных станций (ГРС);

- подводящих сетей высокого давления ф159 мм протяженностью 18 км;

- 21 газорегуляторный пункт (ГРП).

Таблица 4.5.1 Прогноз газопотребления  жилищно-коммунальной сферой муниципаль-ных образований Нефтеюганского района на 2005г. и 2026г.

| Наименование населенного пункта | Р2005 г. |  |  | Р2026 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числен-ность, чел | Часовое потребление газа, куб. м. | Годовое потребление газа, тыс. куб. м | Числен-ность, чел | Часовое потребление газа, куб. м. | Годовое потребление газа, тыс. куб. м. |
| г.п. Пойковский | 29300 | 2686 | 6446000 | 38468 | 3526 | 8462960 |
| с.п. Салым | 6498 | 650 | 1429560 | 6826 | 683 | 1501720 |
| п. Салым | 5581 | 558 | 1227820 | 5776 | 578 | 1270720 |
| п. Сивыс-Ях | 410 | 50 | 90200 | 433 | 53 | 95260 |
| п. КС-6 «Самсоновская» (рабочий поселок) | 507 | 62 | 111540 | 617 | 75 | 135740 |
| с.п. Сентябрьский | 1436 | 158 | 315920 | 1717 | 189 | 377740 |
| п. Сентябрьский | 1237 | 136 | 272140 | 1464 | 161 | 322080 |
| п. КС-5 «Молодежный» (рабочий поселок) | 199 | 24 | 43780 | 253 | 31 | 55660 |
| с.п. Чеускино | 1362 | 150 | 299640 | 1607 | 177 | 353540 |
| с. Чеускино | 1362 | 150 | 299640 | 1607 | 177 | 353540 |
| с.п. Куть-Ях | 2149 | 236 | 472780 | 2216 | 244 | 487520 |
| п. Куть-Ях | 2149 | 215 | 472780 | 2216 | 222 | 487520 |
| с.п. Каркатеевы | 1595 | 175 | 350900 | 2000 | 220 | 440000 |
| п. Каркатеевы | 1595 | 175 | 350900 | 2000 | 220 | 440000 |
| с.п. Лемпино | 502 | 61 | 110440 | 611 | 75 | 134420 |
| с. Лемпино | 502 | 61 | 110440 | 611 | 75 | 134420 |
| с.п. Усть-Юган | 2678 | 287 | 589160 | 2784 | 299 | 612480 |
| п. Усть-Юган | 1202 | 147 | 264440 | 1256 | 154 | 276320 |
| п.Юганская Обь | 1476 | 162 | 324720 | 1528 | 168 | 336160 |
| с.п. Сингапай | 2561 | 275 | 563420 | 3006 | 323 | 661320 |
| п. Сингапай | 2561 | 275 | 563420 | 3006 | 323 | 661320 |
| ИТОГО ПО МР | 48081 | 6695 | 14709640 | 59235 | 7969 | 17600440 |

    - Электроснабжение.

### Электропотребление Нефтеюганского района растет в среднем на 6-7  в год, к 2008-2009 годам Тюменская энергосистема, как основной источник энергоснабжения района может стать дефицитной.

### Развитие системы электроснабжения Нефтеюганского района выполняется в рамках программы "Централизованное электроснабжение населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа до 2015г.»

### Программа развития предусматривает строительство ЛЭП 110 кВ по линии ПС «З. Салымская» - ПС «Н. Шапашинская» - ПС «Горноправдинск» и строительство ЛЭП 110 кВ  ПС «Парус» - ПС «С. Западная».

### Строительство ЛЭП позволит связать в едином энергетическом кольце понижающие станции, обеспечить централизованным бесперебойным электроснабжением городские и сельские поселения района.

### Энергетическое кольцо создает зону, благоприятствующую для социально-экономического развития населенных пунктов и населения Нефтеюганского района.

Для обеспечения централизованным бесперебойным электроснабжением сельских поселений района требуется строительство:

### - ЛЭП-110 кВ – 257 км;

### - понижающих станций: ПС 110  кВ «С. Западная», ПС 110  кВ «Мамонтово-город», ПС 110  кВ «Н. Шапшинская», ПС 110  кВ «З. Салымская», ПС 110  кВ «Городская».

Таблица 4.5.2  Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферой муници-пальных образований Нефтеюганского района на 2005г. и 2026г.

| Наименование населенного пункта | Р2005 г. |  |  | Р2026 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численн-ость, чел | Часовое потребление электроэнер-гии (МВт) | Годовое потреб-ление электро-энергии (МВт) | Числен-ность, чел | Часовое потребление электроэнер-гии (МВт) | Годовое потреб-ление электро-энергии (МВт) |
| г.п. Пойковский | 29300 | 15,7 | 64460,0 | 38468 | 20,6 | 84629,6 |
| с.п. Салым | 6498 | 3,5 | 14295,6 | 6826 | 3,7 | 15017,2 |
| п. Салым | 5581 | 3,0 | 12278,2 | 5776 | 3,1 | 12707,2 |
| п. Сивыс-Ях | 410 | 0,2 | 902,0 | 433 | 0,2 | 952,6 |
| п. КС-6 «Самсоновская» (рабочий поселок) | 507 | 0,3 | 1115,4 | 617 | 0,3 | 1357,4 |
| с.п. Сентябрьский | 1436 | 0,8 | 3159,2 | 1717 | 0,9 | 3777,4 |
| п. Сентябрьский | 1237 | 0,7 | 2721,4 | 1464 | 0,8 | 3220,8 |
| п. КС-5 «Молодежный» (рабочий поселок) | 199 | 0,1 | 437,8 | 253 | 0,1 | 556,6 |
| с.п. Чеускино | 1362 | 0,7 | 2996,4 | 1607 | 0,9 | 3535,4 |
| с. Чеускино | 1362 | 0,7 | 2996,4 | 1607 | 0,9 | 3535,4 |
| с.п. Куть-Ях | 2149 | 1,2 | 4727,8 | 2216 | 1,2 | 4875,2 |
| п. Куть-Ях | 2149 | 1,2 | 4727,8 | 2216 | 1,2 | 4875,2 |
| с.п. Каркатеевы | 1595 | 0,9 | 3509,0 | 2000 | 1,1 | 4400,0 |
| п. Каркатеевы | 1595 | 0,9 | 3509,0 | 2000 | 1,1 | 4400,0 |
| с.п. Лемпино | 502 | 0,3 | 1104,4 | 611 | 0,3 | 1344,2 |
| с. Лемпино | 502 | 0,3 | 1104,4 | 611 | 0,3 | 1344,2 |
| с.п. Усть-Юган | 2678 | 1,4 | 5891,6 | 2784 | 1,5 | 6124,8 |
| п. Усть-Юган | 1202 | 0,6 | 2644,4 | 1256 | 0,7 | 2763,2 |
| п.Юганская Обь | 1476 | 0,8 | 3247,2 | 1528 | 0,8 | 3361,6 |
| с.п. Сингапай | 2561 | 1,4 | 5634,2 | 3006 | 1,6 | 6613,2 |
| п. Сингапай | 2561 | 1,4 | 5634,2 | 3006 | 1,6 | 6613,2 |
| ИТОГО ПО МР | 48081 | 25,8 | 105778,2 | 59235 | 31,7 | 130317,0 |

  - Охрана окружающей среды

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития района необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии:

- отдать приоритет развитию и ужесточению экологического контроля за деятельностью производств,  с целью недопущения дальнейшего роста техногенных нагрузок на окружающую среду;

- особое внимание следует уделять размещению новых производств, особенно в экологически перегруженных зонах; запрещать местным органам власти осуществлять регистрацию предприятий без заключения государственной экологической экспертизы;

- в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию необходимо проведение крупномасштабного экологического обследования территории района с целью определения параметров хозяйственной емкости экосистем;

- создание производств по утилизации и переработке в конечную продукцию попутного нефтяного газа;

- обновление основных производственных фондов нефтегазодобывающих предприятий и предприятий по транспорту углеводородного сырья, внедрение технологий повышающих отдачу пластов, позволяющих выполнять работы при меньших площадях изымаемых земель, автоматизированного контроля и предупреждения аварийных ситуаций;

- в лесопромышленном комплексе переход от сплошных рубок к преимущественному использованию более экологических постепенных рубок («скандинавская» технология), на основе передовых технологий развитие  деревообрабатывающих производств, создание целлюлозно-бумажных и лесохимических предприятий обеспечивающих более глубокую переработку древесины и полное использование лесных ресурсов;

- совершенствование правовой нормативной базы рационального использования природных ресурсов и охраны природы, включая определение фиксированного процента отчислений от прибыли и капиталовложений предприятий на выполнение природо-охранных и природовосстановительных мероприятий, а также определение порядка ускоренной амортизации основных производственных фондов природоохранного назначения;

- реализация мероприятий по устранению ущербов нанесенных окружающей природной среде в результате допущенных ранее ошибок при размещении, строительстве и эксплуатации нефтегазовых промыслов и промышленных предприятий и объектов, а также снижение техногенных нагрузок на окружающую природную среду до уровней соответствующих хозяйственной емкости региональных экосистем;

- завершение диверсификации и создание основ «воспроизводимой» структуры хозяйства региона (основанной на возобновляемых ресурсах и наукоемких технологиях, максимальном сохранении природной среды).

    - Охрана атмосферного воздуха от загрязнений

С целью предотвращения загрязнения атмосферного воздуха   в населённых пунктах района намечаются следующие мероприятия:

1. Максимальное сокращение выброса вредных веществ и золы отопительными установками за счёт: организации централизованного теплоснабжения сельских населенных пунктов от общепоселковых котельных, организации необходимых санитарно-защитных зон, оборудования дымовых труб котельных пылегазоулавливающими устройствами.

2. Создание лесополос вдоль дорог, а также устройство твёрдых покрытий на автодорогах.

3. Озеленение населённых мест и создание зелёных зон вокруг них. Организация санитарно-защитных зон вокруг промышленных объектов.

Основными направлениями решения защиты воздушного бассейна региона от загрязнения является борьба с загрязнением атмосферного воздуха промышленными предприятиями, автотранспортом и теплоэнергетическими установками. Каждое из этих направлений включает соответствующую программу мероприятий, которая в свою очередь состоит из трех основных подпрограмм: совершенствование технологических процессов в целях сокращения выделения вредных отходов; очистка и нейтрализация отходящих газов; разработка градостроительных мероприятий, способствующих уменьшению загрязнения воздушного бассейна.

Наиболее активной формой защиты окружающей среды от вредного воздействия выбросов промышленных предприятий является полный переход к безотходным и малоотходным технологиям и производствам. Это требует решения целого комплекса сложных технологических, конструкторских и организационных задач, основанных на использовании новейших научно-технических достижений. Важных направлением экологизации промышленного производства следует считать: совершенствование технологических процессов и разработку нового оборудования с меньшим уровнем выбросов примесей и отходов в окружающую среду; экологическую экспертизу всех видов производств и промышленной продукции; замену токсичных отходов на нетоксичные; замену не утилизируемых отходов на утилизируемые; широкое применение дополнительных методов и средств защиты окружающей среды. В качестве средств защиты атмосферного воздуха применяют пыле - газоочистные сооружения.

Важная роль в защите воздушного бассейна региона должна отводится мероприятиям по рациональному размещению источников загрязнения: вынесение промышленных предприятий из крупных населенных пунктов в малонаселенные районы с непригодными и малопригодными для сельскохозяйственного использования землями; соблюдение необходимых санитарных разрывов; оптимальное расположение промышленных предприятий с учетом топографии местности и розы ветров; установление санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий; рациональная планировка городской застройки, обеспечивающая оптимальные экологические условия для человека и растений; организация движения транспорта с целью уменьшения выброса токсичных веществ в зонах жилой застройки.

Для объектов и предприятий, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу необходимо предусмотреть разработку проектов и устройство санитарно-защитных зон в соответствии   с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03   «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы 3В, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Каждым конкретным объектом (предприятием) должен разрабатываться специальный проект санитарно-защитной зоны. В соответствии с п.2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «для  действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

Для точного установления СЗЗ котельных необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое воздуха и по вертикали в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов.

Необходимо выполнение расчетов и разработка ПДВ для всех объектов, производящих выбросы в атмосферу.

Предприятия с технологическими процессами, не выделяющими в атмосферу вредных веществ, допускается размещать в пределах жилых районов. При наличии неблагоприятных аэрологических условий для рассеивания производственных выбросов в атмосфере, при отсутствии или недостаточной эффективности очистительных устройств санитарно-защитная зона может быть увеличена, но не более чем в 3 раза.

Размеры санитарно-защитных зон могут быть уменьшены при изменении технологии, совершенствовании технологического процесса и внедрении высокоэффективных и надежных в эксплуатации очистных устройств.

В целом, для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха в районе предусматривается:

-  оснащение предприятий пыле- и газоулавливающим оборудованием (в первую очередь для улавливания ингредиентов 1-го и 2-го класса опасности) и совершенствование технологии производства;

-   увеличение доли использования газообразного топлива при выработке тепла и энергии;

- вынос за пределы населенных пунктов предприятий, неспособных обеспечить безопасный уровень воздействия на окружающую среду;

- сокращение использования этилированного бензина, широкое использование нейтрализаторов и внедрение альтернативных двигателей;

- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ).

    - Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Водоохранные зоны водных объектов.

В соответствии с Водным кодексом РФ (в редакции от 03.06.2006 г. № 74 ФЗ) устанавливаются размеры водоохранных зон для всех водных объектов района. Водоохранные зоны рек округа включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются статьей 65 Водного кодекса.

Размеры водоохранных зон водных объектов

| Протяженность участков рек, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- |
| от истока до 10 км | 50 |
| от10 км до 50 км | 100 |
| от 50 км и более | 200 |

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

Для озер с площадью акватории не менее 0,5 км2 водоохранные зоны составляют 50 м.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в размерах 30 - 50 м в зависимости от крутизны склонов прилегающих территорий, а для участков водоемов имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение - не менее 200 м.

Размер прибрежной защитной полосы.

| Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- |
| Обратный и нулевой уклон | 30 |
| До 30 | 40 |
| 30 и более | 50 |

Для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проведение авиационно-химических работ;

- движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Для улучшения экологического состояния водных объектов и их водоохранных зон предусматривается:

- ликвидация объектов, нарушающих режим водоохранных зон;

- снижение объема сброса сточных вод за счет перехода на замкнутый цикл водоснабжения, в первую очередь в электроэнергетике и нефтедобыче;

- строительство новых высокоэффективных очистных сооружений производственных и бытовых сточных вод, реконструкция действующих канализационных очистных сооружений;

- разработка эффективных мер по предупреждению аварийных ситуаций на промышленных предприятиях, залповых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и устранению их последствий;

- выявление предприятий, осуществляющих самовольное пользование водными объектами и применение по отношению к ним штрафных санкций, в соответствии с природоохранным законодательством;

- очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства.

При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию хозяйственных и других объектов, а также при внедрении новых технологических процессов должно учитываться их влияние на состояние водных объектов и окружающую природную среду.

Запрещается ввод в эксплуатацию:

- хозяйственных и других объектов, в том числе фильтрующих накопителей, захоронений отходов, городских и других свалок, не оборудованных устройствами, очистными сооружениями, предотвращающими загрязнение, засорение, истощение водных объектов и вредное воздействие вод;

- водозаборных и сбросных сооружений без рыбозащитных устройств и устройств, обеспечивающих учет забираемых и сбрасываемых вод;

- животноводческих ферм и других производственных комплексов, не имеющих очистных сооружений и санитарно-защитных зон;

- оросительных, обводнительных и осушительных систем, водохранилищ, плотин, каналов и других гидротехнических сооружений до проведения мероприятий, предотвращающих вредное воздействие вод;

- гидротехнических сооружений без рыбозащитных устройств, а также устройств для пропуска паводковых вод и рыбы;

- водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных вод, без оборудования их водорегулирующими устройствами, водоучитывающими приборами;

- водозаборных и иных гидротехнических сооружений без установления зон санитарной охраны и создания пунктов наблюдения за показателями состояния водных объектов;

- сооружений и устройств для транспортирования и хранения нефтяных, химических и других продуктов без оборудования их средствами для предотвращения загрязнения водных объектов и контрольно-измерительной аппаратурой для обнаружения утечки указанных продуктов.

На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещение захоронений отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.

При геологическом изучении недр, разведке и добыче полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, недропользователи обязаны не допускать загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Устройство и эксплуатация скважин, а также использование отработанных месторождений полезных ископаемых для сброса сточных и дренажных вод допускаются с соблюдением санитарно-гигиенических требований и требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о недрах.

Ведение строительных, дноуглубительных, взрывных и иных работ на водных объектах и в их водоохранных зонах осуществляется по согласованию со специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда.

На территории промышленных и коммунально-складских предприятий в населенных пунктах района необходимо проведение природоохранных мероприятий направленных на предотвращение загрязнений поверхностных и подземных вод, почвенного покрова. В первую очередь необходимо оснащение предприятий, очистными сооружениями, технологиями очистки выбросов в атмосферу, проведение инженерно-технических мероприятий направленных на предотвращение подтопления и развития водно-эрозионных процессов. Производственные  площадки должны быть оборудованы системами сбора и очистки поверхностных и промышленных сточных вод.

Способы очистки и утилизации промышленных стоков должны разрабатываться в соответствии с природоохранными требованиями каждым конкретным предприятием на стадии проектирования. В рабочем проекте предусматриваются очистные сооружения с учетом специфики промышленного предприятия. В зависимости от состава промышленные сточные воды очищаются либо вместе с бытовыми стоками, либо требуют специальных очистных сооружений.

Стоки промышленных предприятий должны проходить дополнительную очистку, прежде чем поступить на коммунальные очистные установки. При непосредственном спуске в природные воды необходима значительная по объему очистка.

Охрана водных объектов от нефтяного загрязнения

Для предотвращения нефтяного загрязнения водоемов и водотоков необходимо проведение организационно-технологических мероприятий направленных на сокращение числа и размеров аварий:

- совершенствование электрохимической защиты трубопроводов от коррозии и дистанционного контроля их состояния.

- строгая регламентация и своевременные ремонт и замена коррозийных, аварийно-опасных участков трубопроводов.

- особое внимание следует обратить на своевременные ремонты и замену трасс магистральных трубопроводов в местах перехода их через реки. Аварии здесь недопустимы, поскольку любая из них приведет к серьезным последствиям, вплоть до экологической катастрофы глобального масштаба.

- подготовка к действию и устройство боновых заграждений на малых реках на аварийно-опасных участках трубопроводов.

- создание запасов торфа для использования его в аварийных ситуациях.

- формирование на предприятиях аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими специализированными машинами и механизмами.

В качестве резервных на длительную перспективу целесообразно рассматривать все месторождения, расположенные в пойме Оби, поскольку в настоящее время нет технологий, исключающих попадание нефти в окружающую среду, как в процессе нормальной эксплуатации, так и в результате аварий.

Региональная политика охраны биологических ресурсов водоемов должна подразумевать:

–  приоритет рыбохозяйственного использования водоемов, особенно там, где есть сиговые, осетровые и лососевые рыбы;

–  проведение биоэкологического кадастра водных угодий;

–  включение верхних участков рек (особенно тех, где размножаются ценные виды рыб) в экологические стабилизирующие зоны, где предусмотрено преимущественно рекреационное их использование;

–  разработку допустимых антропогенных нагрузок на водные экосистемы с учетом их фаунистических особенностей;

–  организацию эколого-токсиологического мониторинга водных экосистем.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения в Нефтеюганском районе составляет 95%. В связи с этим, решение проблемы охраны источников подземного водоснабжения является одной из приоритетных задач.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (зарегистрированы в Минюсте РФ 24.04.02,  регистрационный  № 3399).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества

Мероприятия по первому поясу:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

-водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

-все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

-выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

-бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

-запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

-запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

-своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

-размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-применение удобрений и ядохимикатов;

-рубка леса главного пользования и реконструкции;

-выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

    - Охрана и рациональное использование почв. Рекультивация нарушенных земель

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязнённые при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складирование и захоронение промышленных, бытовых и пр. отходов, ядохимикатов;

-  ликвидации последствий загрязнения земель.

Суть рекультивационных работ состоит в ускорении естественных процессов самоощищения почв, максимальной мобилизации внутренних ресурсов экосистем на восстановление своих первоначальных функций при помощи перечисленных мероприятий.

Для сохранения земельных угодий района необходимо следующее:

- Учитывая дефицит плодородных почв в районе, нужно использовать их, в первую очередь, в сельском хозяйстве, что предусмотрено Земельным кодексом.

- Объекты нефтегазового комплекса, располагаемые на надпойменных террасах и в пойме резко повышают опасность загрязнения водоемов. Следует пересмотреть все проекты освоения и вынести сооружения нефтедобычи за пределы водоохранных зон, а действующие законсервировать до тех пор пока не будут разработаны технологии исключающие загрязнение окружающей среды.

- При строительстве коммуникаций необходимо исключать подпор почвенно-грунтовых вод, особенно на территориях склонных к заболачиванию.

- Провести инвентаризацию загрязненных и рекультивационных земель с целью определения объема работ по рекультивации и эффективности их проведения

Для участков пойм, расположенных ниже существующих и проектируемых трубопроводов, должна быть предусмотрена система мер на случай вероятных аварийных ситуаций: создание резервных емкостей и запасов адсорбентов нефти, обвалование предполагаемых полигонов ее разлива.

Успешность проведения рекультивационных работ на нефтезагрязненных землях зависит от соблюдения следующих основных условий:

- учета природной этапности разложения нефти;

- правильности выбора рекультивационных технологий для каждого конкретного

нарушенного участка и их осуществление в полном объеме;

- максимального использования естественных механизмов самоочищения природы;

- минимально возможной технической нагрузки на рекультивируемую поверхность

болот.

При небольших разливах нефти усилия необходимо направить на надежную локализацию разлива, в пределах минимально возможной площади и сбор максимально возможного количества нефти.

Современные технические средства позволяют собирать до 70 %, а при благоприятных природных условиях до 90 % разлитой нефти.

Существует практика сдачи шламовых амбаров для лесовосстановления в лесхозы, используя способ оставления открытого шламового амбара под естественное зарастание пионерными видами растительности или, так называемую, «лесную рекультивацию».

Существующие в настоящее время законодательные требования по рекультивации земель (ст. 88 Земельного кодекса РФ, статьи 38, 39, 46 закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ) не обеспечивают своевременного восстановления ранее отработанных земель, так как экономические моменты оказываются приоритетнее экологических требований при принятии решений о строительстве объектов нефтегазодобычи.

Поиск эффективных путей для решения проблемы рекультивации земель и прекращения практики сокрытия информации о загрязнении земель в результате аварий продолжается.

В 2004 году приняты Постановления Правительства автономного округа «Об утверждении регионального норматива «Предельно допустимый уровень содержания нефти и нефтепродуктов в донных отложениях поверхностных водных объектов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 10.11.2004 г. № 441-п и «Об утверждении регионального норматива «Допустимое остаточное содержание нефти и нефтепродуктов в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 10.12.2004 г. № 466-п.

4.6.4  Санитарная очистка

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

В настоящее время  назрела необходимость последовательно перейти к организации строительства объектов обезвреживания отходов с частичной переработкой основных видов отходов (древесина, пищевые отходы, резина, ртутные лампы, металлы).

Основными задачами управления отходами в Нефтеюганском районе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          являются:

а) максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

б) оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с учетом последующей рекультивации территорий;

в) организация региональной и межрегиональной кооперации производств по использованию вторичных ресурсов на основе создаваемого «информационного банка отходов».

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

При такой постановке задачи одним из важнейших элементов является селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание и утилизация.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- Сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО), а также всех видов отходов.

- Обезвреживание и утилизация всех отходов.

- Организация сбора и удаление вторичного сырья.

- Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и отдельному обеззараживанию).

- Удаление, обезвреживание и переработка неутилизируемых инертных промышленных отходов.

- Уборка территорий от мусора, смета, снега.

- Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со степенью благоустройства (согласно СНиП 2.07.01-89) и с учетом сложившейся конкретной ситуации.

Твердые бытовые отходы ориентировочно составляют (для жилых и общественных зданий, включая всех арендаторов) на перспективу 300 кг чел/год (норма накопления крупногабаритных бытовых отходов включена в состав приведенного значения твердых бытовых отходов, составляет 5%).

Уличный смет при уборке может быть принят 10 кг (0,014 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

Специфические отходы лечебных учреждений включены в норму (должны утилизироваться по отдельной схеме).

Полигоны ТБО.

К первоочередным мероприятиям по решению проблемы образования и утилизации отходов следует отнести:

- Рекультивация и санация мест размещения ТБО.

- Строительство полигонов ТБО в соответствии с нормативными требованиями.

На первом этапе основным методом обезвреживания отходов является их захоронение на полигоне. (В перспективе следует ориентироваться на прогрессивные технические решения, предусматривающие термические методы).

На полигоне допускается обезвреживать:

- бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых и административных учреждений;

- уличный смет;

- неутилизируемый строительный мусор и другие нетоксичные отходы производства, не подлежащие вторичной переработке.

Не допускается складирование и обезвреживание нефтегазосодержащих отходов, трупов животных, жидких отходов, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.

Полигон ТБО как комплекс сооружений, предназначенных для размещения и обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное количество загрязняющих веществ. Для исключения опасности окружающей природной среде при проектировании и строительстве полигона ТБО должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, планировка уклона основания для сбора фильтрата, организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков.

Защита среды от загрязнения в зоне потенциального влияния полигона должна быть решена как комплекс мероприятий, создающих изоляционный слой в основании полигона и предусматривающих минимизацию объемов образования фильтрата полигона за счет поэтапного освоения территории и устройства водозащитного покрытия по внешним откосам и поверхности отходов.

В первую очередь необходимо обеспечить полигонами крупные населённые пункты – центры муниципальных образований, с населением более 1000 человек. Новые полигоны должны проектироваться, при возможности, с учетом прогноза образования бытовых отходов в близлежащих населенных пунктах и быть рассчитаны на эксплуатацию несколькими населёнными пунктами, по крайней мере, в течение 15-20 лет.

Для захоронения биологических отходов (павших животных и т.п.) на территории каждого запроектированного полигона во всех населённых пунктах необходимо предусмотреть участок с биотермическими камерами.

При разработке генеральных планов поселений Нефтеюганского района предусмотрено размещение полигонов ТБО, обеспечивающих прием образующихся отходов во всех населенных пунктах.  Установка пунктов переработки твердых бытовых и биологических отходов (мусоросжигательных установок, далее МСУ)  позволит существенно сократить количество и объем захораниваемых отходов и наладить получение вторичного сырья в результате селективного сбора.

Утилизация ТБО термообезвреживанием (сжиганием отходов) уже на протяжении нескольких лет производится в пос.Ларьяк Нижневартовского района. Мощность установки небольшая – 100 кг/час, рабочая температура печи – 950-1 000 градусов. Перед пуском в эксплуатацию установка получила положительное заключение государственной экологической экспертизы и согласование санитарно-эпидемиологической службы.

На переработку предусматривается принимать:

– твердые бытовые отходы (ТБО);

– биологические отходы;

– строительный мусор;

– крупногабаритный мусор (КГМ).

Технические решения переработки и захоронения ТБО и биологических отходов с использованием  МСУ имеют два основных варианта.

Первый вариант – обезвреживание (пиролизное сжигание) всего объема ТБО и биологических отходов с предварительным отбором металла и стекла из ТБО.

Второй вариант – обезвреживание только биологических отходов. Весь объем ТБО подлежит захоронению на полигоне.

Применение обеих вариантов возможно во всех населенных пунктах района, так как для размещения зданий и сооружений комплекса по переработке отходов не требуется проводить отчуждение территории больших площадей.

Установки для сжигания ТБО и биологических отходов отечественного производства (например, ЭЧУТО-150.03, ЭЧУТО-150.02) позволяют перерабатывать от 168 до 420 тонн отходов в год. В связи с этим  возможно оборудование  установками населенных пунктов с различной численностью населения и объемами образования отходов.

Технологический процесс обезвреживания отходов предусматривает

-  разогрев установки;

-  пиролиз;

- сжигание парагазовых продуктов и коксового остатка в условиях обеспечивающих содержание вредных веществ в выбросах в пределах норм ПДК.

Конкретные технические решения по каждому поселению в части строительства пунктов переработки отходов принимаются на стадии проектирования после выбора площадок для строительства и проведения инженерных изысканий.

Целесообразно рассмотреть возможность размещения пунктов на одной территории  с проектируемыми полигонами ТБО или рядом с ними, так как оба варианта обезвреживания отходов требуют организации площадок для складирования и захоронения строительного мусора, стекла и коксозольного остатка, образующегося в результате сжигания ТБО.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со степенью благоустройства (согласно СНиП 2.07.01-89) и с учетом сложившейся конкретной ситуации.

Твердые бытовые отходы ориентировочно составляют (для жилых и общественных зданий, включая всех арендаторов) на перспективу 300 кг чел/год (норма накопления крупногабаритных бытовых отходов включена в состав приведенного значения твердых бытовых отходов, составляет 5%).

Уличный смет при уборке может быть принят 10 кг (0,014 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

Специфические отходы лечебных учреждений, парикмахерских включены в норму (должны утилизироваться по отдельной схеме).

В экологически уязвимой среде Севера биотермические процессы разложения отходов могут продолжаться десятки лет, представляется целесообразным на перспективу применение термических методов – мусоросжигательные установки (МСУ). Применение МСУ имеет следующие достоинства:

- в результате высокотемпературной обработки ТБО биологические загрязнения уничтожаются полностью;

- вторичные отходы высокотемпературной переработки ТБО (зола, шлак) могут быть утилизированы в производстве строительных материалов или в технологии строительных, дорожных работ;

- содержащиеся в ТБО опасные соединения «тяжелых» металлов под воздействием высоких температур и окислительной среды разлагаются. Конечные продукты термообработки содержат фактически нерастворимые в почвенной среде окислы этих металлов.

Целесообразность применения МСУ определяется следующими условиями: отсутствие гарантированных потребителей компоста, экологические требования к окружающей среде Севера.

При организации мест временного складирования и хранения отходов поступающих на переработку и отходов, образующихся в процессе их переработки и обезвреживания необходимо предусмотреть меры по предохранению загрязнения почвы: площадки хранения отходов должны быть оборудованы гидроизолирующим покрытием.

Также необходимо оборудовать защитным кожухом расходные емкости для дизельного топлива, что исключит возможность попадания нефтепродуктов в почву.

Медицинские отходы.

Для обезвреживания медицинских отходов, характеризующихся специфическими свойствами (эпидемиологического характера), рекомендуется использовать термический метод.

Производственные отходы.

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Производственные отходы I-III классов опасности должны храниться в специально отведенных местах; отходы составляющие, в той или иной степени, вторичные материальные ресурсы, подлежат утилизации по отдельной схеме.

Предприятия, на которых образуются отходы, должны производить периодически инвентаризацию и классификацию отходов, согласовывать материалы с органами охраны природы, вести систематический контроль за токсичностью образующихся отходов. Предприятия должны иметь проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Учитывая нарастающую опасность загрязнения отходами природной среды района (прежде всего поверхностных и подземных вод, почв) необходимо предусмотреть организацию сооружений для утилизации и обезвреживания экологически опасных отходов всех видов.

Строительство межмуниципальных объектов для размещения отходов производства Нефтеюганском районе позволит решить проблему размещения отходов производства г. Нефтеюганск, пгт.Пойковский, пос.Лемпино при общем уровне скопившихся отходов производства и вновь образующихся отходов в данных населенных пунктах на ближайшие 10 лет.

    - Существующие и перспективные особо охраняемые территории Нефтеюганского района

Согласно статье 3 ФЗ №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» одним из основных принципов охраны окружающей среды является приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов. Принятая в Российской Федерации экологическая доктрина  провозгласила, что стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, обеспечения экологической безопасности страны. В решении этой проблемы большое значение придается расширению сети особо охраняемых территорий. Боле того, поддержание экологического баланса возможно лишь путем организации региональной сети охраняемых природных территорий.

Необходимость принятия мер по увеличению природно-заповедного фонда в Нефтеюганском районе связана с постоянно растущим масштабом и скоростью техногенной трансформации территории и ухудшением качества окружающей среды, а также с требованием коренного населения о выделении родовых угодий с традиционным характером природопользования. Территория ХМАО входит в Евроазиатский центр экологической стабилизации биосферного значения, что многократно увеличивает ответственность за сохранение еще не нарушенных экосистем округа.

Корректно сформированная сеть особо охраняемых природных территорий должна решить следующие задачи:

- сохранение в неизменном состоянии уникальных природных комплексов и объектов, площадь которых в настоящее время сокращается в связи с воздействием человека;

- сохранение в естественном состоянии типичных зональных природных комплексов, наименее всего измененных деятельностью человека;

- сохранение разнообразия растительного и животного мира;

- сохранение ресурсного потенциала во всем его многообразии;

- сохранение ресурсов для традиционного природопользования в интересах коренного населения.

Нефтеюганский район известен как район интенсивного промышленного освоения в Ханты-Мансийском округе, поэтому выделение особо охраняемых природных территорий здесь крайне необходимо. Несмотря на то, что застроенные и нарушенные земли по официальным данным занимают менее 1% площади округа, отчетливо выделяются территории двух типов – мало измененные техногенным  воздействием и зоны глубокой техногенной трансформации.

На ненарушенных территориях создание ООПТ рассматривается как превентивная мера, имеющая целью  оградить часть территории от разрушения в связи с возможным изменением природопользования, промышленным освоением. В зонах промышленного освоения формирование сети охраняемых территорий решает задачу сохранения объектов, представляющих особую ценность, а также максимального сохранения всех природных комплексов или их фрагментов.

ООПТ в Нефтеюганском районе занимают всего 0,004%, в то время как доля экологически ценных особо охраняемых и экстенсивно эксплуатируемых природных комплексов должна охватывать  в таежной зоне около 80%. Наиболее перспективными для округа формами ООПТ на данном этапе их формирования признаются природные парки и заказники.

На территории района имеется один памятник природы «Чеускинские кедровники» занимающий площадь 100 га. Кроме этого в Нефтеюганском районе находятся два памятника истории и культуры: урочище «Зимние Совкуны» и «Соровские озера», которые Земельный кодекс (ст. 99, 100 ЗК РФ) относит не к особо охраняемым природным территориям, а к более широкой категории «особо охраняемых территорий» (ООТ). На собственников таких земель, землепользователей, землевладельцев и арендаторов возлагаются обязанности по их сохранению. Земли ООТ в ряде случаев близко соприкасаются с ООПТ или даже слабо отличимы от них. Таким образом, ООТ, как они представлены в Земельном кодексе РФ, можно рассматривать как своеобразный правовой резерв для новых категорий ООПТ.

В последние годы на картах особо охраняемых территорий ХМАО выделяют перспективные ООПТ. К перспективным ООПТ Нефтеюганского района относятся: заказник «Нефтеюганский», особо охраняемая территория природного  и историко-культурного наследия «Пунси», государственный природный национальный парк «Салымский». Несмотря на то что границы этих территорий уже определены, они пока не получили статус особо охраняемых.

Проектируемые ООПТ – природный парк «Пунси» и государственный природный национальный парк «Салымский» - расположены в южной части Нефтеюганского района в бассейне реки Большой Салым. Рассматриваемый участок Салымо-Юганского междуречья относится к территориям, не затронутым техногенным воздействием. Согласно части 2 статьи 4 ФЗ  №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические системы, природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию.

Первые работы по обоснованию организации природного парка «Пунси» появились в 1998 году при содействии экологического фонда Нефтеюганского района.

Особо охраняемая территория природного парка «Пунси» выделена на основании комплексных исследований по оценке изменений природных условий и охране окружающей среды, которые проводились на этой территории в течение почти двадцати лет специалистами разных профилей и находящейся здесь научной базой биологического факультета МГУ.

Данная территория характеризуется сочетанием природных ландшафтов, типичных для подзоны средней тайги.  По выраженности процессов заболачивания  она является мировым феноменом. Болотные массивы очень разнообразны по происхождению, стратиграфии торфяных отложений, структуре растительного покрова, гидрологическому режиму. Они включают типы болот, характерные для всей подзоны средней тайги и являются хорошим объектом для выявления их пространственно-временных закономерностей. Проектируемый природный парк «Пунси» также является местом концентрации памятников истории и культуры, сохранения проживающей здесь самобытной этнической группы хантов и сохранения традиционного природопользования в родовых угодьях. Согласно части 3 статьи 4 ФЗ №7-ФЗ особой охране подлежат места традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, объекты, имеющие историко-культурное значение и т.д.

Таким образом, выделение данной ООПТ имеет не только научное обоснование, но и полностью согласуется с действующими законодательством.

Сочетание на сравнительно небольшой территории этих двух важных особенностей – наличие уникального природного явления и редкого социокультурного феномена – является обоснованием задачи придания этому региону особо охраняемого статуса. Специфическим проблемам сохранения и использования в этом регионе наследия в виде, как уникальных природных систем, так и самобытной этнической группы коренного населения отвечает именно статус природного парка.

При выделении перспективных ООПТ в Нефтеюганском районе, особо охраняемые территории совпадают с родовыми угодьями или располагаются среди них. Это позволяет максимально учесть интересы коренного населения. На значительной части охраняемых природных территорий допускается оленеводство, охота, рыболовство. Для реализации задач охраны природы должна быть предусмотрена оптимизация традиционного природопользования, опирающаяся на корректную инвентаризацию ресурсов, нормирование и контроль. Создание сети ООПТ в Нефтеюганском районе обеспечит экологическую стабильность, сохранение биоразнообразия, соблюдение интересов коренного населения.

    - Режимы градостроительной деятельности в пределах особо охраняемых природных территорий

Отношения в области использования особо охраняемых природных территорий регулируются Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 30.12.01).  Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Государственными природными заказниками являются территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса.

Объявление территории государственным природным заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.

На территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государственного природного заказника регионального значения определяются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принявшими решение о создании этого государственного природного заказника. Особенности охраняемых компонентов природной среды и режимы охраны в каждом конкретном случае закреплены «Положением о заказнике».

Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а территорий, занятых ими, территориями памятников природы допускается с изъятием занимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

Памятники природы подлежат паспортизации.

На территории особо охраняемых территорий регионального значения запрещены следующие виды деятельности:

-проведение рубок главного пользования, а также иных рубок без согласования с департаментом по охране окружающей среды;

-размещение промышленных и бытовых отходов, сброс сточных вод;

-применение и хранение ядохимикатов, удобрений, горюче-смазочных материалов, взрыво- и химически опасных веществ;

-проведение гидромелиоративных, дноуглубительных работ;

-строительство новых промышленных объектов, прокладку магистральных дорог, трубопроводов, иных линейных сооружений;

-добычу подземных ископаемых, в том числе общераспространенных, и подземных вод;

-распашку целинных земель;

-промышленное рыболовство, а также добычу животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;

-сбор технического и лекарственного сырья растительного происхождения.

Участки лесного фонда, находящиеся в пределах зарезервированных особо охраняемых территорий, могут быть переданы в безвозмездное, краткосрочное пользование, а также могут быть предоставлены в концессию и в аренду (в том числе для ужд охотничьего хозяйства) только в исключительных случаях по согласованию с департаментом по охране окружающей среды при условии их использования в целях, не наносящих ущерб окружающей среде и охраняемым объектам.

  - Мероприятия по переводу земель

Состав земель межселенных территорий Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры представлен землями следующих категорий:

а) сельскохозяйственного назначения (существующая площадь – 19,16 тыс. га; перспективная площадь – 20,24 тыс.га);

б) промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности,  обороны, безопасности и иного специального назначения (перспективная площадь – 3,3 тыс.га);

в) особо охраняемых территорий и объектов (перспективная площадь – 0,02 тыс.га);

г) лесного фонда (существующая площадь – 2258,29 тыс.га; перспективная площадь – 2230,65 тыс.га);

д) водного фонда (перспективная площадь – 6,67 тыс.га);

е) запаса (существующая площадь – 184,89 тыс.га; перспективная площадь – 162,75 тыс.га);

ж) поселений (существующая площадь – 25,63 тыс. га; перспективная площадь – 24,44 тыс. га).

При подготовке схемы территориального планирования района были выявлены случаи наложения земель различных категорий друг на друга, наличия в составе земель одной категории земельных участков, цели использования которых требовали осуществления их перевода в другую категорию, однако, отображения такого перевода с указанием категории земель представлено не было, равно как и документов о переводе. Границы вышеназванных категорий земель отображены на схеме, входящей в состав проекта схемы территориального планирования Нефтеюганского района: «Схема планируемого распределения территории района по категориям земель», а их экспликация отображена на «Схеме современного использования территории Нефтеюганского района».

В целях упорядочения землепользования и правового режима земель в границах межселенных территорий должны быть осуществлены действия по переводу указанных выше земельных участков в соответствующую категорию земель исходя из целевого использования земельных участков.

Порядок перевода земель из одной категории в другую регламентируется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее – ФЗ № 172), иными федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также принятыми во исполнение Федеральных законов Постановлениями Правительства Российской Федерации.

В соответствии с ФЗ № 172:

«перевод земельного участка из состава земель запаса в другую категорию земель в зависимости от целей дальнейшего использования этого земельного участка осуществляется только после формирования в установленном порядке земельного участка, в отношении которого принимается акт о переводе земельного участка из состава земель запаса в другую категорию земель»;

«перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

…….

3) с установлением или изменением черты населенных пунктов;

…….

6) со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее - линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов»;

«перевод земель лесного фонда, на которых расположены зеленые зоны, или земельных участков в составе таких земель в земли других категорий разрешается в случае размещения линий электропередачи, линий связи, дорого, трубопроводов и других линейных объектов».

Статьей 8 Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Перевод земель, находящихся в федеральной собственности, из одной категории в другую осуществляется Правительством Российской Федерации.

Состав и порядок подготовки документов для перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, порядок рассмотрения ходатайств о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, основания отказа в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую урегулированы в статьях 2, 3, 4 ФЗ № 172, а применительно к землям лесного фонда также Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 48 «О составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий».

В соответствии со ст. 5 ФЗ № 172 исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие акт о переводе земель или земельных участков, направляют копию такого акта в течение десяти дней со дня его принятия в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного земельного кадастра, для внесения в течение семи дней изменений в документы государственного земельного кадастра.

О внесенных изменениях орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного земельного кадастра, уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Переоформление правоустанавливающих документов на земельные участки, в отношении которых приняты акты о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую, не требуется.

- Технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2006 г. | Расчетный срок на 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ | тыс. га | 2441,73 | 2441,73 |
| 1.1 | земли поселений | тыс. га | 25,63 | 18,10 |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 19,16 | 20,24 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | тыс. га | - | 3,30 |
| 1.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | тыс. га | - | 0,02 |
| 1.5 | земли лесного фонда | тыс. га | 2258,29 | 2230,65 |
| 1.6 | земли водного фонда | тыс. га | - | 6,67 |
| 1.7 | земли запаса | тыс. га | 184,89 | 162,75 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | всего | тыс. чел. | 48,081 | 59,235 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | - численность городского населения | тыс. чел. | 29,300 | 38,468 |
|  |  | % от общей численности населения | 61 | 65 |
| 2.1.2 | - численность сельского населения | тыс. чел. | 18,781 | 20,767 |
|  |  | % от общей численности населения | 39 | 35 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 11,431 | 14,007 |
|  |  | % от общей численности населения | 24 | 24 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | тыс. чел. | 33,377 | 33,251 |
|  |  | % от общей численности населения | 69 | 56 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 3,273 | 11,977 |
|  |  | % от общей численности населения | 7 | 20 |
| 2.4 | Численность занятого населения | тыс. чел. | 24,34 |  |
|  |  | % от общей численности населения в трудоспособном возрасте | 73 |  |
| 2.5 | Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости | тыс. чел. | 0,253* |  |
|  |  | % от общей численности населения в трудоспособном возрасте | 0,8 |  |
| 2.6 | Число поселений |  |  |  |
|  | всего | единиц | 9 | 9 |
| 2.6.1 | - городских поселений |  | 1 | 1 |
| 2.6.2 | - сельских поселений |  | 8 | 8 |
| III | Экономический потенциал |  |  |  |
|  | Объем промышленного производства | млрд. руб. | 219,29* |  |
| IV | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | всего | тыс. кв.м. общей площади | 658,412 | 1 193,776 |
|  |  | домов | 2826 |  |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью | кв.м./чел | 14 | 20 |
| 4.3 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | Водопроводом | % |  | 100 |
|  | Канализацией | % |  | 100 |
|  | Газопроводом | % |  | 100 |
|  | Теплом | % |  | 100 |
| V | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного обозначения |  |  |  |
|  | Общеобразовательная школа | объект/мест | 18 / 6 164 | 22 / 7 404 |
|  | Дошкольное учреждение | объект/мест | 18 / 1 510 | 29 / 2 930 |
|  | Среднеспециальные учреждения | объект /мест | 1 / 240 | 1 / 240 |
|  | Высшее специальное заведение | объект | 2 | 2 |
|  | Музыкальная школа | объект /мест | 2 / 370 | 2 / 370 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | Больница | объект/коек | 2 / 215 | 4 / 335 |
|  | Поликлиника | объект/ посещ./смену | 2 / 671 | 3 / 871 |
|  | Амбулатория | объект/ посещ./смену | 4 / 105 | 5 / 140 |
|  | ФАП | объект/ посещ./смену | 7 / 333 | 9 / 367 |
|  | Аптека | объект | 4 | 6 |
|  | Молочная кухня | объект/порций в сутки | 1 / 2000 | 1 / 2000 |
| 5.3 | Оздоровительные учреждения, отдыха и туризма |  |  |  |
|  | Дом отдыха | объект | 2 | 2 |
|  | База отдыха | объект | 2 | 4 |
|  | Охот. база | объект | - | 1 |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | Дом культуры | объект /мест | 15 / 2 420 | 19 / 3 200 |
|  | Библиотека | объект /тыс. экз. | 16 / 126,2 | 19 / 156,2 |
|  | Музей | объект | - |  |
| 5.5 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |
|  | Крытый каток | объект | 1 | 1 |
|  | Хоккейный корт | объект | 4 | 5 |
|  | Спортивный комплекс | объект/м2 площади пола | 12 / 8 218 | 22 / 14 445 |
|  | Лыжная база | объект | 3 | 5 |
|  | Бассейн | объект/м2 зеркала воды | 1 / 2130 | 3 / 2 980 |
| 5.6 | Объекты социального обеспечения |  |  |  |
|  | Дом-интернат для престарелых и инвалидов | объект /мест | 1 / 35 | 2 / |
|  | Ребилиатационный центр для детей-инвалидов | объект /мест | 1 / 70 | 1 / 70 |
|  | Районное общество инвалидов | объект | 1 | 1 |
|  | Центр психологической поддержки населения | объект | 1 | 1 |
|  | Социальный центр | объект | 2 | 4 |
|  | Детский дом-интернат | объект /мест | 1 /60 | 1 / 60 |
|  | Дом ветеранов | объект | 1 | 1 |
| VI | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Объемы пассажирских перевозок | млн. пассажиро- километров | - | - |
|  | авиатранспортом | - | - | - |
|  | автомобильным транспортом | - | - | - |
|  | железнодорожным транспортом | - | - | - |
|  | водным транспортом | - | - | - |
| 6.2 | Объемы грузовых перевозок | млн. тонн-километров | - | - |
|  | авиатранспортом | - | - | - |
|  | автомобильным транспортом | - | - | - |
|  | железнодорожным транспортом | - | - | - |
|  | водным транспортом | - | - | - |
|  | трубопроводным транспортом | - | - | - |
| 6.3 | Плотность транспортной сети |  |  |  |
|  | железнодорожной | км/100 кв.км | 6,4 | 6,4 |
|  | автомобильной | - | 33 | 36 |
| 6.4 | Авиатранспорт |  |  |  |
|  | количество аэропортов | единиц | 1 | 1 |
|  | количество вертодромов | - | - | - |
|  | количество вертолетных площадок | - | 4 | 4 |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км | 640 | 698 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | федерального значения | - | 395 | 438 |
|  | территориального значения | - | 245 | 260 |
|  | муниципального значения | - | - | - |
| 6.2 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 640 | 698 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 6.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 220 | 250 |
| 6.4 | Общая протяженность железных дорог | км | 223 | 223 |
| 6.5 | Количество железнодорожных вокзалов (станций): | единиц | 12 | 12 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | пассажирских | - | 12 | 12 |
|  | грузовых | - | - | - |
| 6.6 | Водный транспорт |  |  |  |
|  | количество речных вокзалов | - | 5 | 5 |
|  | количество речных портов | - | 1 | 1 |
|  | количество паромных переправ | - | 1 | 1 |
| 6.7 | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | 347 | 347 |
| 6.8 | Трубопроводный транспорт | - |  |  |
|  | - протяженность газового трубопровода | - | 440 | 470 |
|  | - протяженность нефтепродуктопроводов | - | 268 | 268 |
| VII | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.4 | Потребность в электроэнергии Всего | млн. кВт. ч. /в год | 105,8 | 130,32 |
| 7.5 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | - | 760 |
| 7.6 | Источники покрытия электронагрузок всего | МВт | - | - |
|  | - ТЭС | МВт | - | - |
|  | - ГЭС | МВт | - | - |
|  | - АЭС | МВт | - | - |
|  | - ГТЭС | МВт | - | - |
|  | - ДЭС | МВт | - | - |
|  | - ПС | МВт | - | - |
| 7.7 | Протяженность сетей всего | тыс. км | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | линий электропередач низкого напряжения (0,4 кВ) | тыс. км | - | - |
|  | линий электропередач среднего напряжения (6-35 кВ) | тыс. км | - | - |
|  | Линий электропередач высокого напряжения (110-1000 кВ) | тыс. км | 2,7 | 3 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.13 | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  |  |
| 7.14 | Потребление газа всего | млн. м3/год | 14,7 | 17,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 14,7 | 17,6 |
| 7.15 | Количество источников подачи газа | штук | 1 | 1 |
| 7.16 | Мощность источников подачи газа | млн. м3/год | - | - |
| 7.17 | Протяженность сетей всего | км | 404,3 | 477,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | магистральный высокого давления | км | 396 | 450,5 |
|  | газопровод высокого давления | км | 8,3 | 26,6 |
|  | газопровод среднего давления | км | - | - |
|  | газопровод низкого давления | км | - | - |
| VIII | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | га |  |  |
|  |  | единиц |  |  |
| 8.2 | Общее количество крематориев | единиц | - |  |
| IX | ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ |  |  |  |
| 9.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. тонн | 84,3 |  |
| 9.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3 | 20,2 |  |
| 9.3 | Удельный вес загрязненных водоемов | тыс. тонн |  |  |
| 9.4 | Рекультивация нарушенных территорий | га |  |  |
| 9.5 | Лесовосстановительные работы | га |  |  |
| 9.6 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении | га |  |  |
| 9.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон |  |  |  |
| 9.8 | Защита почв и недр |  |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЯ

4.СВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ