Общество с Ограниченной Ответственностью

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Техническое перевооружение Напорного нефтепровода

ДНС-3 - ЦППН-2

Усть-Балыкского месторождения (Инв. № 100347643)

Проект планировки территории. Проект межевания территории

5343-ППМТ-01

2021

Общество с Ограниченной Ответственностью

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Техническое перевооружение Напорного нефтепровода

ДНС-3 - ЦППН-2

Усть-Балыкского месторождения (Инв. № 100347643)

Проект планировки территории. Проект межевания территории

5343-ППМТ-01

Содержание

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	5

Раздел 1 Проект планировки территории. Графическая часть	5

1.1	Чертеж красных линий	5

1.2	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов	6

1.3	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	12

Раздел 2 Положение о размещении линейных объектов	13

2.1	Наименования, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов	13

2.2	Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта	15

2.3	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	15

2.4	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	18

2.5	Предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	18

2.6	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение,объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	19

2.7	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	19

2.8	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	19

Мероприятия по охране атмосферного воздуха	19

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова	21

Подготовительный комплекс	22

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биологических ресурсов на пересекаемых реках и иных водных объектах	22

Мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб	24

2.9	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	26

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНВАНИЮПРОЕТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	29

Раздел 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть	29

3.1	Схема расположения элементов планировочной структуры	29

3.2	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории	29

3.3	Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта	29

3.4 Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории                                                                                                                          29

3.5. Схема границ территорий  объектов культурного наследия                                            30

3.6. Схема границ зон с особыми условиями использования территории                            31

3.7. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера                                                                                            32

3.8 Схема конструктивных и планировочных решений                                                             33

Раздел 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка	34

4.1	Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории	36

4.2	Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов	36

4.3	Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	37

4.4	Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов	37

4.5	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории	37

4.6	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории	42

4.7	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами	43

5. Проект межевания территории. Текстовая часть	44

5.1	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования	44

5.2	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование т (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд	46

5.3	Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории	48

5.4	Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов	48

5.5	Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	48

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	49

5 Проект межевания территории. Графическая часть	49

5.6	Чертежи межевания территории	49

Раздел 6. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ                                                                                                                   70

6.1.Чертеж межевания территории (обосновывающая часть)                                                           71

Раздел 7 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                                                                                71

7.1. Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с соблюдением требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков                      71

7.2.Обоснование способа образования земельного участка                                                 71

7.3.Обоснование определения размеров образуемого земельного участка                     71

7.4.Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации                                                             71

Приложение А Постановление о подготовке документации по планировке межселенной территории	72

Приложение Б Проект задания на разработку документации по планировке территории	73

Приложение В Письмо о предоставлении информации для инженерно-экологических изысканий	75

Приложение Г Письмо о предоставлении информации о наличии или отсутствии особо охраняемых природных территорий местного и регионального значения	80

Приложение Д Письмо о предоставлении информации о наличии или отсутствии территорий традиционного природопользования малочисленных народов севера регионального значения	82

Приложение Е Заключение государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югры	83

Приложение Ж Письмо о согласовании проекта планировки и межевания территории с территориальным отделом – лесничество	85

Таблица регистрации изменений	86

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 1 Проект планировки территории. Графическая часть

  - Чертеж красных линий

Чертеж  красных линий не разрабатывается в связи с тем, что  границы территорий общего пользования в данном проекте планировки территории не устанавливаются, не изменяются и не отменяются, согласно Градостроительного кодекса ст.1 п.11

  - Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов

  - Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют.

- Раздел 2 Положение о размещении линейных объектов

Проект планировки территории объекта «Техническое перевооружение Напорного нефтепровода ДНС-3-ЦППН-2 Усть-Балыкского месторождения» выполнен обществом с ограниченой ответственностью «Научно-исследовательский институт проектирования» (ООО «НИИпроект») для Публичного Акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО «НК «Роснефть»).

Основанием для разработки документации по проекту планировки территории  является:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- постановление Администрации Нефтеюганского района «О подготовке документации по планировке межселенной территории»,

- задание на разработку документации по планировке территории, утвержденное администрацией Нефтеюгаского района,

- инженерные изыскания, выполненные ООО «РН-БашНИПИнефть»,

Проектируемый объект размещается на территории муниципального образования Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

Проектируемый объект расположен на землях промышленности и иного специального назначения, землях запаса муниципального образования Нефтеюганского района ХМАО-Югры.

В соответствии со статьёй 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач:

- выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в границах муниципального образования Нефтеюганский район в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра (далее – муниципальное образование Нефтеюганский район);

- установление границ охранной зоны проектируемого линейного объекта «Техническое перевооружение Напорного нефтепровода ДНС-3-ЦППН-2 Усть-Балыкского месторождения», устанавливаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Наименования, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Для объекта «В Техническое перевооружение Напорного нефтепровода ДНС-3-ЦППН-2 Усть-Балыкского месторождения» планируется поэтапное строительство следующего линейного объекта:

- ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №308 (линия 1)

- ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №308 (линия 2)

- ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №307 (линия 1)

- ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №307 (линия 2)

- Кабели автоматизации АКэ по существующей кабельной эстакаде УП №300

Воздушные линии электропередач

Для объекта «Техническое перевооружение Напорного нефтепровода ДНС-3-ЦППН-2 Усть-Балыкского месторождения» предусматривается размещение воздушных линий электропередач с целью бесперебойной подачи электроэнергии.

Основные характеристики воздушных линий приведены приведены в таблице 1.

| Наименование | Напряжение, кВ | Марка провода | Тип опор | Тип изоляции | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линии электропередачи воздушные, ВЛ–6 кВ |  |  |  |  |  |
| ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №308 (линия 1) | 6 | АС-120-19 мм2 | Унифицированные стальные нормальные опоры | Стеклянная | 0,658км |
| ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №308 (линия 2) | 6 | АС-120-19 мм2 | Унифицированные стальные нормальные опоры | Стеклянная | 1,238км |
| ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №307 (линия 1) | 6 | АС-120-19 мм2 | Унифицированные стальные нормальные опоры | Стеклянная | 0,408км |
| - ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №307 (линия 2) | 6 | АС-120-19 мм2 | Унифицированные стальные нормальные опоры | Стеклянная | 1,019км |
| Линии автоматизации (кабельные) на УП №300 |  |  |  |  |  |
| Кабели автоматизации АКэ по существующей кабельной эстакаде УП №300 |  |  |  |  | 29м |

  - Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта

В административном отношении проектируемый линейный объект «Техническое перевооружение Напорного нефтепровода ДНС-3-ЦППН-2 Усть-Балыкского месторождения» расположен в муниципальном образовании Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

Зона планируемого размещения линейных объектов составляет общей площадью  10,6224 га и устанавливается на межселенной территории Нефтеюганского района ХМАО-Югры, на землях запаса – 9,7980 га, на землях промышленности – 0,4051 (в том числе по землям предоставленным на праве ограниченного пользования (сервитут) 0,0618 га), в том числе по ранее предоставленным – 0,3575 га.

Ближайшим населенным пунктом является пос.Сингапай  в 15 км от зоны планируемого размещения объекта.

  - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Координаты границ зоны планируемого размещения линейных объектов определены в мастной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86 и приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Каталог координат границы зоны планируемого размещения линейных объектов.

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 960228.26 | 3530471.05 |
| 2 | 960231.09 | 3530469.39 |
| 3 | 960234.32 | 3530465.99 |
| 4 | 960235.42 | 3530464.84 |
| 5 | 960239.50 | 3530460.55 |
| 6 | 960239.51 | 3530460.55 |
| 7 | 960249.16 | 3530450.42 |
| 8 | 960249.21 | 3530449.39 |
| 9 | 960243.31 | 3530447.25 |
| 10 | 960243.27 | 3530447.90 |
| 11 | 960233.52 | 3530458.14 |
| 12 | 960229.65 | 3530462.20 |
| 13 | 960228.55 | 3530463.36 |
| 14 | 960227.34 | 3530464.63 |
| 15 | 960225.20 | 3530465.87 |
| 16 | 973430.82 | 3534015.52 |
| 17 | 973823.40 | 3533869.71 |
| 18 | 973831.23 | 3533878.36 |
| 19 | 973836.86 | 3533875.39 |
| 20 | 973836.91 | 3533875.49 |
| 21 | 973820.69 | 3533883.94 |
| 22 | 973823.48 | 3533889.18 |
| 23 | 973836.70 | 3533913.99 |
| 24 | 973846.63 | 3533908.81 |
| 25 | 973854.94 | 3533904.37 |
| 26 | 973857.40 | 3533907.16 |
| 27 | 973858.25 | 3533908.08 |
| 28 | 973863.91 | 3533914.33 |
| 29 | 973880.23 | 3533932.54 |
| 30 | 973890.40 | 3533943.79 |
| 31 | 973898.31 | 3533939.83 |
| 32 | 973906.97 | 3533952.98 |
| 33 | 973919.11 | 3533945.07 |
| 34 | 973937.13 | 3533933.31 |
| 35 | 973930.82 | 3533923.57 |
| 36 | 973940.19 | 3533918.88 |
| 37 | 973959.15 | 3533909.41 |
| 38 | 973964.91 | 3533878.31 |
| 39 | 973974.86 | 3533883.50 |
| 40 | 974002.67 | 3533883.50 |
| 41 | 974013.93 | 3533870.97 |
| 42 | 974032.43 | 3533866.82 |
| 43 | 974032.43 | 3533847.26 |
| 44 | 974010.24 | 3533842.78 |
| 45 | 974010.21 | 3533827.11 |
| 46 | 974009.86 | 3533827.11 |
| 47 | 973984.17 | 3533827.09 |
| 48 | 973924.89 | 3533819.08 |
| 49 | 973921.46 | 3533818.61 |
| 50 | 973919.18 | 3533818.69 |
| 51 | 973920.01 | 3533822.47 |
| 52 | 973916.67 | 3533824.79 |
| 53 | 973915.42 | 3533818.83 |
| 54 | 973911.38 | 3533818.98 |
| 55 | 973909.46 | 3533823.70 |
| 56 | 973909.25 | 3533828.54 |
| 57 | 973916.54 | 3533831.07 |
| 58 | 973921.97 | 3533831.80 |
| 59 | 973955.79 | 3533836.38 |
| 60 | 973955.79 | 3533837.68 |
| 61 | 973939.15 | 3533841.67 |
| 62 | 973932.05 | 3533879.98 |
| 63 | 973930.58 | 3533887.92 |
| 64 | 973909.37 | 3533898.53 |
| 65 | 973897.77 | 3533904.33 |
| 66 | 973886.01 | 3533891.41 |
| 67 | 973864.00 | 3533867.26 |
| 68 | 973863.71 | 3533867.03 |
| 69 | 973847.73 | 3533849.57 |
| 70 | 973842.06 | 3533843.34 |
| 71 | 973829.81 | 3533829.99 |
| 72 | 973827.10 | 3533830.72 |
| 73 | 973593.48 | 3533915.06 |
| 74 | 973516.51 | 3533874.59 |
| 75 | 973524.42 | 3533762.11 |
| 76 | 973539.59 | 3533760.09 |
| 77 | 973538.37 | 3533750.81 |
| 78 | 973537.60 | 3533744.85 |
| 79 | 973536.74 | 3533738.28 |
| 80 | 973526.00 | 3533739.73 |
| 81 | 973526.00 | 3533739.69 |
| 82 | 973535.43 | 3533605.59 |
| 83 | 973535.43 | 3533605.58 |
| 84 | 973551.64 | 3533602.70 |
| 85 | 973550.58 | 3533596.63 |
| 86 | 973549.54 | 3533590.71 |
| 87 | 973547.84 | 3533581.04 |
| 88 | 973537.03 | 3533582.93 |
| 89 | 973541.90 | 3533513.53 |
| 90 | 973554.11 | 3533514.57 |
| 91 | 973555.89 | 3533492.69 |
| 92 | 973543.44 | 3533491.70 |
| 93 | 973551.33 | 3533379.58 |
| 94 | 973527.17 | 3533371.82 |
| 95 | 973525.73 | 3533371.36 |
| 96 | 973495.91 | 3533361.77 |
| 97 | 973488.24 | 3533359.48 |
| 98 | 973484.32 | 3533358.26 |
| 99 | 973477.27 | 3533355.77 |
| 100 | 973464.64 | 3533351.71 |
| 101 | 973396.01 | 3533329.65 |
| 102 | 973396.01 | 3533321.64 |
| 103 | 973384.00 | 3533321.64 |
| 104 | 973374.01 | 3533321.64 |
| 105 | 973374.01 | 3533345.69 |
| 106 | 973422.76 | 3533361.36 |
| 107 | 973417.52 | 3533379.56 |
| 108 | 973458.13 | 3533390.56 |
| 109 | 973471.92 | 3533394.30 |
| 110 | 973478.27 | 3533395.88 |
| 111 | 973482.18 | 3533396.98 |
| 112 | 973489.95 | 3533399.17 |
| 113 | 973507.00 | 3533403.79 |
| 114 | 973519.85 | 3533407.26 |
| 115 | 973521.18 | 3533402.65 |
| 116 | 973523.71 | 3533393.80 |
| 117 | 973523.97 | 3533393.89 |
| 118 | 973528.17 | 3533395.24 |
| 119 | 973514.04 | 3533596.13 |
| 120 | 973513.61 | 3533602.27 |
| 121 | 973503.33 | 3533748.49 |
| 122 | 973502.90 | 3533754.57 |
| 123 | 973498.40 | 3533818.51 |
| 124 | 973493.56 | 3533887.38 |
| 125 | 973586.64 | 3533936.32 |
| 126 | 973429.82 | 3533994.56 |
| 127 | 973429.79 | 3533994.57 |
| 128 | 973429.60 | 3533994.53 |
| 129 | 973428.16 | 3533994.15 |
| 130 | 973418.34 | 3533991.57 |
| 131 | 973415.57 | 3534002.11 |
| 132 | 973413.26 | 3534010.91 |
| 133 | 973422.51 | 3534013.34 |
| 134 | 973422.60 | 3534013.36 |
| 135 | 973424.04 | 3534013.74 |
| 136 | 973426.30 | 3534014.34 |
| 137 | 972578.10 | 3535609.95 |
| 138 | 972592.30 | 3535599.77 |
| 139 | 972615.34 | 3535555.70 |
| 140 | 972662.73 | 3535365.83 |
| 141 | 972441.84 | 3534875.38 |
| 142 | 972266.35 | 3534881.95 |
| 143 | 972272.88 | 3534857.04 |
| 144 | 972273.66 | 3534856.68 |
| 145 | 972273.22 | 3534855.73 |
| 146 | 972281.41 | 3534824.40 |
| 147 | 972273.84 | 3534821.76 |
| 148 | 972267.92 | 3534844.36 |
| 149 | 972247.58 | 3534800.63 |
| 150 | 972243.66 | 3534802.46 |
| 151 | 972240.65 | 3534795.99 |
| 152 | 972239.05 | 3534792.63 |
| 153 | 972230.70 | 3534782.23 |
| 154 | 972221.85 | 3534786.33 |
| 155 | 972220.43 | 3534789.87 |
| 156 | 972216.70 | 3534799.74 |
| 157 | 972194.62 | 3534806.29 |
| 158 | 972189.35 | 3534808.40 |
| 159 | 972188.80 | 3534806.94 |
| 160 | 972182.75 | 3534791.18 |
| 161 | 972163.88 | 3534741.99 |
| 162 | 972315.41 | 3534671.98 |
| 163 | 972327.33 | 3534694.49 |
| 164 | 972339.03 | 3534688.35 |
| 165 | 972343.62 | 3534697.16 |
| 166 | 972344.31 | 3534698.49 |
| 167 | 972344.55 | 3534698.94 |
| 168 | 972348.98 | 3534707.44 |
| 169 | 972357.81 | 3534702.83 |
| 170 | 972359.78 | 3534701.80 |
| 171 | 972368.48 | 3534697.25 |
| 172 | 972363.80 | 3534688.25 |
| 173 | 972363.52 | 3534687.71 |
| 174 | 972362.83 | 3534686.38 |
| 175 | 972349.88 | 3534661.41 |
| 176 | 972339.81 | 3534642.37 |
| 177 | 972337.40 | 3534637.83 |
| 178 | 972243.39 | 3534681.18 |
| 179 | 972186.39 | 3534704.12 |
| 180 | 972138.33 | 3534729.62 |
| 181 | 972136.03 | 3534730.80 |
| 182 | 972137.96 | 3534729.78 |
| 183 | 972135.96 | 3534730.63 |
| 184 | 972136.03 | 3534730.80 |
| 185 | 972163.44 | 3534802.29 |
| 186 | 972169.27 | 3534817.48 |
| 187 | 972170.14 | 3534819.75 |
| 188 | 972164.66 | 3534823.67 |
| 189 | 972159.30 | 3534822.87 |
| 190 | 972159.29 | 3534822.87 |
| 191 | 972147.22 | 3534821.07 |
| 192 | 972147.17 | 3534821.06 |
| 193 | 972138.67 | 3534819.80 |
| 194 | 972167.88 | 3534875.93 |
| 195 | 972172.08 | 3534869.56 |
| 196 | 972181.00 | 3534856.03 |
| 197 | 972184.00 | 3534855.85 |
| 198 | 972188.16 | 3534866.70 |
| 199 | 972211.16 | 3534862.95 |
| 200 | 972219.09 | 3534879.75 |
| 201 | 972220.75 | 3534903.68 |
| 202 | 972252.72 | 3534902.49 |
| 203 | 972250.31 | 3534911.70 |
| 204 | 972290.83 | 3534909.09 |
| 205 | 972369.67 | 3535047.71 |
| 206 | 972396.20 | 3535035.89 |
| 207 | 972468.14 | 3535171.40 |
| 208 | 972484.33 | 3535164.18 |
| 209 | 972582.86 | 3535385.21 |
| 210 | 972633.09 | 3535362.82 |
| 211 | 972531.31 | 3535134.47 |
| 212 | 972468.04 | 3535162.68 |
| 213 | 972399.86 | 3535034.25 |
| 214 | 972408.63 | 3535030.34 |
| 215 | 972462.38 | 3535150.91 |
| 216 | 972526.32 | 3535122.41 |
| 217 | 972469.32 | 3534994.53 |
| 218 | 972373.04 | 3535037.45 |
| 219 | 972295.34 | 3534900.89 |
| 220 | 972429.10 | 3534895.87 |
| 221 | 972640.98 | 3535369.67 |
| 222 | 972596.22 | 3535549.60 |
| 223 | 972576.91 | 3535586.20 |
| 224 | 972567.30 | 3535593.08 |
| 225 | 972567.56 | 3535593.54 |
| 226 | 972573.68 | 3535603.78 |
| 227 | 972239.37 | 3534882.97 |
| 228 | 972258.00 | 3534882.27 |
| 229 | 972263.45 | 3534861.42 |
| 230 | 972238.68 | 3534872.96 |

  - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Линейные объекты, подлежащие реконструкции, в связи с изменением их местоположения отсутствуют.

  - Предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

В состав линейных объектов входят следующие объекты капитального строительства:

- узлы запорной арматуры.

Узлы напорной арматуры по трассам высоконапорных водоводов и нефтегазосборных сетей установлены в соответствии с требованиями свода правил (далее – СП) 284.1325800.2016, государственного стандарта РФ (далее – ГОСТ Р) 55990-2014.

| Предельная высота объектов капительного строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких обюъектов, м | Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, % | Минимальные отступы от границ земельных участков в уелях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, м | Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектоа расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Не устанавливается |  |  |  |

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение,объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Промышленная зона, в которой планируются линейные объекты, представлена инженерными коммуникациями, дорогами, объектами нефтяного и газового комплекса, и иными промышленными объектами, в связи с этим необходимо разработать мероприятия для защиты сохраняемых объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

При пересечении коридоров коммуникаций планируемые трубопроводы прокладываются под ними, угол пересечения с существующими трубопроводами принят не менее 60º, расстояние в свету между трубопроводами принято не менее 350 мм, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014.

Пересечения планируемых трубопроводов с существующими коммуникациями выполнены в защитных футлярах. Концы защитных футляров выводятся на расстояние не менее 5 м от оси пересечения.

Пересечения со строящимися объектами капитального строительства на момент подготовик проекта планировки отсутствуют.

Защитные футляры укладываются способом протаскивания под существующими трубопроводами, для защиты изоляции футеруются скальным листом.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии с письмом №20-1935 от 07.05.2020 На территории испрашиваемого земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов- Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется.

Таким образом, необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия нет.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

- Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Строительный период

Для уменьшения отрицательного воздействия на атмосферный воздух при строительстве предусматривается ряд мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ:

– комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;

– своевременный контроль технического состояния применяемого при строительных работах передвижного автотранспорта;

– регулирование системы газораспределения так, чтобы в выхлопных газах содержание окиси углеводорода и других компонентов не превышало значений, установленных ГОСТ 17.22.03-87;

– в период неблагоприятных метеорологических условий для снижения выбросов вредных веществ на 10-20 % сокращение времени работы спецтехники, связанной с большим выделением вредных веществ;

– определение содержания загрязняющих веществ в отработанных газах дизельных агрегатов и при работе двигателя автомобиля с помощью газоанализатора;

– движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых поездок;

– применение сертифицированного топлива;

– исключить работу строительной техники вхолостую;

– постоянная проверка состояния своевременного ремонта топливной системы, применяемых машин и механизмов;

– осуществление запуска и прогрева двигателей строительной техники по утвер- жденному графику с обязательной диагностикой выхлопа ЗВ;

– использование сажевых фильтров и присадок.

С целью предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при эксплуа- тации проектируемых сооружений предусмотрены технические решения, позволяющие свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух и предотвращение аварийных ситуаций:

– герметизированная система перекачиваемого продукта;

– запорная и регулирующая арматура исполнения ХЛ с классом герметичности для запорной арматуры – А по ГОСТ Р 54808-2011;

– использование труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства, с увеличенной по сравнению с расчетной толщиной стенки;

– антикоррозионная защита трубопроводов и оборудования, обеспечение контроля за коррозионным состоянием;

– максимальная автоматизация объектов;

– послемонтажное испытание трубопроводов;

– контроль сварных стыков соединений трубопроводов;

– соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и ревизий.

Период эксплуатации

На месторождении применяется механизированный способ добычи скважинной продукции при герметизированной системе сбора подготовки и транспорта углеводородов.

Проектом принят комплекс мероприятий, направленных на уменьшение воздействия тех- нологических сооружений на окружающую среду:

применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;

толщина стенок проектируемых трубопроводов принята с учетом прибавки на компенсацию коррозии;

объем автоматизации позволяет держать под контролем технологический процесс до- бычи нефти, подачи воды в пласт;

на переходах трубопроводов через проезды предусмотрены защитные кожухи,

использование арматуры с классом герметичности затвора по классу А и соответству- ющей климатическим условиям района строительства;

контроль сварных соединений физическими методами,

арматура, фланцевые соединения, тип прокладок и крепежных изделий выбраны с учетом максимально-возможного давления в системе;

защита трубопроводов от почвенной коррозии изоляцией усиленного типа, нанесенной в заводских условиях.

Эксплуатация проектируемых объектов должна осуществляться в соответствии с техно- логическим регламентом, при соблюдении которого производственным персоналом практически исключено возникновение аварийных ситуаций.

- Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

При строительстве проектируемого объекта оказываемое воздействие на почвы и рас- тительность будет связано:

– с изменением характера землепользования;

– с краткосрочным и долгосрочным использованием земель;

– со сведением древесно-кустарниковой растительности;

– с поверхностным нарушением верхних почвенных горизонтов при сведении дре-весно-кустарниковой растительности;

– с глубоким нарушением и изменением морфологической структуры почвенных го- ризонтов, их деформацией и полным уничтожением почвенных профилей.

Воздействие на почвы и растительность оценивается как локальное (в границах участков земель, определенных для строительства согласно нормативным документам), краткосрочное (период строительства) и долгосрочное (период эксплуатации).

Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается комплексом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом:

– выполнение подготовительного комплекса работ в зимний период года для снижения отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров;

– нарушение естественного рельефа территории допускается только в границах, определенных нормами проектирования;

– проектные решения устанавливают твердые границы отвода участков земель, испрашиваемых для производства работ;

– в целях сохранения лесной растительности на прилегающей к объекту территории, проведение строительно-монтажных работ строго в определенных проектными реше- ниями границах;

– использование для строительства расчищенных участков без проведения подготови- тельного комплекса работ;

– использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим усло- виям района строительства;

– проведение работ по рекультивации земель (технической и биологической);

– выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах;

– соблюдение мер противопожарного обустройства лесов.

- Подготовительный комплекс

На залесенной площади, испрашиваемой под строительство объектов, предварительно осуществляется комплекс подготовительных работ по сводке древесно-кустарниковой растительности на площади. Работы по сводке лесной растительности будут выполняться в зимнее время года.

В состав комплекса включены следующие виды работ:

– валка, разделка, трелевка деревьев;

– измельчение подлеска, древесных отходов специализированной техникой, с равно- мерным распределением по нарушаемой поверхности с целью создания благоприятных усло- вий для регенерации почвы за счет образования минерализованного слоя;

– хлысты, полученные в результате разделки деревьев, используются при обустройстве месторождения.

Рекультивация нарушенных земель предусмотрена на всей площади краткосрочной и долгосрочной аренды (вновь и ранее отведенные участки земель на минеральных и торфяных грунтах).

- Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биологических ресурсов на пересекаемых реках и иных водных объектах

Проектируемые площадные и линейные объекты размещаются за пределами границ во- доохранных зон поверхностных водных объектов.

Проектные решения приняты в соответствии с действующими природоохранными доку- ментами и направлены на охрану водных ресурсов (поверхностных и подземных вод):

засыпка береговых траншей с превышением над естественным уровнем поверхности земли для восстановления рельефа после естественного уплотнения грунта засыпки;

для хозяйственно-питьевых нужд рабочих на строительной площадке вода доставляется с ближайших существующих водоочистных сооружений.

В проектной документации предусмотрен комплекс мероприятий по организации водоот- вода с поверхности проектируемых дорог и исключения явлений подтопления на прилегающей территории:

строительная площадка (включая площадку стоянки, заправки техники и площадку накопления отходов) при строительстве автомобильной дороги располагается за преде- лами водоохранных зон пересекаемых водотоков;

заправка строительной техники, ремонт и мойка машин производятся на специально от- веденных площадках за пределами водоохранной зоны;

заправка строительной техники топливозаправщиком с использованием инвентарные металлические поддоны с нефтепоглощающими матами (на случай возможных пролитиях ГСМ);

временное накопление образующихся отходов предусматривается в специально отве- денных местах в контейнерах, вне границ ВОЗ, по мере накопления отходы передается на обезвреживание или размещение специализированным организациям, имеющим ли- цензию;

при возможных пролитиях ГСМ снег или грунт собирается в специальные контейнеры и передается для вывоза на шламонакопитель;

обустройство вагончиков строительных бригад биотуалетами;

по окончании строительства производится уборка строительного мусора, выполняются работы по восстановлению (рекультивации) вновь испрашиваемых для строительства нарушенных земель, отведенных в краткосрочное пользование; рекультивируемая пло- щадь засевается многолетними злаковыми травами;

проведение предусмотренных проектной документацией мероприятий в строгом соответ- ствии с принятыми проектными решениями, с соблюдением природоохранных норм и правил.

В границах водоохранных зон запрещается:

– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

– запрещается осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудо- ванных местах, имеющих твердое покрытие;

– размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за ис- ключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материа- лов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организа- ций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований за- конодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс- портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением слу-чаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществ- ляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полез- ных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на осно- вании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Рос- сийской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

Дополнительно, к выше установленным ограничениям, в границах прибрежных защитных полос запрещается:

– распашка земель;

– размещение отвалов размываемых грунтов;

– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- Мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб

Нарушение среды обитания и изменение численности животного мира при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта возможно в результате:

– выхлопов от строительной и дорожной техники;

– изменения путей миграции животных вследствие техногенного воздействия (шума, близости промышленных объектов и пр.);

– уменьшения численности животных вследствие сокращения кормовой базы;

– сокращение площади лесов в результате урбанизации территории и крупномасштабных заготовок леса;

– ухудшение условий обитания животных, сокращение численности, исчезновение их отдельных видов под воздействием урбанизации, нарушение сложившихся путей миграции;

– деградации растительного покрова при перестройке структуры растительных сообществ при их вырубке, подтоплении, иссушении, эрозии, дефляции и механиче- ском повреждении поверхности;

– сокращение продуктивности естественных кормовых угодий;

– потеря ресурсного потенциала (древесины, грибов, ягод, лекарственных трав и т.д.).

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

– выжигание растительности, хранение и применение горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

– установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и со- оружений на путях массовой миграции животных;

– расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

На этапах строительства необходимо обеспечить:

– пропаганду и агитацию среди населения и персонала;

– административные меры по пресечению браконьерства;

– организацию егерской службы из числа техперсонала промыслов;

– установку аншлагов и знаков в местах пересечения животными линейных объектов;

– для ранней диагностики техногенного воздействия необходимо наметить растения-индикаторы, как среди лесообразующих пород, так и для травянистой растительности для осуществления мониторинга;

– в связи с размещением проектируемых объектов на землях лесного фонда необходимо разработать четкий план противопожарных мероприятий и согласовать его с соответствующими государственными органами надзора и контроля.

Гибели животных не ожидается, основным отпугивающим фактором, влияющим на животный мир, является шумовое воздействие и присутствие людей.

Все мероприятия по охране атмосферного воздуха, водных объектов, земельных ресурсов, изложенные в соответствующих разделах, являются одновременно мероприятиями по со хранению и восстановлению среды обитания диких животных, водоплавающих птиц и ихтиофауны.

Основные мероприятия по охране животного мира сводятся к следующим организационным мероприятиям:

– пропаганда и агитация среди персонала;

– административные меры по пресечению браконьерства;

– организацию егерской службы из числа техперсонала промыслов;

– запрет на содержание собак на территориях месторождения;

– запрет на ношение оружия на территории месторождения.

Мероприятия по охране животных, занесенных в Красную книгу округа. Мерой охраны ви- дов, занесенных в Красную книгу, может служить минимальное механическое нарушение место- обитаний, связанное с уничтожением почвенно-растительного покрова.

Ввиду загруженности территории района работ нефтепромысловыми объектами, дли- тельностью срока эксплуатации месторождений возможность встречи «краснокнижных» видов животных и птиц сведена к минимуму.

Появление животных, занесенных в Красную книгу округа маловероятно (подробнее см. инженерно-экологические изыскания). Во время производства работ обеспечивается:

– информирование персонала о видах животных, занесенных в Красную книгу;

– запрет на отлов таких животных.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Согласно пункта 14 ст.48 и ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2014 года №190-ФЗ разработка мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не требуется.

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обнаружением и обозначением районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению, является создание обеспечения готовности сети наблюдения и лабороторного контроля на базе организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением  и идентификацией различных видов заражения и загрязнения.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона «О

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 № 68-ФЗ (с изменениями от 02.07.2013).

В проектной документации предусматриваются инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие решение задач по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС) на

проектируемых объектах.

Проектные решения по предупреждению чрезвычайных обстоятельств техногенного и природного характера подразделяются на следующие:

– по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий на объектах

строительства и снижению их тяжести;

– по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом расположенных

потенциально опасных объектах, включая аварии на транспорте;

– по предупреждению ЧС, источниками, которых являются опасные природные процессы.

Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

В соответствии с Постановлением Правительства № 1115 от 19 сентября 1998 г., «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне (секретный)» объект является некатегорированным по гражданской обороне (далее – ГО), т.к. в составе объекта отсутствуют здания и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.03.1993 года № 178, создание локальной системы оповещения на проектируемом объекте и прилегающей к нему территории - не требуется.

Организация оповещения ГО в эксплуатирующей организации будет осуществляться в соответствии с «Положением о системах оповещения гражданской обороны» (совместный приказ МЧС России, Госкомитета РФ по связи и информации, ГУП «ВГТРК» от 07.12.1998 года №701/212/803).

По получении сигнала ГО руководство головной организации обязано провести оповещение руководства Усть-Балыкского месторождения. Для дальнейшего оповещения персонала, работающего на месторождении, должны быть задействованы все имеющиеся в распоряжении средства связи. На проектируемом объекте не предусмотрены постоянные рабочие места. Работы, предусмотренные регламентом, проводятся бригадами, оснащенными средствами подвижной связи – мобильными и носимыми УКВ радиостанциями (во взрывозащищенном исполнении).

УКВ радиосвязь обеспечивает бригадам двухстороннюю связь с диспетчером ЦДНГ-3, который проводит оповещение бригад об опасностях, возникающих при ведении военных действий.

В связи с тем, что в районе размещения объектов реконструкции нет объектов использования атомной энергии, решения по введению режимов радиационной защиты в данном проекте не рассматриваются.

В военное время проектируемые объекты полностью прекращают свою деятельность. Проектируемые объекты являются стационарными объектами. Характер производства не предполагает возможность их перебазирования в военное время. Демонтаж оборудования и трубопроводов в особый период в короткие сроки технически не осуществим и экономически нецелесообразен.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Для обеспечения надежности проектируемых объектов предусмотрено:

− применение герметизированной однотрубной схемы транспорта безводной 
и обводненной нефти;

− применения стальных труб повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости 
с заводским покрытием;

– использование труб с увеличенной толщиной стенки, обладающих повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью;

– применение оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

– вся запорная арматура, применяемая в проекте, соответствует классу герметичности затвора “А” по ГОСТ Р 54808;

– устройство молниезащиты сооружений и оборудования в соответствии с С О 1 53-34.21.122-2003, с учетом РД 34.21.122-87;

– применение основных строительных конструкций из негорючих материалов;

– в качестве утеплителя применяется негорючий материал;

– применение устройств обеспечивающих ограничение распространения пожара.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНВАНИЮПРОЕТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть

  - Схема организации улично-дорожной сети и движение транспорта

Схема организации улично-дорожной сети и движение транспорта не разрабатывается в связи с отсутствием объектов транспортной инфраструктуры.

Проектной документацией не предусмотрено строительство, размещение новых и реконструкция существующих объектов автомобильного и железнодорожного транспорта, обеспечивающих функционирование объектов капитального строительства.

  - Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года №740/пр, схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории не подготавливается, так как проект планировки территории не предусматривает размещение объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, автомобильных дорог общего пользования, проездов, железнодорожных линий, выделение элементов улично-дорожной сети. Планируемая автомобильная дорога и переезды не являются автомобильными дорогами общего пользования.

  - Схема границ территорий объектов культурного наследия

В соответствии с письмом №20-1935 от 07.05.2020 На территории испрашиваемого земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов- Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется.

В соответствии с п.23 Постановления №564 от 10.05.2018г схема границ территорий объектов культурного наследия не разрабатывается.

- Раздел 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка

  - Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная, продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. Поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень короткий. Резкие колебания температуры в течение года и даже суток.

Среднегодовая температура воздуха – минус 3,1 0C, среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца января – минус 22 0C, а самого жаркого июля - плюс 170С. Абсолютный минимум температуры приходится на декабрь – минус 55 0C, абсолютный максимум на июнь – июль – плюс 34 0C. Дата наступления температур воздуха выше и ниже 0 0C – 28.04 – 12.10. Число дней с температурой, превышающей эти пределы – 166. Продолжительность безморозного периода – 98 дней, устойчивых морозов – 156. Дата первого заморозка осенью – 18.09, последнего – 1.06.

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь - 467 мм, в холодное время с ноября по март - 209 мм, годовая сумма осадков - 676 мм. Соответственно держится высокая влажность воздуха, средняя относительная влажность меняется от 66 до 82 %, суммарное испарение составляет 420 мм в год.

Снежный покров образуется 23.10, дата схода 15.05. Сохраняется снежный покров 201день. Объем cнегопереноса за зиму составляет 200 м3/м.

Гидрография представлена протоками Юганская Обь, Исток Неримлор, Катымъяс и их притоками.

  - Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Учитывая основные технические характеристики объекта «Техническое перевооружение Напорного нефтепровода ДНС-3-ЦППН-2 Усть-Балыкского месторождения» (далее – Объект), проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Площади земельных участков отдельных объектов проектирования определены в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель, правил и стандартов и учтены при разработке данного проекта.

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта «Техническое перевооружение Напорного нефтепровода ДНС-3-ЦППН-2 Усть-Балыкского месторождения» составляет – 10,6224 га.

  - Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции, в связи с изменением их местоположения

Проектными решениями не предусматривается перенос (переустройство) линейных объектов из зон планируемого размещения линейных объектов. Обоснование определения границ, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения отсутствует.

  - Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых  в составе линейных объектов

Основным критерием выбора размещения объектов приняты: сохранение лесного и экологического потенциалов в лесном фонде, минимизация ущерба, причиняемого негативным воздействием на лесной фонд и окружающую природную среду.

Выбранный вариант размещения проектируемых объектов имеет меньшую площадь лесного участка, в том числе лесных земель и земель защитной категории. Большей частью располагается на нелесных землях (песках, болотах, в существующих коридорах коммуникаций, дорогах, озерах, буровой площадке), что позволяет: сократить вырубку лесных насаждений, тем самым минимизируя ущерб, причиняемый негативным воздействием на лесной фонд и окружающую природную среду.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

  - Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Ведомости пересечений границ зон планируемого размещения линейных объектов с объектами капитального строительства, существующими на момент подготовки проекта планировки территории  представлены в таблицах 7-9.

Таблица 7 - Ведомость пересечения с автомобильными дорогами

Техническое перевооружение Напорного нефтепровода ДНС-3-ЦППН-2 Усть-Балыкскогоместорождения

| № | Положение пересечения |  |  |  |  | Наименование дороги, место пересечения (км дороги) | Категория дороги | Вид покрытия | Ширина земляного полотна, м | Ширина основания насыпи, м | Ширина проезжей части, м | Насыпь или выемка (высота или глубина), м | Угол пересечения, град | Примечание: владелец, ТУ, согласования | Координаты места пересечения (ось дороги) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км | начало |  | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК | + | ПК | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X (восток) | Y (север) | H | ПК | + |
| Трасса ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №307 (линия 1) (Пересечения отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трасса ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №307 (линия 2) (Пересечения отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трасса ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №308 (линия 1) (Пересечения отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трасса ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №308 (линия 2) (Пересечения отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8 - Ведомость пересечения с надземными препятствиями

Техническое перевооружение Напорного нефтепровода ДНС-3-ЦППН-2 Усть-Балыкского месторождения

| № |  | Положение по трассе |  |  |  |  | Наименование, напряжение, направление | Угол пересечения, град | Кол-во проводов |  | Расст. между проводами |  | № опор, тип и расстояние от оси трассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметки проводов и земли в точке пересечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание: владелец, ТУ, согласования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км |  | ПК |  |  | + |  |  |  |  |  | левая опора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правая опора |  |  |  |  | земля |  |  |  |  |  | н.пр. |  | в.пр. |  | гр. троса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  | тип |  | h н.пр. |  | h в.пр. |  | расст., м |  | № |  | тип |  | h н.пр. |  |  |  | h в.пр. |  | расст., м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трасса ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №307 (линия 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0.00 |  | 0 | 0.0 |  | ВЛ 6кВ | 88° | 3 |  | - |  | 8/84 | Промежуточная | 7.60 |  | - |  | 56.60 |  | 8/82 |  | Промежуточная |  | 7.60 |  |  |  | - |  | 94.24 |  |  | 31.05 |  |  |  | 38.65 |  |  |  | - |  | - |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |
| Трасса ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №307 (линия 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0.00 |  | 0 | 0.0 |  | ВЛ 6кВ | 90° | 3 |  | - |  | 123 | Промежуточная | - |  | - |  | 52.71 |  | 124 |  | Промежуточная |  | - |  |  |  | - |  | 43.94 |  |  | 32.62 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |
| Трасса ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №308 (линия 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0.00 |  | 0 | 0.0 |  | ВЛ 6кВ | 91° | 3 |  | - |  | 59/02 | Промежуточная | 7.60 |  | 8.60 |  | 66.78 |  | 61/02 |  | Промежуточная |  | 7.60 |  |  |  | 8.60 |  | 69.15 |  |  | 30.05 |  |  |  | 37.65 |  |  |  | 38.65 |  | - |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |
| Трасса ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №308 (линия 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0.00 |  | 0 | 0.0 |  | ВЛ 6кВ | 90° | 3 |  | - |  | б/п | Промежуточная | 7.50 |  | 0.00 |  | 46.63 |  | б/п |  | Промежуточная |  | 7.50 |  |  |  | 0.00 |  | 49.34 |  |  | 29.97 |  |  |  | 37.47 |  |  |  | 38.57 |  | - |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |
| 2 |  | 0.15 |  | 1 | 51.3 |  | ВЛ 6кВ | 80° | 3 |  | - |  | б/н | Промежуточная | 7.88 |  | 8.91 |  | 44.56 |  | б/н |  | Промежуточная |  | 7.90 |  |  |  | 8.95 |  | 23.49 |  |  | 28.80 |  |  |  | 35.81 |  |  |  | 36.85 |  | - |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |

Таблица 9 - Ведомость пересечения c подземными коммуникациями

Техническое перевооружение Напорного нефтепровода ДНС-3-ЦППН-2 Усть-Балыкского месторождения

| № | Положение пересечения |  |  |  | Данные о пересекаемых коммуникациях и пересечениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания: ТУ, согласования |  |  | Координаты места пересечения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км |  | ПК | + | Наименование | Техническое состояние |  | Угол пересечения, град |  | Материал трубы |  |  | Диаметр или сечение, мм |  |  | Глубина заложения до верха, м |  |  | Владелец |  |  |  |  |  | X (восток) |  | Y (север) |  |  |
| Трасса ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №307 (линия 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.02 |  | 0 | 19.8 | нефтепровод | действ. |  | 93° |  | ст. |  |  | 530 |  |  | 1.20 |  |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |  | - |  |  | 972344.46 |  | 3534675.06 |  |  |  |
| 2 | 0.03 |  | 0 | 28.6 | нефтепровод | действ. |  | 89° |  | ст. |  |  | 530 |  |  | 1.20 |  |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |  | - |  |  | 972340.37 |  | 3534667.25 |  |  |  |
| 3 | 0.27 |  | 2 | 73.5 | нефтепровод | действ. |  | 83° |  | ст. |  |  | 530 |  |  | 1.20 |  |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |  | - |  |  | 972159.54 |  | 3534761.38 |  |  |  |
| 4 | 0.33 |  | 3 | 30.9 | нефтепровод | действ. |  | 82° |  | ст. |  |  | 325 |  |  | 1.20 |  |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |  | - |  |  | 972180.08 |  | 3534814.93 |  |  |  |
| Трасса ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №307 (линия 2) (Пересечения отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трасса ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №308 (линия 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.46 |  | 4 | 58.9 | нефтепровод | действ. |  | 104° |  | ст. |  |  | 530 |  |  | 1.20 |  |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |  | - |  |  | 973847.44 |  | 3533881.38 |  |  |  |
| 2 | 0.47 |  | 4 | 71.5 | Низконапорный водовод Мамонтовский водозабор – ЦППН-1 Усть-Балыкского месторождения (Заказ 4772) | проект. |  | 151° |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 973855.88 |  | 3533890.72 |  |  |  |
| 3 | 0.47 |  | 4 | 73.0 | нефтепровод | действ. |  | 104° |  | ст. |  |  | 325 |  |  | 1.50 |  |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |  | - |  |  | 973856.92 |  | 3533891.86 |  |  |  |
| 4 | 0.50 |  | 5 | 2.7 | Напорный нефтепровод УП№307 – ЦППН-1 (Заказ 5309) | проект. |  | 101° |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 973876.80 |  | 3533913.85 |  |  |  |
| 5 | 0.54 |  | 5 | 44.2 | нефтепровод | действ. |  | 107° |  | ст. |  |  | 720 |  |  | 1.30 |  |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |  | - |  |  | 973908.57 |  | 3533923.52 |  |  |  |
| 6 | 0.56 |  | 5 | 56.2 | нефтепровод | действ. |  | 103° |  | ст. |  |  | 720 |  |  | 1.30 |  |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |  | - |  |  | 973919.32 |  | 3533918.14 |  |  |  |
| № | Положение пересечения |  |  |  | Данные о пересекаемых коммуникациях и пересечениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания: ТУ, согласования |  | Координаты места пересечения |  |  |  |
|  | км | ПК |  | + | Наименование |  | Техническое состояние |  | Угол пересечения, град |  |  | Материал трубы |  |  | Диаметр или сечение, мм |  |  | Глубина заложения до верха, м |  |  | Владелец |  |  |  |  | X (восток) |  |  | Y (север) |
| Трасса ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №308 (линия 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.03 | 0 |  | 35.2 | НГС уп.8-ЦППН-1. вторая нитка (Заказ 4789) |  | проект. |  | 81° |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 973413.72 |  |  | 3533346.90 |  |  |
| 2 | 0.06 | 0 |  | 56.8 | водовод |  | действ. |  | 79° |  | ст. |  |  | 530 |  |  | 1.00 |  |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |  | - |  | 973434.34 |  |  | 3533353.53 |  |  |
| 3 | 0.07 | 0 |  | 73.5 | водовод |  | действ. |  | 79° |  | ст. |  |  | 530 |  |  | 1.00 |  |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |  | - |  | 973450.21 |  |  | 3533358.63 |  |  |
| 4 | 0.09 | 0 |  | 94.2 | нефтепровод |  | действ. |  | 80° |  | ст. |  |  | 530 |  |  | 1.00 |  |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |  | - |  | 973469.88 |  |  | 3533364.95 |  |  |
| 5 | 0.11 | 1 |  | 13.7 | нефтепровод |  | действ. |  | 80° |  | ст. |  |  | 530 |  |  | 1.00 |  |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |  | - |  | 973488.52 |  |  | 3533370.95 |  |  |
| 6 | 0.14 | 1 |  | 39.8 | нефтепровод |  | действ. |  | 81° |  | ст. |  |  | 530 |  |  | 1.20 |  |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |  | - |  | 973513.38 |  |  | 3533378.94 |  |  |
| 7 | 0.28 | 2 |  | 82.2 | газопровод |  | действ. |  | 90° |  | ст. |  |  | 720 |  |  | 0.90 |  |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |  | - |  | 973531.71 |  |  | 3533501.76 |  |  |
| 8 | 0.38 | 3 |  | 76.9 | газопровод |  | действ. |  | 76° |  | ст. |  |  | 720 |  |  | 0.90 |  |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |  | - |  | 973525.06 |  |  | 3533596.20 |  |  |
| 9 | 0.53 | 5 |  | 33.4 | газопровод |  | действ. |  | 78° |  | ст. |  |  | 720 |  |  | 1.40 |  |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |  | - |  | 973514.08 |  |  | 3533752.31 |  |  |
| 10 | 6.87 | 6 |  | 87.9 | Трасса газопровода низкого давления т.21 - т.1в (Заказ 8668) |  | проект. |  | 41° |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 973527.63 |  |  | 3533892.86 |  |  |
| 11 |  | 10 |  | 45.4 | Низконапорный водовод Мамонтовский водозабор – ЦППН-1 Усть-Балыкского месторождения (Заказ 4772) |  | проект. |  | 28° |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 973850.39 |  |  | 3533868.65 |  |  |
| 12 | 1.06 | 10 |  | 55.7 | нефтепровод |  | действ. |  | 105° |  | ст. |  |  | 530 |  |  | 1.20 |  |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |  | - |  | 973857.34 |  |  | 3533876.28 |  |  |
| 13 | 1.07 | 10 |  | 69.7 | нефтепровод |  | действ. |  | 104° |  | ст. |  |  | 325 |  |  | 1.50 |  |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |  | - |  | 973866.78 |  |  | 3533886.64 |  |  |
| 14 | 1.10 | 10 |  | 98.9 | Напорный нефтепровод УП№307 – ЦППН-1 (Заказ 5309) |  | проект. |  | 102° |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 973886.45 |  |  | 3533908.23 |  |  |
| 15 | 1.12 | 11 |  | 24.6 | нефтепровод |  | действ. |  | 106° |  | ст. |  |  | 720 |  |  | 1.30 |  |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |  | - |  | 973906.54 |  |  | 3533912.25 |  |  |
| 16 | 1.14 | 11 |  | 36.1 | нефтепровод |  | действ. |  | 103° |  | ст. |  |  | 720 |  |  | 1.30 |  |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |  | - |  | 973916.82 |  |  | 3533907.10 |  |  |

  - Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта «Техническое перевооружение Напорного нефтепровода ДНС-3-ЦППН-2 Усть-Балыкского месторождения » с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют.

  - Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами

| № | Положение пересечения |  |  |  |  | Название | Ширина, м | Глубина, м | Отметка уреза воды, м | Мин. отметка дна, м | Угол пересечения, град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км | начало |  | конец |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК | + | ПК | + |  |  |  |  |  |  |
| Трасса ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №307 (линия 1) (Пересечения отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трасса ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №307 (линия 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 69.7 | 0 | 69.7 | пересых.руч. | - | - | - | - | 80° |
| Трасса ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №308 (линия 1) (Пересечения отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трасса ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на узел УП №308 (линия 2) (Пересечения отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Проект межевания территории. Текстовая часть

  - Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Образуемые земельные участки под строительство и эксплуатацию объекта «Техническое перевооружение Напорного нефтепровода ДНС-3-ЦППН-2 Усть - Балыкского месторождения», расположенного на межселенной территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» образуются из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам осуществляется за счет земель общего пользования кадастрового квартала: 86:08:0000000.

Общая площадь образуемых земельных участков, необходимых для строительства и размещения проектируемого объекта, составляет 10,2031 м2.

Координаты земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта в графических материалах определены в МСК-86 зона 3.

Границы территорий объектов культурного наследия в районе работ отсутствуют, и их отображение на чертеже межевания не требуется.

Границы зон действия публичных сервитутов в районе работ отсутствуют, и их отображение на чертеже межевания не требуется.

В проекте межевания отсутствуют образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

В связи с отсутствием в границах проекта межевания территорий, подлежащих застройке, линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений в проекте межевания не установлены.

Изъятие земельных участков для государственных нужд (нужд автономного округа, региональных нужд) не требуется.

Площади образуемых и изменяемых земельных участков приведены в таблице 2

Таблица 2 - Сведения о площади образуемых и изменяемых земельных участков

| Кадастровый (условный) номер образуемого земельного участка | Категория земель | Испрашиваемая площадь земельного участка, га | Возможные способы образования земельных участков | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86:08:0000000:ЗУ1 | Земли запаса | 1,9354 | образование ЗУ из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности | Недропользование |
| 86:08:0000000:ЗУ2 | Земли запаса | 7,8626 | образование ЗУ из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности | Недропользование |
| ИТОГО по землям запаса: | - | 9,7980 | - | - |
| 86:08:0000000:290:ЗУ1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,1542 | Образование ЗУ путем раздела ЗУ 86:08:0000000:290, с сохранением исходного ЗУ в измененных границах | Недропользование |
| 86:08:0000000:290:ЗУ2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0459 | Образование ЗУ путем раздела ЗУ 86:08:0000000:290, с сохранением исходного ЗУ в измененных границах | Недропользование |
| 86:08:0000000:69:ЗУ1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0586 | Образование ЗУ путем раздела ЗУ 86:08:0000000:69, с сохранением исходного ЗУ в измененных границах | Недропользование |
| 86:08:0000000:69:ЗУ2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0630 | Образование ЗУ путем раздела ЗУ 86:08:0000000:69, с сохранением исходного ЗУ в измененных границах | Недропользование |
| 86:08:0000000:269:ЗУ1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0400 | Образование ЗУ путем раздела ЗУ 86:08:0000000:269, с сохранением исходного ЗУ в измененных границах | Недропользование |
| 86:08:0000000:269:ЗУ2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0134 | Образование ЗУ путем раздела ЗУ 86:08:0000000:269, с сохранением исходного ЗУ в измененных границах | Недропользование |
| 86:08:0020903:2457:ЗУ1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0090 | Образование ЗУ путем раздела ЗУ 86:08:0020903:2457, с сохранением исходного ЗУ в измененных границах | Недропользование |
| 86:08:0020801:8181:ЗУ1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0149 | Образование ЗУ путем раздела ЗУ 86:08:0020801:8181, с сохранением исходного ЗУ в измененных границах | Недропользование |
| 86:08:0020801:8181:ЗУ2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0061 | Образование ЗУ путем раздела ЗУ 86:08: 0020801:8181 с сохранением исходного ЗУ в измененных границах | Недропользование |
| ИТОГО по землям промышленности: | - | 0,4051 |  |  |
| ИТОГО: | - | 10,2031 |  |  |

## Таблица 3 Информация о сервитутах

| ## Кадастровый (условный) номер образуемого земельного участка | ## Правообладатель | ## Площадь |
| --- | --- | --- |
| ## 86:08:0020801:8149/чзу1 | ## ООО Газкапитал | ## 0,0162 |
| ## 86:08:0020801:8149/чзу2 | ## ООО Газкапитал | ## 0,0059 |
| ## 86:08:0020801:1698/чзу1 | ## КУ "Управление автомобильных дорог" ХМАО-Югры | ## 0,0397 |
| ## ИТОГО: |  | ## 0,0618 |

  - Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование т (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

В проекте межевания отсутствуют образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Резервирование и изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд не требуется.

  - Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

Виды разрешенного использования для земельных участков устанавливаются
в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Минэкономразвития России № 540 от 01.09.2014 года.

Вид разрешенного использования – недропользование.

  - Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

В проекте межевания отсутствуют земли лесного фонда.

  - Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости отсутствуют.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

5 Проект межевания территории. Графическая часть

  - Чертежи межевания территории

## Земли запаса

## 5.6 Чертежи межевания территории

## Земли промышленности

Схема расположения выносок

Каталог координат

поворотных точек образуемых земельных участков для размещения объекта «Техническое перевооружение Напорного нефтепровода ДНС-3-ЦППН-2 Усть - Балыкского месторождения», расположенного на территории муниципального образования Нефтеюганский район, ХМАО-Югра.

| 86:08:0000000:ЗУ1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| н1 | 960235.42 | 3530464.84 |
| н2 | 960239.50 | 3530460.55 |
| н3 | 960235.22 | 3530459.14 |
| н4 | 960233.52 | 3530458.14 |
| н5 | 960229.65 | 3530462.20 |
| н6 | 960228.26 | 3530471.05 |
| н7 | 960231.09 | 3530469.39 |
| н8 | 960234.32 | 3530465.99 |
| н9 | 960228.55 | 3530463.36 |
| н10 | 960227.34 | 3530464.63 |
| н11 | 960225.20 | 3530465.87 |
| н12 | 973458.13 | 3533390.56 |
| н13 | 973462.97 | 3533361.68 |
| н14 | 973386.01 | 3533336.94 |
| н15 | 973386.02 | 3533332.60 |
| н16 | 973383.98 | 3533332.63 |
| н17 | 973384.01 | 3533338.40 |
| н18 | 973425.54 | 3533351.75 |
| н19 | 973417.52 | 3533379.56 |
| н20 | 973519.85 | 3533407.26 |
| н21 | 973521.18 | 3533402.65 |
| н22 | 973523.05 | 3533389.79 |
| н23 | 973524.27 | 3533381.39 |
| н24 | 973510.61 | 3533377.00 |
| н25 | 973493.97 | 3533371.64 |
| н26 | 973493.39 | 3533374.61 |
| н27 | 973489.95 | 3533399.17 |
| н28 | 973507.00 | 3533403.79 |
| н29 | 973524.17 | 3533594.59 |
| н30 | 973549.54 | 3533590.71 |
| н31 | 973547.84 | 3533581.04 |
| н32 | 973526.86 | 3533584.80 |
| н33 | 973531.93 | 3533512.69 |
| н34 | 973554.11 | 3533514.57 |
| н35 | 973555.89 | 3533492.69 |
| н36 | 973533.47 | 3533490.91 |
| н37 | 973540.80 | 3533386.70 |
| н38 | 973525.72 | 3533381.86 |
| н39 | 973524.22 | 3533392.13 |
| н40 | 973526.51 | 3533384.21 |
| н41 | 973538.70 | 3533388.13 |
| н42 | 973513.43 | 3533747.42 |
| н43 | 973537.60 | 3533744.85 |
| н44 | 973536.74 | 3533738.28 |
| н45 | 973515.87 | 3533741.09 |
| н46 | 973525.27 | 3533607.40 |
| н47 | 973551.64 | 3533602.70 |
| н48 | 973550.58 | 3533596.63 |
| н49 | 973523.74 | 3533600.73 |
| н50 | 973823.48 | 3533889.18 |
| н51 | 973839.44 | 3533880.39 |
| н52 | 973838.07 | 3533874.88 |
| н53 | 973820.69 | 3533883.94 |
| н54 | 973935.96 | 3533898.64 |
| н55 | 973941.29 | 3533895.97 |
| н56 | 973949.53 | 3533851.52 |
| н57 | 973955.78 | 3533850.02 |
| н58 | 973955.78 | 3533847.97 |
| н59 | 973947.80 | 3533849.88 |
| н60 | 973939.51 | 3533894.63 |
| н61 | 973935.53 | 3533896.62 |
| н62 | 973938.29 | 3533909.77 |
| н63 | 973951.11 | 3533903.36 |
| н64 | 973956.57 | 3533873.95 |
| н65 | 973974.86 | 3533883.50 |
| н66 | 974002.67 | 3533883.50 |
| н67 | 974013.93 | 3533870.97 |
| н68 | 974032.43 | 3533866.82 |
| н69 | 974032.43 | 3533847.26 |
| н70 | 974010.24 | 3533842.78 |
| н71 | 974010.21 | 3533827.11 |
| н72 | 973984.17 | 3533827.09 |
| н73 | 973924.89 | 3533819.08 |
| н74 | 973920.01 | 3533822.47 |
| н75 | 973921.97 | 3533831.80 |
| н76 | 973955.79 | 3533836.38 |
| н77 | 973955.77 | 3533867.25 |
| н78 | 973949.32 | 3533902.01 |
| н79 | 973937.86 | 3533907.75 |
| н80 | 973895.02 | 3533919.13 |
| н81 | 973911.92 | 3533910.68 |
| н82 | 973911.49 | 3533908.66 |
| н83 | 973895.48 | 3533916.67 |
| н84 | 973877.00 | 3533896.37 |
| н85 | 973875.20 | 3533897.36 |
| н86 | 973592.58 | 3533928.14 |
| н87 | 973826.36 | 3533843.75 |
| н88 | 973831.83 | 3533849.75 |
| н89 | 973830.82 | 3533845.68 |
| н90 | 973826.94 | 3533841.42 |
| н91 | 973592.73 | 3533925.96 |
| н92 | 973506.08 | 3533880.40 |
| н93 | 973514.30 | 3533763.45 |
| н94 | 973539.59 | 3533760.09 |
| н95 | 973538.37 | 3533750.81 |
| н96 | 973513.00 | 3533753.49 |
| н97 | 973503.99 | 3533881.56 |
| н98 | 973906.97 | 3533952.98 |
| н99 | 973919.11 | 3533945.07 |
| н100 | 973913.82 | 3533919.78 |
| н101 | 973892.95 | 3533930.21 |
| н102 | 973874.61 | 3533909.93 |
| н103 | 973875.63 | 3533914.04 |
| н104 | 973892.49 | 3533932.69 |
| н105 | 973893.33 | 3533932.26 |
| н106 | 973430.35 | 3534006.10 |
| н107 | 973825.99 | 3533859.15 |
| н108 | 973837.26 | 3533871.62 |
| н109 | 973837.26 | 3533871.61 |
| н110 | 973836.24 | 3533867.51 |
| н111 | 973826.56 | 3533856.80 |
| н112 | 973430.25 | 3534004.00 |
| н113 | 973427.10 | 3534003.18 |
| н114 | 973426.54 | 3534005.10 |
| н115 | 972353.26 | 3534694.11 |
| н116 | 972355.17 | 3534693.05 |
| н117 | 972354.87 | 3534692.49 |
| н118 | 972354.84 | 3534692.50 |
| н119 | 972352.97 | 3534693.57 |
| н120 | 972172.22 | 3534797.24 |
| н121 | 972173.97 | 3534796.23 |
| н122 | 972151.19 | 3534736.83 |
| н123 | 972332.06 | 3534653.50 |
| н124 | 972334.91 | 3534658.95 |
| н125 | 972314.23 | 3534669.77 |
| н126 | 972327.33 | 3534694.49 |
| н127 | 972347.84 | 3534683.73 |
| н128 | 972352.28 | 3534692.24 |
| н129 | 972354.10 | 3534691.20 |
| н130 | 972354.17 | 3534691.16 |
| н131 | 972332.95 | 3534650.89 |
| н132 | 972148.65 | 3534735.79 |
| н133 | 972219.99 | 3534881.66 |
| н134 | 972273.66 | 3534856.68 |
| н135 | 972247.58 | 3534800.63 |
| н136 | 972243.66 | 3534802.46 |
| н137 | 972240.65 | 3534795.99 |
| н138 | 972230.09 | 3534801.80 |
| н139 | 972157.55 | 3534841.67 |
| н140 | 972164.00 | 3534853.90 |
| н141 | 972172.08 | 3534869.56 |
| н142 | 972181.00 | 3534856.03 |
| н143 | 972207.19 | 3534854.52 |
| н144 | 972581.04 | 3535596.77 |
| н145 | 972585.28 | 3535593.84 |
| н146 | 972606.27 | 3535555.05 |
| н147 | 972652.57 | 3535368.64 |
| н148 | 972436.10 | 3534884.60 |
| н149 | 972231.00 | 3534892.29 |
| н150 | 972229.94 | 3534877.03 |
| н151 | 972228.00 | 3534877.94 |
| н152 | 972229.14 | 3534894.36 |
| н153 | 972434.83 | 3534886.65 |
| н154 | 972650.47 | 3535368.83 |
| н155 | 972604.39 | 3535554.32 |
| н156 | 972583.75 | 3535592.47 |
| н157 | 972579.77 | 3535595.21 |
| н1 | 960235.42 | 3530464.84 |

| 86:08:0000000:ЗУ2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| н1 | 973462.97 | 3533361.68 |
| н2 | 973464.64 | 3533351.71 |
| н3 | 973396.01 | 3533329.65 |
| н4 | 973396.01 | 3533321.64 |
| н5 | 973384.00 | 3533321.64 |
| н6 | 973374.01 | 3533321.64 |
| н7 | 973374.01 | 3533345.69 |
| н8 | 973422.76 | 3533361.36 |
| н9 | 973425.54 | 3533351.75 |
| н10 | 973384.01 | 3533338.40 |
| н11 | 973383.98 | 3533332.63 |
| н12 | 973386.02 | 3533332.60 |
| н13 | 973386.01 | 3533336.94 |
| н14 | 973524.27 | 3533381.39 |
| н15 | 973525.73 | 3533371.36 |
| н16 | 973495.91 | 3533361.77 |
| н17 | 973493.97 | 3533371.64 |
| н18 | 973543.44 | 3533491.70 |
| н19 | 973551.33 | 3533379.58 |
| н20 | 973527.17 | 3533371.82 |
| н21 | 973525.72 | 3533381.86 |
| н22 | 973540.80 | 3533386.70 |
| н23 | 973533.47 | 3533490.91 |
| н24 | 973526.86 | 3533584.80 |
| н25 | 973537.03 | 3533582.93 |
| н26 | 973541.90 | 3533513.53 |
| н27 | 973531.93 | 3533512.69 |
| н28 | 973514.04 | 3533596.13 |
| н29 | 973524.17 | 3533594.59 |
| н30 | 973538.70 | 3533388.13 |
| н31 | 973526.51 | 3533384.21 |
| н32 | 973524.22 | 3533392.13 |
| н33 | 973523.97 | 3533393.89 |
| н34 | 973528.17 | 3533395.24 |
| н35 | 973515.87 | 3533741.09 |
| н36 | 973526.00 | 3533739.69 |
| н37 | 973535.43 | 3533605.59 |
| н38 | 973525.27 | 3533607.40 |
| н39 | 973503.33 | 3533748.49 |
| н40 | 973513.43 | 3533747.42 |
| н41 | 973523.74 | 3533600.73 |
| н42 | 973513.61 | 3533602.27 |
| н43 | 973935.53 | 3533896.62 |
| н44 | 973939.51 | 3533894.63 |
| н45 | 973947.80 | 3533849.88 |
| н46 | 973955.78 | 3533847.97 |
| н47 | 973955.79 | 3533837.68 |
| н48 | 973939.15 | 3533841.67 |
| н49 | 973932.05 | 3533879.98 |
| н50 | 973937.86 | 3533907.75 |
| н51 | 973949.32 | 3533902.01 |
| н52 | 973955.77 | 3533867.25 |
| н53 | 973955.78 | 3533850.02 |
| н54 | 973949.53 | 3533851.52 |
| н55 | 973941.29 | 3533895.97 |
| н56 | 973935.96 | 3533898.64 |
| н57 | 973895.48 | 3533916.67 |
| н58 | 973911.49 | 3533908.65 |
| н59 | 973909.37 | 3533898.53 |
| н60 | 973897.77 | 3533904.33 |
| н61 | 973886.01 | 3533891.41 |
| н62 | 973877.00 | 3533896.37 |
| н63 | 973940.19 | 3533918.88 |
| н64 | 973959.15 | 3533909.41 |
| н65 | 973964.91 | 3533878.30 |
| н66 | 973956.57 | 3533873.94 |
| н67 | 973951.11 | 3533903.36 |
| н68 | 973938.29 | 3533909.77 |
| н69 | 973592.73 | 3533925.96 |
| н70 | 973826.94 | 3533841.42 |
| н71 | 973830.82 | 3533845.68 |
| н72 | 973827.10 | 3533830.72 |
| н73 | 973593.48 | 3533915.06 |
| н74 | 973516.51 | 3533874.59 |
| н75 | 973524.42 | 3533762.11 |
| н76 | 973520.15 | 3533762.68 |
| н77 | 973514.30 | 3533763.45 |
| н78 | 973513.08 | 3533780.82 |
| н79 | 973506.08 | 3533880.40 |
| н80 | 973892.95 | 3533930.21 |
| н81 | 973913.82 | 3533919.78 |
| н82 | 973911.92 | 3533910.68 |
| н83 | 973895.02 | 3533919.13 |
| н84 | 973875.20 | 3533897.36 |
| н85 | 973871.93 | 3533899.16 |
| н86 | 973874.61 | 3533909.93 |
| н87 | 973890.40 | 3533943.79 |
| н88 | 973898.31 | 3533939.83 |
| н89 | 973893.33 | 3533932.26 |
| н90 | 973892.49 | 3533932.69 |
| н91 | 973875.63 | 3533914.04 |
| н92 | 973880.23 | 3533932.54 |
| н93 | 973430.25 | 3534004.00 |
| н94 | 973826.56 | 3533856.80 |
| н95 | 973836.24 | 3533867.51 |
| н96 | 973831.83 | 3533849.76 |
| н97 | 973826.36 | 3533843.75 |
| н98 | 973592.58 | 3533928.14 |
| н99 | 973503.99 | 3533881.56 |
| н100 | 973510.63 | 3533787.09 |
| н101 | 973513.00 | 3533753.49 |
| н102 | 973502.90 | 3533754.57 |
| н103 | 973498.40 | 3533818.51 |
| н104 | 973493.56 | 3533887.38 |
| н105 | 973586.64 | 3533936.32 |
| н106 | 973429.82 | 3533994.56 |
| н107 | 973429.79 | 3533994.57 |
| н108 | 973429.60 | 3533994.53 |
| н109 | 973429.15 | 3533996.10 |
| н110 | 973428.93 | 3533996.85 |
| н111 | 973427.87 | 3534000.53 |
| н112 | 973427.10 | 3534003.18 |
| н113 | 973428.01 | 3534003.42 |
| н114 | 973422.60 | 3534013.36 |
| н115 | 973422.89 | 3534012.37 |
| н116 | 973425.10 | 3534004.72 |
| н117 | 973426.21 | 3534000.88 |
| н118 | 973428.16 | 3533994.15 |
| н119 | 973418.34 | 3533991.57 |
| н120 | 973415.57 | 3534002.11 |
| н121 | 973413.26 | 3534010.91 |
| н122 | 973422.51 | 3534013.34 |
| н123 | 973430.82 | 3534015.52 |
| н124 | 973823.40 | 3533869.71 |
| н125 | 973831.23 | 3533878.36 |
| н126 | 973836.86 | 3533875.39 |
| н127 | 973836.91 | 3533875.49 |
| н128 | 973838.07 | 3533874.88 |
| н129 | 973837.26 | 3533871.62 |
| н130 | 973825.99 | 3533859.15 |
| н131 | 973430.35 | 3534006.10 |
| н132 | 973427.70 | 3534005.40 |
| н133 | 973426.54 | 3534005.10 |
| н134 | 973424.04 | 3534013.74 |
| н135 | 973426.30 | 3534014.34 |
| н136 | 972355.17 | 3534693.05 |
| н137 | 972363.80 | 3534688.25 |
| н138 | 972363.52 | 3534687.71 |
| н139 | 972354.87 | 3534692.49 |
| н140 | 972343.62 | 3534697.16 |
| н141 | 972352.28 | 3534692.24 |
| н142 | 972347.84 | 3534683.73 |
| н143 | 972339.03 | 3534688.35 |
| н144 | 972344.55 | 3534698.94 |
| н145 | 972353.26 | 3534694.11 |
| н146 | 972352.97 | 3534693.57 |
| н147 | 972344.31 | 3534698.49 |
| н148 | 972173.97 | 3534796.23 |
| н149 | 972182.75 | 3534791.18 |
| н150 | 972163.88 | 3534741.99 |
| н151 | 972315.40 | 3534671.99 |
| н152 | 972314.23 | 3534669.77 |
| н153 | 972334.91 | 3534658.95 |
| н154 | 972332.06 | 3534653.50 |
| н155 | 972151.19 | 3534736.83 |
| н156 | 972163.44 | 3534802.29 |
| н157 | 972172.22 | 3534797.24 |
| н158 | 972148.65 | 3534735.79 |
| н159 | 972332.95 | 3534650.89 |
| н160 | 972354.17 | 3534691.16 |
| н161 | 972362.83 | 3534686.38 |
| н162 | 972349.88 | 3534661.41 |
| н163 | 972339.81 | 3534642.37 |
| н164 | 972243.39 | 3534681.18 |
| н165 | 972186.39 | 3534704.12 |
| н166 | 972138.33 | 3534729.62 |
| н167 | 972136.03 | 3534730.80 |
| н168 | 972273.22 | 3534855.73 |
| н169 | 972281.41 | 3534824.40 |
| н170 | 972273.84 | 3534821.76 |
| н171 | 972267.92 | 3534844.36 |
| н172 | 972188.16 | 3534866.70 |
| н173 | 972211.16 | 3534862.95 |
| н174 | 972207.19 | 3534854.52 |
| н175 | 972184.00 | 3534855.85 |
| н176 | 972462.38 | 3535150.91 |
| н177 | 972526.32 | 3535122.41 |
| н178 | 972469.32 | 3534994.53 |
| н179 | 972373.04 | 3535037.45 |
| н180 | 972295.34 | 3534900.89 |
| н181 | 972252.72 | 3534902.49 |
| н182 | 972250.31 | 3534911.70 |
| н183 | 972290.83 | 3534909.09 |
| н184 | 972369.67 | 3535047.71 |
| н185 | 972408.63 | 3535030.34 |
| н186 | 972582.86 | 3535385.21 |
| н187 | 972633.09 | 3535362.82 |
| н188 | 972531.31 | 3535134.47 |
| н189 | 972468.04 | 3535162.68 |
| н190 | 972399.86 | 3535034.25 |
| н191 | 972396.20 | 3535035.89 |
| н192 | 972468.14 | 3535171.40 |
| н193 | 972484.33 | 3535164.18 |
| н194 | 972578.10 | 3535609.95 |
| н195 | 972592.30 | 3535599.77 |
| н196 | 972615.34 | 3535555.70 |
| н197 | 972662.73 | 3535365.83 |
| н198 | 972441.84 | 3534875.38 |
| н199 | 972266.35 | 3534881.95 |
| н200 | 972272.88 | 3534857.04 |
| н201 | 972263.45 | 3534861.42 |
| н202 | 972258.00 | 3534882.27 |
| н203 | 972260.91 | 3534882.16 |
| н204 | 972239.37 | 3534882.97 |
| н205 | 972238.68 | 3534872.96 |
| н206 | 972229.94 | 3534877.03 |
| н207 | 972231.00 | 3534892.29 |
| н208 | 972436.10 | 3534884.60 |
| н209 | 972652.57 | 3535368.64 |
| н210 | 972606.27 | 3535555.05 |
| н211 | 972585.28 | 3535593.84 |
| н212 | 972581.04 | 3535596.77 |
| н213 | 972579.77 | 3535595.21 |
| н214 | 972583.75 | 3535592.47 |
| н215 | 972604.39 | 3535554.32 |
| н216 | 972650.47 | 3535368.83 |
| н217 | 972434.83 | 3534886.65 |
| н218 | 972229.14 | 3534894.36 |
| н219 | 972228.00 | 3534877.94 |
| н220 | 972219.99 | 3534881.66 |
| н221 | 972219.09 | 3534879.75 |
| н222 | 972220.75 | 3534903.68 |
| н223 | 972429.10 | 3534895.87 |
| н224 | 972640.98 | 3535369.67 |
| н225 | 972596.22 | 3535549.60 |
| н226 | 972576.91 | 3535586.20 |
| н227 | 972567.30 | 3535593.08 |
| н228 | 972567.56 | 3535593.54 |
| н229 | 972573.68 | 3535603.78 |
| н1 | 973462.97 | 3533361.68 |

| 86:08:0000000:69:ЗУ1. Номер точки; Х; Y. н1; 973921.97; 3533831.80. н2; 973920.01; 3533822.47. н3; 973916.67; 3533824.79. н4; 973915.42; 3533818.83. н5; 973911.38; 3533818.98. н6; 973909.46; 3533823.70. н7; 973909.25; 3533828.54. н8; 973916.54; 3533831.07. н9; 973911.92; 3533910.68. н10; 973935.96; 3533898.64. н11; 973935.53; 3533896.62. н12; 973911.49; 3533908.65. н13; 973919.11; 3533945.07. н14; 973937.13; 3533933.31. н15; 973925.89; 3533915.97. н16; 973938.29; 3533909.77. н17; 973937.86; 3533907.75. н18; 973913.82; 3533919.78. н1; 973921.97; 3533831.80. 86:08:0000000:290:ЗУ2 |
| --- |
| Номер точки | Х | Y |
| н1 | 973877.00 | 3533896.37 |
| н2 | 973886.01 | 3533891.41 |
| н3 | 973864.00 | 3533867.26 |
| н4 | 973869.06 | 3533887.65 |
| н5 | 973871.92 | 3533899.17 |
| н6 | 973875.20 | 3533897.36 |
| н7 | 973870.07 | 3533891.74 |
| н8 | 972359.78 | 3534701.80 |
| н9 | 972368.48 | 3534697.25 |
| н10 | 972363.80 | 3534688.25 |
| н11 | 972355.17 | 3534693.05 |
| н12 | 972348.98 | 3534707.44 |
| н13 | 972357.81 | 3534702.83 |
| н14 | 972353.26 | 3534694.11 |
| н15 | 972344.55 | 3534698.94 |
| н16 | 972180.24 | 3534812.55 |
| н17 | 972181.87 | 3534811.39 |
| н18 | 972189.35 | 3534808.40 |
| н19 | 972188.80 | 3534806.94 |
| н20 | 972179.93 | 3534811.73 |
| н21 | 972170.14 | 3534819.75 |
| н22 | 972170.45 | 3534819.52 |
| н23 | 972178.56 | 3534813.75 |
| н24 | 972178.15 | 3534812.69 |
| н25 | 972169.27 | 3534817.48 |
| н1 | 973877.00 | 3533896.37 |

| 86:08:0000000:290:ЗУ1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер точки | Х | Y |
| н1 | 973920.02 | 3533822.46 |
| н2 | 973924.89 | 3533819.08 |
| н3 | 973921.46 | 3533818.61 |
| н4 | 973919.18 | 3533818.69 |
| н5 | 973875.20 | 3533897.36 |
| н6 | 973877.00 | 3533896.37 |
| н7 | 973869.29 | 3533887.90 |
| н8 | 973869.96 | 3533891.60 |
| н9 | 973836.70 | 3533913.99 |
| н10 | 973846.63 | 3533908.81 |
| н11 | 973839.47 | 3533880.37 |
| н12 | 973823.48 | 3533889.18 |
| н13 | 972357.81 | 3534702.83 |
| н14 | 972359.78 | 3534701.80 |
| н15 | 972355.17 | 3534693.05 |
| н16 | 972353.26 | 3534694.11 |
| н17 | 972157.55 | 3534841.67 |
| н18 | 972230.09 | 3534801.80 |
| н19 | 972222.65 | 3534788.67 |
| н20 | 972220.43 | 3534789.87 |
| н21 | 972216.69 | 3534799.74 |
| н22 | 972194.62 | 3534806.29 |
| н23 | 972181.87 | 3534811.39 |
| н24 | 972180.24 | 3534812.55 |
| н25 | 972179.93 | 3534811.73 |
| н26 | 972178.15 | 3534812.69 |
| н27 | 972178.56 | 3534813.75 |
| н28 | 972170.45 | 3534819.52 |
| н29 | 972164.65 | 3534823.67 |
| н30 | 972159.29 | 3534822.87 |
| н31 | 972150.50 | 3534827.61 |

| 86:08:0000000:69:ЗУ2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер точки | Х | Y |
| н1 | 973932.05 | 3533879.98 |
| н2 | 973935.53 | 3533896.62 |
| н3 | 973911.49 | 3533908.65 |
| н4 | 973909.37 | 3533898.53 |
| н5 | 973930.58 | 3533887.92 |
| н6 | 973935.96 | 3533898.64 |
| н7 | 973937.86 | 3533907.75 |
| н8 | 973913.82 | 3533919.78 |
| н9 | 973911.92 | 3533910.68 |
| н10 | 973938.29 | 3533909.77 |
| н11 | 973940.19 | 3533918.88 |
| н12 | 973930.82 | 3533923.57 |
| н13 | 973925.89 | 3533915.97 |
| н1 | 973932.05 | 3533879.98 |
| 86:08:0000000:269:ЗУ1 |  |  |
| Номер точки | Х | Y |
| н1 | 973462.97 | 3533361.68 |
| н2 | 973475.87 | 3533365.83 |
| н3 | 973471.92 | 3533394.30 |
| н4 | 973458.13 | 3533390.56 |
| н1 | 973462.97 | 3533361.68 |
| 86:08:0000000:269:ЗУ2 |  |  |
| Номер точки | Х | Y |
| н1 | 973464.64 | 3533351.71 |
| н2 | 973477.27 | 3533355.77 |
| н3 | 973475.87 | 3533365.83 |
| н4 | 973462.97 | 3533361.68 |
| н1 | 973464.64 | 3533351.71 |
| 86:08:0020903:2457:ЗУ1 |  |  |
| Номер точки | Х | Y |
| н1 | 960243.31 | 3530447.25 |
| н2 | 960249.21 | 3530449.39 |
| н3 | 960249.16 | 3530450.42 |
| н4 | 960239.51 | 3530460.55 |
| н5 | 960235.22 | 3530459.14 |
| н6 | 960233.52 | 3530458.14 |
| н7 | 960243.27 | 3530447.90 |
| н1 | 960243.31 | 3530447.25 |

| 86:08:0020903:8181:ЗУ1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер точки | Х | Y |
| н1 | 973537.60 | 3533744.85 |
| н2 | 973538.37 | 3533750.81 |
| н3 | 973513.00 | 3533753.49 |
| н4 | 973513.43 | 3533747.42 |
| н1 | 973537.60 | 3533744.85 |
| 86:08:0020903:8181:ЗУ2 |  |  |
| Номер точки | Х | Y |
| н1 | 973513.43 | 3533747.42 |
| н2 | 973513.00 | 3533753.49 |
| н3 | 973502.90 | 3533754.57 |
| н4 | 973503.33 | 3533748.49 |
| н1 | 973513.43 | 3533747.42 |
| 86:08:0020903:8149/чзу1 |  |  |
| Номер точки | Х | Y |
| н1 | 973549.54 | 3533590.71 |
| н2 | 973550.58 | 3533596.63 |
| н3 | 973549.98 | 3533596.74 |
| н4 | 973523.74 | 3533600.73 |
| н5 | 973524.17 | 3533594.59 |
| н6 | 973548.94 | 3533590.82 |
| н1 | 973549.54 | 3533590.71 |
| 86:08:0020903:8149/чзу2 |  |  |
| Номер точки | Х | Y |
| н1 | 973524.17 | 3533594.59 |
| н2 | 973523.74 | 3533600.73 |
| н3 | 973513.61 | 3533602.27 |
| н4 | 973514.04 | 3533596.13 |
| н1 | 973524.17 | 3533594.59 |
| 86:08:0020903:1698/чзу1 |  |  |
| Номер точки | Х | Y |
| н1 | 972138.67 | 3534819.80 |
| н2 | 972147.17 | 3534821.06 |
| н3 | 972155.90 | 3534838.56 |
| н4 | 972164.00 | 3534853.90 |
| н5 | 972172.08 | 3534869.56 |
| н6 | 972167.88 | 3534875.93 |
| н1 | 972138.67 | 3534819.80 |

Раздел 6. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ.ГРАФИЧЕСКАЯЧАСТЬ. 6.1.Чертеж межевания территории (обосновывающая часть)

Раздел 7 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

7.1. Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с соблюдением требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков

В административном отношении проектируемый линейный объект «Техническое перевооружение Напорного нефтепровода ДНС-3-ЦППН-2 Усть-Балыкского месторождения» расположен в муниципальном образовании Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

Проектируемый объект расположен в границах кадастровых кварталов: 86:08:0000000, 86:08:0020801, 86:08:0020903, границы которых установлены в соответствии с кадастровым делением территории Нефтеюганского района. Формирование участков осуществляется из земель государственной собственности. Категория земель: земли промышленности, земли запаса.

Проект выполнен в  местной системе координат МСК-86 зона 3 (система координат, в которой на данной територии ведется государственный кадастровый учет)

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков для линейных объектов не установлены.

7.2.Обоснование способа образования земельного участка

Земельные участки образуются на основани ст. 11.2, 11.4 Земельного кодекса РФ.

7.3.Обоснование определения размеров образуемого земельного участка

Согласно ст. 36 п.4 п.п.3 Градостроительного Кодекса РФ, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. Следовательно, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь не устанавливаются.

7.4. Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации

Проектом не предусмотрено установление публичного сервитута в границах проектирования.

Приложение А
Постановление о подготовке документации по планировке межселенной территории

Приложение Б
Проектзадания на разработку документации по планировке территории

Приложение В
Письмо о предоставлении информации для инженерно-экологических изысканий

Приложение Г
Письмо о предоставлении информации о наличии или отсутствии особо охраняемых природных территорий местного и регионального значения

Приложение Д
Письмо о предоставлении информации о наличии или отсутствии территорий традиционного природопользования малочисленных народов севера регионального значения

Приложение Е
Заключение государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югры

Приложение Ж
Письмо о согласовании проекта планировки и межевания территории с территориальным отделом – лесничество

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |