АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕФТЕЮГАНСКОГО  РАЙОНА

постановление

| 20.05.2014 | # № 955-па-нпа |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в постановление администрации

Нефтеюганского района от 27.02.2014 № 332-па-нпа

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 38 Устава муниципального образования Нефтеюганский 
район,  п о с т а н о в л я ю:

- Внести изменения в приложение к постановлению администрации Нефтеюганского района от 27.02.2014 № 332-па-нпа «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования межселенных территорий Нефтеюганского района», изложив часть 6.3 раздела 6 в следующей редакции:

«6.3.НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона для ведения огородничества, садоводства.

Нормативы обеспеченности объектами сельскохозяйственного назначения выполнены в соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», сводом правил СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 26.02.2009 № 31-НП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

Понятия и термины, используемые в настоящих нормативах, применяются 
в том значении, в котором они используются в СП 53.13330.2011 «Свод правил. 
Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*».

6.3.1.    Общие положения

6.3.1.1. Организация территории садоводческого, огороднического объединения

осуществляется в соответствии с утвержденным администрацией Нефтеюганского района проектом планировки территории садоводческого, огороднического 
объединения, являющимся юридическим документом, обязательным для исполнения всеми участниками освоения и застройки территории садоводческого, огороднического объединения. Все изменения и отклонения от проекта должны быть утверждены 
администрацией Нефтеюганского района.

Для группы (массива) территорий садоводческих, огороднических объединений, занимающих площадь более 50 га, разрабатывается концепция генерального плана, предшествующая разработке проектов планировки территории садоводческих, огороднических объединений и содержащая основные положения 
по развитию: внешних связей с системой поселений; транспортных коммуникаций; социальной и инженерной инфраструктуры.

6.3.1.2. При установлении границ территории садоводческого, огороднического объединения должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, защите территории от шума и выхлопных газов транспортных магистралей, промышленных объектов, электрических, электромагнитных излучений, выделяемого из земли радона.

6.3.1.3. Территорию садоводческого и огороднического объединения следует отделять от железных дорог любых категорий и автодорог общего пользования 
I, II, III категорий защитной полосой шириной 50 м, от автодорог IV категории – 25 м.

6.3.1.4. Расстояние от застройки на территории садоводческих, огороднических объединений до лесных массивов следует принимать 15 м.

6.3.2.    Зоны с особыми условиями использования территории

6.3.2.1. Расстояние от крайней нити нефтепродуктопровода до границы территории садоводческого, огороднического объединения следует принимать 15 м.

6.3.2.2. Запрещается размещение садоводческих, огороднических объединений на землях, расположенных под линиями высоковольтных передач 35 кВА и выше, 
а также при пересечении этих земель магистральными газо- и нефтепроводами.

6.3.2.3. Расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (ВЛ) до границы территории садоводческого, огороднического объединения (охранная зона) следует принимать:

- 10 м - для ВЛ до 20 кВ;

- 15 м - для ВЛ 35 кВ;

- 20 м - для ВЛ 110 кВ;

- 25 м - для ВЛ 150-220 кВ;

- 30 м - для ВЛ 330-500 кВ.

6.3.3.    Территория садоводческого, огороднического объединения

6.3.3.1. По границе территории садоводческого, огороднического объединения следует предусматривать ограждение.

6.3.3.2. Территория садоводческого, огороднического объединения должна быть соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования.

На территорию садоводческого, огороднического объединения с числом участков до 50 следует предусматривать один въезд, более 50 – два въезда.

6.3.3.3. На земельном участке, предоставленном садоводческому, огородническому объединению, выделяются земли общего пользования и индивидуальные участки.

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, площадками и участками объектов общего пользования (включая их санитарно – защитные зоны).

Минимально допустимый состав зданий, сооружений и размеры площадок общего пользования на территориях садоводческих, огороднических объединений следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 1:

Таблица 1

| Объекты | Удельные размеры земельных участков, кв.м на 1 участок, на территории объединений с числом участков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 100 | 101 - 300 | 301 и более |
| Сторожка с правлением объединения | 1 - 0,7 | 0,7 - 0,5 | 0,4 |
| Магазин смешанной торговли | 2 - 0,5 | 0,5 - 0,2 | 0,2 и менее |
| Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения | 0,5 | 0,4 | 0,35 |
| Площадки для мусоросборников | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию объединения | 1,5 | 1,0 | 1,0 |

6.3.3.4. Здания и сооружения общего пользования следует размещать от границ садовых, огороднических участков на расстоянии 4 м.

6.3.3.5. Планировочное решение территории садоводческого, огороднического объединения должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным участкам и объектам общего пользования.

6.3.3.6. На территории садоводческого и огороднического объединения ширину улиц и проездов в красных линиях следует принимать для улиц – 15 м; проездов – 9 м; минимальный радиус закругления края проезжей части – 6,5 м.

На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной 15 м и шириной 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками и между разъездными площадками и перекрестками следует принимать 200 м.

6.3.3.7. На территории садоводческого и огороднического объединения максимальную протяженность тупикового проезда следует принимать 150 м. Тупиковые проезды следует обеспечивать разворотными площадками размером 
15х15 м.

6.3.4.    Инженерное обустройство

6.3.4.1. Территория садоводческого, огороднического объединения должна быть оборудована системой водоснабжения.

Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться 
от централизованной системы водоснабжения и автономно.

6.3.4.2. На землях общего пользования садоводческого, огороднического объединения должны быть предусмотрены источники питьевой воды. Вокруг каждого источника должны быть организованы зоны санитарной охраны с радиусом 30-50 м.

6.3.4.3. Территории садоводческих, огороднических объединений должны быть обеспечены противопожарным водоснабжением.

6.3.4.4. Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводческих, огороднических объединений в кюветы и канавы осуществляется 
в соответствии с проектом планировки территории садоводческого, огороднического объединения.

6.3.4.5. Для сбора твердых бытовых отходов на территории общего пользования на расстоянии 20-100 м от границ участков следует размещать площадки контейнеров для мусора.

6.3.4.6. Сети электроснабжения на территории садоводческого, огороднического объединения следует предусматривать воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над участками, кроме индивидуальной проводки.

На улицах и проездах территории садоводческого, огороднического объединения проектируется наружное освещение.

6.3.5. Планировка и застройка садовых участков и участков для ведения огородничества

6.3.5.1. Площадь земельных участков для садоводства, огородничества устанавливается 0,06 га – 0,15 га.

6.3.5.2. Планировка и застройка садовых участков и участков для ведения 
огородничества осуществляется в соответствии с требованиями СП 53.13330.2011 «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 
объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 30-02-97*».

6.3.5.3. По периметру индивидуальных садовых участков следует устраивать сетчатое ограждение. Допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого, огороднического объединения.

6.3.5.4. На садовом земельном участке могут возводиться хозяйственные строения и сооружения.

На земельном участке, предназначенном для огородничества, возможно возведение хозяйственных строений и сооружений, определённых градостроительным регламентом территории.

Возможность содержания мелкого скота и птицы на территории садового, огородного участка определяется градостроительным регламентом территории.

6.3.5.5. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц 
и проездов должно быть 5 м.

6.3.5.6. Минимальные расстояния до границы соседнего участка:

- от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м;

- от других построек - 1 м;

- от стволов деревьев:

высокорослых - 4 м;

среднерослых - 2 м;

- от кустарника - 1 м.

6.3.5.7. Коэффициент застройки устанавливается  30%».

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

- Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента градостроительства и землепользования - заместителя главы администрации района Е.А.Абрамову.

Глава администрации района    					Г.В.Лапковская